I - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1 - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1.1 - INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 157/ 03 (EDITAL 02.081100.03.5), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 05 de janeiro de 2004.

Contempla o projeto da Rua  VIDAL DE NEGREIROS, trecho do prédio No. 1362 ao prédio No. 1653, Região Partenon.

O projeto foi dividido em três trechos conforme a discriminação abaixo:

- Trecho do prédio No. 1650 (Igreja) a rua Ernesto Araújo, extensão de 177,561 metros de via  com pista de 5,00 m de largura;

- Trecho da rua Ernesto Araújo até o prédio No. 1362, extensão de 245,873 metros de via com pista de 6 metros em quase todo o percurso e 5 metros no final;

- Trecho do prédio No. 1362 até o prolongamento da rua São João, extensão de 60 metros em passagem de pedestre  com escadaria, com largura de 2,00 metros.

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas da Enga.  Elaine Ferreira Quesada, da SMOV-EPO e Engº. Carlos Alberto Persch do DEP.

No presente projeto não serão atingidos nenhum poste de energia elétrica e nenhuma árvore imune ao corte, e as duas árvores que estão previstas serem atingidas nas proximidades dos prédios 1364 e 1408 são de pequeno tamanho podendo ser transplantadas caso a fiscalização julgar oportuno seu reaproveitamento.

1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do alinhamento predial existente, atendendo orientação  da fiscalização e conciliando desníveis acentuados no trecho “b” para minimizar cortes, aterros e muros.

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei  na estaca final e na estaca inicial de projeto.

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades. Em planta estão contidas também as coordenadas dos PIs.

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, ao longo da via.

Foram  implantados RNs fora da faixa de construção, junto aos prédios existentes   através de fixação de  estacas de madeira ou marcas de tinta junto a muros conforme consta em planta baixa.

Foi utilizado RN-3  situado no 1o. degrau da escada do prédio 662 da rua Padre Mascarenhas, com cota 167,232 metros, do projeto elaborado pela Hidrosul para o EPO-SMOV datado de 04.07.2002.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, que utilizou as coordenadas de dois pinos existentes   na rua Borborema, um  na esquina com a rua Dona Íris e outro na esquina com a rua Dona Ana:

PINO  No. 2987.2G 546  -  Abscissa  183.565,706  e  Ordenada  1.672.079,339

PINO  No. 2987.2G 547  -  Abscissa  183.579,760  e  Ordenada  1.671.918,270.

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

1.3. PROJETO GEOMÉTRICO

Os gabaritos totais  dos trechos da rua Vidal de Negreiros são variáveis,   conforme  os gabaritos a seguir:

- Trecho do prédio No. 1650 (Igreja) a rua Ernesto Araújo: gabarito total da via é de 8 metros, com 5 metros de largura de faixa  de rolamento;

- Trecho da rua Ernesto Araújo até o prédio No. 1362, extensão de 245,873 metros de via com pista de 6 metros em quase todo o percurso e 5 metros no final;

- Trecho do prédio No. 1362 até o prolongamento da rua São João, extensão de 60 metros em passagem de pedestre  com escadaria, com largura total de  2,00 metros.

Conforme diretriz fornecida pela SPM, página I – 5, o  trecho entre a rua Ernesto Araújo e prolongamento da rua São João, o gabarito total da via é de 20 metros, porém  o presente projeto contempla somente um gabarito de 9 metros, para  implantação  em 1a. etapa com  uma faixa de rolamento de 6 e 5 metros com inclinação transversal 3,0%,  unidirecional,  com crista no lado impar,  em pavimentação de CBUQ   e meios-fios em concreto pré-moldados, com passeios de 1,50 metros, com declividades transversais de 2,0%.

As seções de projeto dos trechos da rua Vidal de Negreiros encontram-se nas plantas de projeto geométrico anexas ao presente memorial descritivo.

1.4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações, exceto em alguns trechos que devido aos grandes declives das laterais houve necessidade de implantação de muros de arrimo de pedra, cujos cálculos de estabilidade encontram-se no final deste capítulo.

1.4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE     :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

1.4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas a seguir.