###### I I  -  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

###### 2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

2.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos na rua VIDAL DE NEGREIROS foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 10 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamentos  variando entre 50m e 44m, com  profundidades   de 1,50 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

UMIDADE NATURAL

MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA  “IN-SITU”

Os furos foram executados alternadamente nos lados direito, esquerdo e eixo conforme  croqui  em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

Os furos  5, 7 e 7A  não tiveram material ensaiado, em virtude de ocorrência de rocha nas camadas superficiais, conforme consta na planilha de sondagem em anexo.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DA RUA

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P = 10 anos).

A seguir a PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DO “N”