I - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

I - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1.1 - INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 157/ 03 (EDITAL 02.081100.03.5), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio em 05 de janeiro de 2004.

Contempla o projeto da Escadaria da rua Guilherme Alves, trecho do prédio No  1855 ao prédio No 2045, da Região Partenon - 07, com largura 5,00 metros e 20,85 metros de comprimento, contendo também um acesso com 53,36 metros, com largura total de 8 metros, com pista de 5,00 m pavimentado com concreto asfáltico (CBUQ) 4 cm, com  passeios de 1,50  m de largura .

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Eng, Jose Ricardo Cruz Gisler , do EPO-SMOV e Engenheiro Carlos Alberto Persch do DEP.

Em virtude da existência de uma área  verde ao lado da escadaria, a fiscalização recomenda o plantio de árvores nativas, tanto nesta área como ao longo do acesso, para melhorar o meio ambiente e consolidar os espaços verdes, as quais serão definida sua localização na ocasião da obra.

O presente projeto não atinge nenhuma árvore e nenhum poste de iluminação ou energia, porém atinge o prédio No. 1885, conforme se visualiza em planta e na foto 5.

1.2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

1.2.1. METODOLOGIA

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do eixo existente da rua Guilherme Alves,  conforme orientação da fiscalização.

1.2.2 . PIQUETEAMENTO

A locação foi materializada através da cravação de pino metálico com marca a tinta na  estaca inicial e piquetes de madeira de lei  na estaca final  de projeto do acesso.

1.2.3. NIVELAMENTO LONGITUDINAL

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, ao longo do acesso.

1.2.4. REFERÊNCIA DE NÍVEL

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto aos meios fios existentes  através de fixação de  estacas de madeira conforme consta em planta baixa.

Foi  utilizado  o RN oficial N o 179 localizada à rua Paissandu, prédio 80,  próximo da esquina com a avenida Bento Gonçalves, conforme croqui à página  I – 5.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais do município de Porto Alegre, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, utilizando-se as coordenadas de dois pinos existentes   na avenida Bento Gonçalves, nas esquinas com as ruas Paissandu e Guilherme Alves.

PINO  No  2987.2G 357   -  Abscissa  181.262,614  e  Ordenada  1.673.401,346

PINO  N o  2987.2G 382  -  Abscissa  181.571,033  e  Ordenada  1.673.207,078.

1.2.5. SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

1.2.6. APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

1.3. PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total do acesso   é de  8 metros,  com  uma pista central de 5 metros de largura,  com o revestimento da pista   em concreto asfáltico (CBUQ) de 4 cm de espessura, com meios fios em concreto pré-moldados,  com  os passeios   de 1,50 m de largura revestidos de saibro compactado.

O revestimento do acesso  terá inclinação  transversal de 3 %,   com o topo no lado sudeste  para facilitar a coleta do deflúvio superficial, que será conduzido pela sarjeta formada pelo meio fio e o  pavimento.

1.4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

Não será atingido nenhuma árvore ou poste em decorrência da obra.

Conforme consta em planta baixa será atingida a casa de No. 1885 em decorrência de ter sido construída no alinhamento da rua Guilherme Alves.

1.4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE    :    1 vertical :  1   horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

1.4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica em Excel, cujos dados constam a seguir.