I I  -  PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

2 – PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

2.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 3 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento entre 20 e 17  metros, até  profundidades   de 1,50 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

UMIDADE NATURAL

MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA  “IN-SITU”

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

###### 2.2 – RECOBRIMENTO  VEGETAL  DE TALUDES

Os taludes deverão ser protegidos por leivas de grama nativa, tanto os decorrentes do acesso, como os das laterais da escadaria como os da área verde lateral da escadaria, objetivando a recuperação do meio ambiente dos espaços não ocupados pelas habitações.

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA RUA

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P = 10 anos).

A seguir a PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DO “N”