###### I – PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1 - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO

1.1- INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 133/ 2002 (EDITAL 02.081058.03.9), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 03 de novembro de 2003.

Contempla o projeto da Rua  Claudionor  Morais (Travessa A), trecho  a partir do pavimento existente até 275 m além ,  Vila  Glorinha, Bairro Cascata,  com  pista de 3,00 m de largura,  passeios de 1 metro  e com um comprimento  de  275,265 metros.

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Engº  José  Ricardo  Cruz Gisler do EPO  ( Escritório de Projetos e Obras e Laboratório de Solos) da SMOV  e Engo  Carlos Alberto Persch do DEP.

No trecho entre a Est.0+064 e a Est.0+070 o alinhamento predial  projetado atinge um prédio de alvenaria, e junto à Est. 0+031 o alinhamento predial projetado atinge uma garage de alvenaria, que para manter os passeios de 1 metro serão necessários remover os prédios, ou para evitar a sua remoção,  executar os muros de contenção junto ao meio fio.

1. 2 -  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

1.2.1. METODOLOGIA

O  lançamento do eixo projetado foi definido através dos alinhamentos prediais e postes de eletrificação existentes , atendendo orientação da fiscalização.

1.2.2 . PIQUETEAMENTO

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei e de pinos metálicos   nas estacas final e inicial de projeto e também nos PIs.

1.2.3 . AMARRAÇÕES

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades.

1.2.4 - REFERÊNCIA DE NÍVEL

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto aos prédios existentes   através de fixação de marcas de tinta em soleiras e bases de muros,  estacas de madeiras e pinos metálicos, conforme consta em planta baixa.

Foi  utilizado o  RN  No. 4 da planta baixa do Levantamento Topográfico executado pela  Diagonal Engenharia, datado de maio de 1994, fornecido pela  Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com cota  156,946 m  em um canto em cima do muro do prédio No. 260 da rua Claudionor  Morais.

1.2.5. SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

1.2.6. APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

1.3 - PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total da via  é de  5 metros, com  uma  faixa de rolamento de 3 metros com inclinação transversal 2,5 %, unidirecional, com o topo no lado norte, em pavimentação de blocos de concreto intertravados, com espessura de 8 cm, assentes em berço de areia com 5 cm   e meios-fios em concreto pré-moldados, com passeios de 1,00 metro, com declividades transversais de 2 %.

A seção de projeto da via encontra-se em folha anexa ao presente memorial descritivo.

1.4 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

1.4.1  -  ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE     :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

1.4.2 - CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas a seguir.