I - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1 - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 - INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 133/ 2002 (EDITAL 02.081058.03.9), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 03 de novembro de 2003.

Contempla o projeto da Rua  Marcos Spritzer, trecho da rua Adelino Machado de Souza a rua André Rossi,  Vila Farrapos, com  pista de 5,00 m de largura, com um comprimento  de 91,68 metros.

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Engº  Elaine Ferreira Quesada do EPO (Escritório de Projetos e Obras) da SMOV, Engº José Ricardo Cruz Gisler, do Laboratório de Solos da SMOV e Engenheiro Carlos Alberto Persch do DEP.

No presente projeto não serão atingidos nenhum poste de energia elétrica e nenhuma árvore.

1.2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do alinhamento predial e dos meios fios existentes, atendendo orienta;ao da fiscalização.

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei  na estaca final e na estaca inicial de projeto.

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades. Em planta estão contidas também as coordenadas dos PIs.

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, ao longo da via.

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto aos meios fios existentes  através de fixação de  estacas de madeira conforme consta em planta baixa.

Foi utilizado RN oficial localizado na av. A J Renner, na esquina com a av. Amynthas Jacques de Moraes cota 3,286 metros.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, que utilizou as coordenadas de dois pinos existentes   na av. A J Renner, um  na frente do posto SHELL, ao lado da Diretriz 605, e outro próximo à esquina com a rua Lima Barreto.

PINO  Posto Shell  -Abscissa  181.251,128  e  Ordenada  1.681.301,081

PINO  Lima Barreto  -  Abscissa  181.316,241  e  Ordenada  1.681.534,392.

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

1.3 - PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total da via  é de  8 metros, com  uma  faixa de rolamento de 5 metros com inclinação transversal 2,5 %, unidirecional, com o topo do lado da praça, em pavimentação de pedra irregular  e meios-fios em concreto pré-moldados, com passeios de 1,50 metros, com declividades transversais de 2 %.

A seção de projeto da via encontra-se em folha anexa ao presente memorial descritivo.

1.4 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

1.4.1 - ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE  :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO :    1 vertical : 1,5 horizontal

1.4.2 - CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas a seguir.