I n d i c e

Projeto geométrico e de Pavimentação

Rua  MARCOS  SPRITZER

Vila Farrapos, Bairro Humaitá

1 -  INTRODUÇÃO  ........................................................................................ 2

2 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ...................................................... 2

3 – PROJETO GEOMÉTRICO ........................................................................ 3

4 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM ......................................................... 3

5 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ............................................................ 4

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................... 8

7 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO ....................................................... 9

ANEXOS do Projeto de TERRAPLENAGEM

- PLANILHA DE CUBAGEM DE TERRAPLENAGEM .......................... 12

- NOTAS  DE SERVIÇO  DE TERRAPLENAGEM  ................................. 13

ANEXOS do Projeto de PAVIMENTAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM ................................... 15

- SONDAGEM E RESULTADO DOS ENSAIOS GEOTÉCNICOS ..... 16

- DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL ....................................... 17

- CÁLCULO DO ÍNDICE DE SUPORTE DE PROJETO ........................ 18

DISCRIMINAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA

- Planilha de Quantitativos ................................................................................... 20

- Orçamento Discriminado .................................................................................. 21

PLANTAS  ANEXAS

- PROJETO GEOMÉTRICO (Planta Baixa  e Perfil )  ..................... 1 prancha

- PROJETO DE TERRAPLENAGEM ( Seções Transversais) ....... 1 prancha

PROJETOS GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO

- INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 133/ 2002 (EDITAL 02.081058.03.9), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 03 de novembro de 2003.

Contempla o projeto da Rua  Marcos Spritzer, trecho da rua Adelino Machado de Souza a rua André Rossi,  Vila Farrapos, com  pista de 5,00 m de largura, com um comprimento  de 91,68 metros.

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Engº  Elaine Ferreira Quesada do EPO (Escritório de Projetos e Obras) da SMOV, Engº José Ricardo Cruz Gisler, do Laboratório de Solos da SMOV e Engenheiro Carlos Alberto Persch do DEP.

No presente projeto não serão atingidos nenhum poste de energia elétrica e nenhuma árvore.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2.1. METODOLOGIA

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do alinhamento predial e dos meios fios existentes, atendendo orienta;ao da fiscalização.

2.2 . PIQUETEAMENTO

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei  na estaca final e na estaca inicial de projeto.

2.3 . AMARRAÇÕES

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades. Em planta estão contidas também as coordenadas dos PIs.

2.4. NIVELAMENTO LONGITUDINAL

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, ao longo da via.

2.5. REFERÊNCIA DE NÍVEL

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto aos meios fios existentes  através de fixação de  estacas de madeira conforme consta em planta baixa.

Foi utilizado RN oficial localizado na av. A J Renner, na esquina com a av. Amynthas Jacques de Moraes cota 3,286 metros.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, que utilizou as coordenadas de dois pinos existentes   na av. A J Renner, um  na frente do posto SHELL, ao lado da Diretriz 605, e outro próximo à esquina com a rua Lima Barreto.

PINO  Posto Shell  -Abscissa  181.251,128  e  Ordenada  1.681.301,081

PINO  Lima Barreto  -  Abscissa  181.316,241  e  Ordenada  1.681.534,392.

2.6. SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

2.7. APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

3. PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total da via  é de  8 metros, com  uma  faixa de rolamento de 5 metros com inclinação transversal 2,5 %, unidirecional, com o topo do lado da praça, em pavimentação de pedra irregular  e meios-fios em concreto pré-moldados, com passeios de 1,50 metros, com declividades transversais de 2 %.

A seção de projeto da via encontra-se em folha anexa ao presente memorial descritivo.

4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE  :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO :    1 vertical : 1,5 horizontal

4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas anexas ao presente memorial.

###### 5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 3 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento de 34 m e 37 m, até  profundidades  em torno  de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

UMIDADE NATURAL

MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA  “IN-SITU”

Os furos foram executados no eixo e, alternadamente nos bordos direito e esquerdo de acordo com planta  em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

  - CLASSIFICAÇÃO DA RUA

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P). A figura 1 dá os fatores de equivalência de operação  entre eixos simples e em “tandem”, com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2 t.

N= 365 x P x VDM x FE x FC x FR

N= 365 x P x VDM x FV x FR

Sendo:

P = 10 anos.

VDM = volume médio diário de tráfego, (num sentido), durante o período P.

FE = fator de eixos, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos correspondentes.

FE= 100% x 2 (2 eixos) = 1 x 2 = 2

FC = fator de carga, isto é, um número que multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FC = Equivalência / 100

FV = fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

FV=FE x FC

FR= Fator climático regional. No Brasil adota-se FR =1.

Dados de pesagem:

> 5 t       Veículos Leves.

7 a 9 t     Veículos médios. (média 8 t)

12 t         Caminhões de lixo.

OBS: Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é elucidada da seguinte forma:

Veículo Coletor Compactador 15 m 3 – Toco

Peso Bruto Total = 19 t

Tara = 10 t

Distribuição por eixo = 70 % no traseiro e 30% no dianteiro.

A passagem do veículo nas vias da Vila Farrapos se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo passa uma vez em cada via, podendo faze-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Procedimentos estabelecidos:

Adotar uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem do veículo em qualquer uma das ruas da Vila em estudo. Considerando que  o caminhão trabalhe a plena carga (19 t , portanto com 13,3 t no eixo traseiro),às vezes e a meia carga (14,5 t, portanto 10,15 t no eixo traseiro), outras vezes, optar-se-á pela média, que é igual a 16,75 t, portanto com aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Com os seguintes dados de pesagem, organizam-se uma tabela, como a utilizada nos cálculos , grupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central. Também nesta tabela será calculado o valor de N, segundo a fórmula anteriormente citada:

Os valores do Fator de Equivalência são obtidos da Fig. 1 na pág. 18 da norma do DNER –Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis.

Os valores de Equivalência de Operações são os produtos dos valores de Porcentagem pelos valores de Fator de Equivalência.

O somatório dos valores de Equivalência de operações representa o produto de 100 x FC, isto é,

Equivalência = 100 x FC

Donde   FC = Equivalência / 100

FV = FE (Fator de Eixo) x FC (Fator de Carga)

Nº Eixos =

< 5   = nº veículos x 2 + nº veículos 8t * 1 + nº veículos com 12 t * 1

8      = nº veículos x 1

12    = nº veículos x 1

Para o cálculo da Rua  Marcos Spritzer, da Vila Farrapos,  considerou-se:

- Caminhões de lixo = 1 caminhão passando 3 vezes por semana, passando 2 vezes na mesma rua = 6 caminhões por semana = 1 caminhão por dia, segundo dados do DMLU.

- Veículos médios = 1

  - Veículos leves =  2

CONCLUSÃO

Com  o  valor  do  N calculado e o valor do ISP ( 24)  utilizou-se o GRÁFICO DE DIMENSIONAMENTO do Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Eng. Murillo Lopes  e  encontrou-se o valor da espessura total do pavimento em  20 cm.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Em virtude do pavimento existente nas ruas periféricas serem de pedra irregular foi adotado o mesmo revestimento com a utilização de base de 15 cm de brita graduada.

O dimensionamento do referido trecho foi definido no cálculo da pág. 11 deste memorial, definindo-se o revestimento  em pedra irregular pelo critério técnico com uma  espessura  média em torno de 10 cm de pedra e 5 cm de areia de assentamento.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas para a execução correta dos serviços e do fornecimento dos materiais seguirão o CADERNO DE ENCARGOS do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, Volume 2 de Obras Viárias e Volume 9 de Ensaios para Obras Viárias.

Porto Alegre, 25  de fevereiro  de 2004.

Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Eng. Civil – Carteira do CREA  8116-D