PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 1 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-1 | BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA PARA DN 0,40m (un.) |  |  |  |  |
|  | - Serviços conforme tabela da PMPA sem BDI de 30% |  |  |  |  |
|  | - Escavação manual valas em terra de 1,5m prof. (COD-93) | m³ | 10,35 | 2,306 | 23,86 |
|  | - Enrocamento de pedra britada (COD-112) | m³ | 32,02 | 0,351 | 11,23 |
|  | - Lastro de concreto 7 MPa c/forma (COD-109) | m³ | 153,52 | 0,140 | 21,49 |
|  | - Formas de tabua de pinho (COD-12) | m² | 22,75 | 4,300 | 97,82 |
|  | - Preparo e lançamento de concreto 18MPa (COD-07) | m³ | 117,60 | 0,599 | 70,44 |
|  | - Alvenaria de pedra de obra para paredes (COD-183) | m² | 39,73 | 0,198 | 7,86 |
|  | - Reenchimento de valas c/saibro ISC 40% (COD-104) | m³ | 18,00 | 1,282 | 23,07 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 255,77 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 76,73 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 332,50 |
| PC-2 | BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA PARA DN 0,50m (un.) |  |  |  |  |
|  | - Serviços conforme tabela da PMPA sem BDI de 30% |  |  |  |  |
|  | - Escavação manual valas em terra de 1,5m prof. (COD-93) | m³ | 10,35 | 2,742 | 28,37 |
|  | - Enrocamento de pedra britada (COD-112) | m³ | 32,02 | 0,430 | 13,76 |
|  | - Lastro de concreto 7 MPa c/forma (COD-109) | m³ | 153,52 | 0,168 | 25,79 |
|  | - Formas de tabua de pinho (COD-12) | m² | 22,75 | 4,979 | 113,27 |
|  | - Preparo e lançamento de concreto 18MPa (COD-07) | m³ | 117,60 | 0,868 | 102,07 |
|  | - Alvenaria de pedra de obra para paredes (COD-183) | m² | 39,73 | 0,264 | 10,48 |
|  | - Reenchimento de valas c/saibro ISC 40% (COD-104) | m³ | 18,00 | 1,535 | 27,63 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 321,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 96,41 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 417,78 |
| # PROJETO DA ESTRADA DO RINCÃO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |