Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

VILA TIMBAÚVA – 3a. etapa

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO ................................................................................................ 2

2 - INTRODUÇÃO   ................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA .................................... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO .................. 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial ................................................ 2

4.2 - Equação da chuva  ................................................................................. 3

4.3 - Equação da capacidade da canalização .................................................... 3

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .............................................................. 3

6 – PLANILHAS  DE  DIMENSIONAMENTO DE REDE ............................ 4

7 - RELAÇÃO DE PLANTAS ............................................................... PRANCHA

### PLANTA BAIXA  ............................................................................  ÚNICA

Perfis Longitudinais das ruas 1 e 2 .....................................................   1/8

Perfis Longitudinais da  rua 3 .............................................................   2/8

Perfis Longitudinais da rua  6 .............................................................   3/8

Perfis Longitudinais da  Diretriz 1918 e Coletor de Fundos ..................   4/8

Perfis Longitudinais das ruas 1920 e  7 ................................................   5/8

Perfis Longitudinais da  rua  1922 .......................................................   6/8

Perfis Longitudinais da rua 1922 .........................................................   7/8

Perfis Longitudinais da Estrada Antônio Severino  ................................   8/8

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Vila  T I M B A U V A     I I I

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme Tomada de Preços No. 65/2001 (Edital  01.081053.01.0)

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, códigos 2987.2.D-15 e 2987.2.D.25 auxiliados pelo cadastro de redes do DEP No.  78.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A área da Vila Timbaúva, 3a. ETAPA, não dispõe de rede d’água e de esgoto sanitário, porém, conforme informações do Eng. Carlos Friedriech, do DEMHAB,  o  DMAE  irá implantar estas duas redes em breve.

Conforme levantamento topográfico, constatou-se somente uma travessia de rede DN-0,30m de pluvial, na Diretriz 1918  esquina com a  Diretriz 1922, mas que não será possível aproveita-la porque não atende à vazão de projeto.

Quanto à rede subterrârea de telefonia esta área também não dispõe destes serviços.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A0,95   (de 30 até 50 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off),

Adotado 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do Aeroporto Salgado Filho  ( Tr = 5 anos ):

748,342   x  Tr 0,191

## I   =    -------------------------

(t + 10) 0,803

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Não foram  previstos coletores de fundos nas quadras  B e G em virtude do loteamento já estar implantado e possuir  prédios nos terrenos, tornando a implantação dos coletores de fundos muito onerosos e de difícil execução.

Seguirá as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre,  25 de março de 2002.

LAURI  FIGUEIRÓ

Eng.Civil – Carteira do  CREA No. 8116-D

Responsável Técnico.