### Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

Rua PADRE MASCARENHAS - PARTENON

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO .................................................................................................. 2

2 - INTRODUÇÃO   ..................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA .................................. 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ................ 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial .............................................. 2

4.2 - Equação da chuva  .................................................................................. 3

4.3 - Equação da capacidade da canalização .................................................. 3

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .............................................................. 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE .............................. 4

7. – PLANTAS ANEXAS :                                                       prancha

7.1) PLANTA BAIXA ...................................................................  1/3

7.2) PERFIL LONGITUDINAL do Km 0 + 520 ao Km 0 + 760 ...  2/3

7.3) PERFIL LONG do Km 0 + 760 à rua 1o. de Setembro ............. 3/3

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Rua PADRE MASCARENHAS

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto decorre do Convite 02.081006.02.0 da  SMOV da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio a partir do dia  29.05.2002.

O presente trabalho contempla o projeto da RUA PADRE  MASCARENHAS, trecho do Km 0+520 ao Km 0+860, no bairro Partenon,  com extensão de 340 metros.

Este projeto altera o projeto da ENGEPLUS, datado de maio de 1994, em virtude do projeto geométrico do trecho acima ter sido alterado.

As áreas de drenagem foram estudadas no Aerofotogramétrico, escala 1/1000, código 2987.2.G-75 auxiliados pelo cadastro de redes do DEP No. 120.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra terá dois cruzamentos de rede pluvial DN-0,30m com rede d’água, cujas interferências poderão ser facilmente eliminadas com pequena elevação das redes de abastecimento d’água de fibro cimento DN-150mm e outra de PEAD DN 110 mm,  que deverão  ser deslocadas na ocasião da obra.

No percurso de implantação da obra não há rede subterrânea de ESGOTO SANITÁRIO e nem de  TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A0,95   (de 30 até 50 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off),

Adotado 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 8o. DISME  (Tr=5 anos):

2491,782  x  Tr 0,192

## I   =    -------------------------

(t + 16) 1,021

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre,  28 de junho de 2002.

LAURI FIGUEIRÓ

Eng.Civil – Carteira do  CREA No. 8116-D

Responsável Técnico.