PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 1 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 1 | FORMAS DE COMPENSADOS RESINADO DE 12 mm (m2) COM REAP 1X |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Serra circular | h | 0,81 | 0,200 | 0,16 |
|  | - Serra fita | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Desempenadeira elétrica | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Furadeira elétrica | h | 1,25 | 0,200 | 0,25 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,300 | 2,22 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 1,800 | 8,89 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,500 | 4,96 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Compensado resinado de 12 mm | m² | 7,50 | 1,050 | 7,87 |
|  | - Madeira serrada de pinho | m³ | 596,00 | 0,005 | 2,98 |
|  | - Prego | kg | 2,80 | 0,200 | 0,56 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 28,13 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 8,43 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 36,56 |
| PC – 2 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA - 50 (kg) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Máquina de cortar ferro | h | 9,21 | 0,020 | 0,18 |
|  | - Máquina de dobrar ferro | h | 7,49 | 0,020 | 0,14 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Armador | h | 4,94 | 0,055 | 0,27 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,055 | 0,18 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Aço CA - 50 | kg | 1,40 | 1,050 | 1,47 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,020 | 0,05 |
|  | - Custo direto | kg |  |  | 2,36 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,70 |
|  | - Preço unitário | kg |  |  | 3,06 |
| # PROJETO DA RUA CASTORINA DE MATOS |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

| QUADRO 2 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 3 | FORNECIMENTO, PREP. LANÇAM. CONCRETO fck 15MPa com 350kg de cimento por m³ de concreto (m3) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Betoneira 320l | h | 1,97 | 0,25 | 0,49 |
|  | - Compressor de ar | h | 39,53 | 0,100 | 3,95 |
|  | - Vibrador ar comprimido | h | 1,00 | 0,500 | 0,50 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Pedreiro | h | 4,94 | 3,000 | 14,82 |
|  | - Vibradorista | h | 4,94 | 0,500 | 2,47 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 3,000 | 9,93 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Cimento Portland comum | kg | 0,28 | 350,00 | 98,00 |
|  | - Brita | m³ | 25,00 | 0,88 | 22,00 |
|  | - Areia | m³ | 20,00 | 0,60 | 12,00 |
|  | - Custo direto | m³ |  |  | 167,86 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 50,35 |
|  | - Preço unitário | m³ |  |  | 218,21 |
| PC – 4 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DO GUARDA-CORPO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Lixa | un | 0,20 | 1,000 | 0,20 |
|  | - Primer | lt | 8,70 | 0,080 | 0,69 |
|  | - Esmalte sintético | lt | 10,20 | 0,150 | 1,53 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,200 | 0,98 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 4,13 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,23 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 5,36 |
| # PROJETO DA RUA CASTORINA DE MATOS |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 3 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 5 | GUARDA CORPO METÁLICO Ø2” (m) |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tubo de aço Ø2” #2mm | m | 11,24 | 1,65 | 18,54 |
|  | - Acessórios e mat. diversos | kg | 7,70 | 0,800 | 6,16 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Aparelho de solda | h | 9,21 | 1,04 | 9,57 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,286 | 2,11 |
|  | - Serralheiro soldador | h | 4,94 | 1,05 | 5,18 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 2,05 | 6,78 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 48,34 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 14,50 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 62,84 |
| PC-6 | TELA DE ESTUQUE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,15 | 1,11 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,4 | 1,32 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tela de estuque | m² | 0,86 | 1,050 | 0,90 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 3,33 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,99 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 4,32 |
| PC-7 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTES C/REDE ELÉTRICA PREDIAL (un.) |  |  |  |  |
|  | - Serviços executados por terceiros | un. | 770,00 | 1,000 | 770,00 |
|  | - Custo direto | un. |  |  | 770,00 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 231,00 |
|  | - Preço unitário | un. |  |  | 1.001,00 |
| # PROJETO DA RUA CASTORINA DE MATOS |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |