Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

TERMINAL de TRANSBORDO de PASSAGEIRO

SAPOLÂNDIA

ASSUNTO                                                                                          PÁGINA

1 - OBJETO ........................................................................................................ 2

2 - INTRODUÇÃO   .......................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA ..............................….... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ............….... 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial .........................................….... 3

4.2 - Equação da chuva  .....................................................................………......3

4.3 - Equação da capacidade da canalização .............................................……..3

5 - ESPECIFIÇOES TÉCNICAS...................................................................…. 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE .........................…… 4

7 – ORÇAMENTO DISCRIMINADO .........................................................…. 5

8 - RELAÇÃO DE PLANTAS ...........................................................PRANCHA

Planta Baixa …………………………………………………………… 1/2

Perfil Longitudinal …………………………………………………….. 2/2

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Terminal de Transbordo de Passageiro da SAPOLÂNDIA  -  LAMI

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de Adjudicação Direta No. 02.08110.01.3 do EPO-SMOV .

As áreas de drenagem foram estudadas no local.

Em virtude de ser uma área rural, com um pequeno centro urbanizado, a SAPOLÂNDIA,  que atualmente é drenado por um valo, o presente projeto se restringiu somente na complementação da rede existente de DN-0,60m, na estrada Canta Galo.

A área  onde será implantada o Terminal de Passageiros, atualmente é drenada por uma canalização DN-0,30m, que será mantida.

Para melhorar o escoamento está sendo projetada a execução de outra rede DN-0,30 m, somente para o escoamento da área do TERMINAL.

Conforme informações obtidas junto ao bar Primavera, fomos  informados que a área não é submetida a alagamentos.

Quanto às informações obtidas da Mecânica (No. 8637) fomos informados que nos fundos do lote, por ser mais baixo do que na Estrada Canta Galo, nas chuvas intensas fica alagado, porém somente durante a chuva. Quando a chuva para, em seguida o alagamento é eliminado, comprovando que a rede de DN-0,60m existente dá conta do DEFLUVIO SUPERFICIAL.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra não tem interferências com  rede de abastecimento d’água e nem rede subterrânea de telefonia e esgoto sanitário.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizado a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off),

Adotado 0,60  na área do TERMINAL  e  0,50  na área sub-urbana da SAPOLÂNDIA.

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do Parque FARROUPILHA.  (Tr=5 anos):

1265,67   x  Tr 0,052

## I   =    -------------------------

(t + 12) 0,81

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre,  22 de outubro de 2001.

### Eng. Civil Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Resp.Técnico – Carteira do CREA-RS  8116-D