Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

TERMINAL de TRANSBORDO de PASSAGEIRO

RESTINGA

ASSUNTO                                                                                          PÁGINA

1 - OBJETO ...................................................................................................... 2

2 - INTRODUÇÃO   ......................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA ................................….... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ..............….... 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial ..........................................….... 3

4.2 - Equação da chuva  ...................................................................………......3

4.3 - Equação da capacidade da canalização ............................................……..3

5 - ESPECIFIÇOES TÉCNICAS...................................................................…. 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ...........................…… 4

7 – ORÇAMENTO DISCRIMINADO .........................................................…. 5

8 - RELAÇÃO DE PLANTAS ...........................................................PRANCHA

Planta Baixa e  Perfil Longitudinal …………………………..........  unica

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

Terminal de Transbordo de Passageiro da RESTINGA

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de Adjudicação Direta No. 02.08110.01.3 do EPO-SMOV .

As áreas de drenagem foram estudadas no  local e com auxilio do aéro No. 183 do DEP com o cadastro de rede pluvial.

Trata-se de uma extensão de rede para adequar o pluvial existente às necessidades da drenagem de um terminal de ônibus.

A área  do terminal será drenada por um rede DN-0,30m ligada na rede existente do acesso “A”.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra  não tem interferências com  rede de abastecimento d’água,  de telefonia e esgoto sanitário.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizado a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,80

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do Parque FARROUPILHA.  (Tr=5 anos):

1265,67   x  Tr 0,052

## I   =    -------------------------

(t + 12) 0,81

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre,  21 de setembro de 2001.

### Eng. Civil Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Resp.Técnico – Carteira do CREA-RS  8116-D