#### SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DRENAGEM (VOLUME ANEXO)

PAVIMENTAÇÃO

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ORÇAMENTOS

ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS

#### APRESENTAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico denominado Projeto Final de Engenharia, está sendo apresentado ao Escritório de Projeto e Obras - EPO, da Secretária Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em atendimento aos seguintes documentos Jurídicos:

- Adjudicação direta nº 02.081065.00.0;

- Proposta de habilitação e preço da GAMA ENGENHARIA LTDA;

- Ordem de início nº 127/2000.

# Relatório

O presente relatório em atendimento ao Edital,  trata dos serviços de Projeto Final de Engenharia dos seguintes itens: Estudo e Projetos,  Relatório de Compatibilização, Relatório Fotográfico, Orçamento e Elementos Topográficos.

# Identificação do trecho

Este volume diz respeito ao projeto final da Estrada Antônio Borges. Trecho: No eixo da Estrada Antônio Borges com a Rua Vacacaí até 321,71 m além.

O comprimento da rua é de 321,71 m.

A rua projetada permite o acesso a 16 economias residenciais e 1 economia comercial.

# Equipe técnica

O quadro abaixo apresenta a equipe técnica que participou  da elaboração do presente projeto:

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA Nº |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis Técnicos Coordenador do Projeto Estudos Topográficos Estudos Hidrológicos Projeto Geométrico Projeto de Drenagem Pluvial Relatório de Compatibilização Documentos para Concorrência e Orçamento | Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni | 51941-D 20174-D 51941-D 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 20174-D 51941-D |

#### PLANTA DE SITUAÇÃO

#### GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

#### 1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1.1 - Introdução

A rua objeto do presente projeto está inserida no conjunto de ruas da Região Glória de Porto Alegre/RS.

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rua, de acordo com as instruções do Escritório de Projeto e Obras da SMOV da PMPA e caderno de encargos da PMPA volume 2, no que couber.

No levantamento cadastral foi executado a partir de bases implantadas em campo, amarrados à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Procurou-se o aproveitamento total da rua existente, com marcação de todos os pontos notáveis para reproduzir em planta fielmente os elementos existentes, como postes, redes, cercas, frentes de cercas, etc.

O levantamento topográfico foi realizado utilizando Teodolito e Nível, precisão angular de 5” e linear de 1 mm, compreendendo os seguintes serviços:

- Levantamento cadastral;

- Lançamento e locação do eixo;

- Amarração dos pontos notáveis, RNs, PC, PT, PI das curvas;

- Nivelamento e renivelamento;

- Levantamento das seções transversais;

Também foram efetuados levantamentos complementares envolvendo elementos de drenagem, águas e esgoto e cadastro dos locais de acessos existentes.

# 1.2 - Locação

O início da locação desta rua se dá no eixo da Estrada Antônio Borges com a Rua Vacacaí, estaca 0+00. O final da locação é de 321,71 m além, estaca 16+1,71.

O comprimento total do trecho locado, é de 321,71 m.

O Quadro 1 a seguir, apresenta o resumo das características planimétricas do trecho locado.

| Quadro 1- Características planimétricas do eixo locado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | % |
|  | R= 78,50 R=103,50 | 01 02 | 54,79 72,63 | 17,03 22,58 |
|  | ### Total em curva | 03 | 127,42 | 39,61 |
| T A N G E N T E | Tangente Mínima (m) Tangente Máxima (m) |  | 18,76 84,18 | 5,83 26,17 |
|  | Total de Tangente (m) |  | 194,29 | 60,39 |
| COMPRIMENTO TOTAL LOCADO (m) |  |  | 321,71 | 100,00 |

# 1.3 - Nivelamento e contranivelamento

O eixo foi nivelado e renivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, implantando-se referências de nível (RNs), de acordo com as instruções de serviços de  escritório de projetos e obras da PMPA.

O Quadro 2 apresenta a RN implantada e a RN oficial.

| Quadro 2- Referência de nível |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nº RN | ### ESTACA | ### LADO | ### COTA | ### DISTÂNCIA | ### OBSERVAÇÃO |
| A 008 | 4+00 Pino | LD - | 214,017 236,602 | 7,50 - | Localizado em cima do piso da calçada da casa de nº 247 Localizado na Av. Oscar Pereira, no lado direito do portão do nº 6300 |

Os desenhos foram realizados nas seguintes escalas:

- Planta baixa: 1:500

- Perfil longitudinal: 1:500 na horizontal e 1:50 na vertical, conforme apresentado a seguir.

# 1.4 - Seções transversais

As seções transversais do terreno foram levantados a partir de estaca do eixo locado, até o limite dos lotes para cada lado, correspondendo à largura utilizável prevista pela rua.

O levantamento das seções transversais foi efetuado mediante nivelamento, geométrico.

O desenho foi realizado em escalas 1:100 na horizontal e 1:50 na vertical, através de computador, conforme apresentado nas plantas a seguir.

# 1.5 - Cadastro

Foram levantados dados referentes aos lotes, cercas, redes de água e esgoto cloacal, esgoto pluvial, redes elétricas e telefônicas existentes dentro da faixa da rua. Estes elementos estão apresentados nas plantas do projeto geométrico.

#### 2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.1 - Generalidades

O Projeto geométrico foi desenvolvido de acordo com as instruções para projeto do Escritório Municipal de Projetos e Obras da SMOV, e Cadernos de Encargos do município de Porto Alegre Volume 2, no que couber.

As soluções apresentadas adaptaram-se, sempre que possível à instrução emanada do EPO de aproveitar o leito da rua existente, mantendo a pista confinada ao espaço entre os lotes, procurando-se evitar qualquer desapropriação.

Também procurou-se lançar o projeto de tal forma que não houvesse necessidade de remover redes elétricas ou telefônicas fazendo portanto o máximo aproveitamento do existente.

# 2.2 - Projeto planialtimétrico

O trecho projetado tem seu início na estaca 0+00, no eixo da Estrada Antônio Borges com a Rua Vacacaí, até 321,71 m além, estaca 16+1,71.

# 2.2.1 - Projeto planimétrico

Os elementos planimétricos, respeitaram as condições existentes ao longo da rua, permitindo as seguintes larguras:

- 7,00 m de pista da estaca 0+14,46 até a estaca 16+01,71;

- O intervalo tem largura variável.

Os passeios têm largura mínima de 1,50 m para viabilizar a implantação em 1ª Etapa.

No Quadro 3 estão apresentados todos os elementos planimétricos do eixo da Rua.

Quadro 3 - Elementos planimétricos do eixo

#### P.Inicial Coordenadas = (183596,461 1668758,943)

#### Pi-01 Coordenadas = (183665,752 1668748.456) Ac = 39º59’21” R = 78.50 m T = 28.563 m Dc = 54.788 m Bd = 5.02 m PCD = (183637.511 1668752.730) PT = (183684.643 1668727.031) #### Pi-02 Coordenadas = (183710.554 1668697.645) Ac = 22º19’20” R = 103.50 m T = 20.421 m Dc = 40.323 m Bd = 2.01 m PCE = (183697.048 1668712.962) PT = (183728.865 1668688.606) #### Pi-03 Coordenadas = (183788.156 1668659.337) Ac = 17º53’03” R = 103.50 m T = 16.286 m Dc = 32.306 m Bd = 1.09 m PCE = (183773.552 1668666.546) PT = (183804.267 1668656.961)

P. Final Coordenadas = (183887.544 1668644.679)

# 2.2.2 - Projeto altimétrico

O greide apresentado na planta refere-se a cota de projeto do revestimento.

A fim de respeitar as soleiras das residências junto à via, procurou-se acompanhar o máximo possível o perfil do terreno natural existente na rua, fazendo pequenas compensações em cortes e aterro e também procurando acertar a concordância com a rua que entronca na rua projetada.

O quadro 4 apresenta as características altimétricas do projeto

| QUADRO 4 – Características altimétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACLIVES |  |  |  |  |  |  | NÍVEL |  | DECLIVES |  |  |  |
| R A ### M P A S | INTERVALO |  | COMPRIMENTO (m) |  | % |  |  | ## INTERVALO |  |  | COMPRIMENTO (m) | % |
|  | 0,20<i1 |  | 9,00 |  | 14,35 |  |  | 0,2<I1 |  |  |  |  |
|  | 1<i3 |  | 2,00 |  | 3,19 |  |  | 1<i3 |  |  |  |  |
|  | 3<i7 |  |  |  |  |  |  | 3<i7 |  |  |  |  |
|  | 7<i10 |  |  |  |  |  |  | 7<i10 |  |  |  |  |
|  | I>10 |  |  |  |  |  |  | I>10 |  |  | 51,71 | 82,46 |
|  | #### TOTAL |  | 11,00 |  | 17,54 |  |  | #### TOTAL |  |  | 51,71 | 82,46 |
| ### EXTENSÃO TOTAL EM RAMPA (m) : 62,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 19,68 |  |
| C U R V A S |  | ### PARÂMETROS |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  | CÔNCAVA |  | 136,00 |  |  |  |  |  | 53,12 |  |  |
|  |  | CONVEXA |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 46,88 |  |  |
|  |  | TOTAL EM CURVA |  | 256,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| ### EXTENSÃO TOTAL EM CURVA (m) : 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 80,32 |  |  |
| ##### COTA MÁXIMA: 209,824 m |  |  |  |  |  | ##### COTA MÍNIMA: 174,155 m |  |  |  |  |  |  |
| ##### EXTENSÃO TOTAL PROJETADA: 318,71 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### EXTENSÃO TOTAL LOCADA: 321,71 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 3.1 - Introdução

O projeto de terraplenagem baseou-se nos estudos geotécnicos e no projeto geométrico.

O coeficiente de correção dos volumes, levando-se em conta a relação entre as densidades dos materiais compactados e in situ, além das perdas durante o transporte, é de 1,35 para material de 1ª categoria.

3.2 - Seção transversal tipo

A plataforma da rua está projetada com larguras variáveis:

- 7,00 m de pista da estaca 0+14,46 até a estaca 16+01,71;

- O intervalo tem largura variável.

A declividade transversal têm as seguintes variações:

- 2,50 a 0,00 % do eixo para as bordas: da estaca 0+14,46 até a estaca 2+01,52 e da estaca 11+17,53 até a estaca 16+01,71;

- Declividade variável: da estaca 2+01,52 até estaca 11+17,53;

- O intervalo com declividade variável.

Os passeios tem largura variável mínima de 1,50 m com declividade das bordas para o meio-fio, para fazer a coleta das águas superficiais, conduzindo-as através da drenagem pluvial ao seu destino final.

Os taludes empregados foram fixados em 1:1 (H:V) em corte e 1,5:1 (H:V) em aterro.

A seguir é apresentado as seções transversais tipo de terraplenagem.

# 3.3 - Cálculo de volumes

O cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0,25 m para cada lado do bordo do meio-fio e nos passeios com 1,50 m de largura mínima.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos da SMOV, sendo de 27 cm.

# 3.3.1 - Cálculos geométricos

O cálculo dos volumes foi feito a partir das medições de áreas (corte e aterro) realizadas nas seções transversais.

Com estes elementos medidos e tendo como base um estaqueamento de 20 em 20 metros, foi determinado o volume parcial para uma determinada estaca:

VOL (est) = [ÁREA (EST-1) + ÁREA (EST)] x 10

O fator de multiplicação “x 10” consiste em repartir a contribuição da área da estaca no volume com a estaca anterior e posterior, gerando assim dois trapézios.

3.4 - Execução dos serviços de terraplenagem

Serão efetuados nos cortes e aterros observando-se as especificações do caderno de encargos da prefeitura de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

É apresentado a seguir as planilhas com o Cálculo de Volumes e Notas de Serviço.

#### PAVIMENTAÇÃO

#### 1 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

# 1.1 - Apresentação

O Laboratório de Solos – SMOV/EPO apresenta o Relatório dos serviços geotécnicos e o dimensionamento da estrutura do pavimento da Rua Antônio Borges, trecho: no eixo da Estrada Antônio Borges com a Rua Vacacaí até 321,71 m além.

# 1.2 – Estudos geotécnicos

Os Estudos geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

# 1.2.1 -  Estudo do subleito

Foram executadas 07 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croqui em anexo.

Imediatamente após a sondagens os furos foram tapados visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.B.R (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

#### 2 – DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

# 2.1 - Métodos

O método usado foi o método de Dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

# 2.2 – Número Equivale de Operação do Eixo Padrão (N)

Adotou-se para N o valor  de 106.

# 2.3 – Índice Suporte de Projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 13,3 %

# 2.4 – Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR  MODIFICADO.

# 2.5– Análise de projetos

# 2.5.1 Revestimento

O revestimento será de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), faixa II.

# 2.5.2 Estrutura do pavimento

| ### REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- |
| # 06 | 21 |

#### 4 – CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Estrada Antônio Borges.

Para manter a seqüência e uniformização do tipo de revestimento decidiu-se pela utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM

A compatibilização do projeto geométrico com o de drenagem foi feita em função dos levantamentos planialtimétricos e as plantas cadastrais que envolvem o trecho.

Visita ao trecho

Na visita ao trecho foram feitas as verificações conforme se segue:

- Participantes: Engª Sônia Botoni da Consultora GAMA Engenharia Ltda.; Engº João Pedro Chaves Nunes da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Engª Magda Carmona do Departamento de Esgoto Pluvial (DEP).

- Comentário:

Foi dado orientações em campo, pelos técnicos da SMOV e DEP, quanto aos critérios a adotar para o levantamento topográfico e posteriormente ao projeto geométrico e de drenagem;

Coletar o esgoto cloacal da estrada;

Definições quanto ao emissário final: O primeiro trecho leva a água para a rede existente na Estrada Antônio Borges. O segundo trecho leva as águas em rede e larga nas valas laterais da estrada, procurar um bom local para terminar a rede.

A superelevação e a necessidade de rede cloacal determinará o lado que passará a rede.

Orientações para o Projeto Geométrico

Plataforma: 7,00 m;

Declividade: 2,50 %;

Revestimento: Concreto betuminoso usinado a quente;

Orientações para o Projeto de Drenagem

Posto pluviométrico: 8 DISME;

Período de retorno: 5 anos;

Coeficiente de escoamento: 0,60;

Velocidades: máx. de 4,00 m/s e min. de 0,80 m/s;

Recobrimentos mínimos: Passeio de 0,60 m e Pista de 1,00 m;

Envelopamentos: Para recobrimentos inferiores aos mínimos e para coletores de fundo;

Altura máxima de PVs: 2,50 m;

Ressalto máximo de PVs: 1,20 m.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### ORÇAMENTO

#### ANEXOS

#### ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS