#### SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DRENAGEM (VOLUME ANEXO)

PAVIMENTAÇÃO

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ORÇAMENTOS

ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS

#### APRESENTAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico denominado Projeto Final de Engenharia, está sendo apresentado ao Escritório de Projeto e Obras - EPO, da Secretária Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em atendimento aos seguintes documentos Jurídicos:

- Adjudicação direta nº 02.081065.00.0;

- Proposta de habilitação e preço da GAMA ENGENHARIA LTDA;

- Ordem de início nº 127/2000.

# Relatório

O presente relatório em atendimento ao Edital,  trata dos serviços de Projeto Final de Engenharia dos seguintes itens: Estudo e Projetos,  Relatório de Compatibilização, Relatório Fotográfico, Orçamento e Elementos Topográficos.

# Identificação do trecho

Este volume diz respeito ao projeto final da Rua Jânio Quadros – Escadaria. Trecho: Entre a Rua Irmãs Paulinas e a Rua Dallas.

O comprimento de rua e de escadaria é de 97,15 m.

A rua projetada permite o acesso a 13 economias residenciais.

# Equipe técnica

O quadro abaixo apresenta a equipe técnica que participou  da elaboração do presente projeto:

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA Nº |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis Técnicos Coordenador do Projeto Estudos Topográficos Estudos Hidrológicos Projeto Geométrico Projeto de Drenagem Pluvial Relatório de Compatibilização Documentos para Concorrência e Orçamento | Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni | 51941-D 20174-D 51941-D 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 20174-D 51941-D |

#### PLANTA DE SITUAÇÃO

#### GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

#### 1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1.1 - Introdução

A rua objeto do presente projeto está inserida no conjunto de ruas da Região Glória de Porto Alegre/RS.

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rua, de acordo com as instruções do Escritório de Projeto e Obras da SMOV da PMPA e caderno de encargos da PMPA volume 2, no que couber.

No levantamento cadastral foi executado a partir de bases implantadas em campo, amarrados à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Procurou-se o aproveitamento total da rua existente, com marcação de todos os pontos notáveis para reproduzir em planta fielmente os elementos existentes, como postes, redes, cercas, frentes de cercas, etc.

O levantamento topográfico foi realizado utilizando Teodolito e Nível, precisão angular de 5” e linear de 1 mm, compreendendo os seguintes serviços:

- Levantamento cadastral;

- Lançamento e locação do eixo;

- Amarração dos pontos notáveis, RNs, PC, PT, PI das curvas;

- Nivelamento e renivelamento;

- Levantamento das seções transversais;

Também foram efetuados levantamentos complementares envolvendo elementos de drenagem, águas e esgoto e cadastro dos locais de acessos existentes.

# 1.2 - Locação

A rua foi locada com três eixos:

- Eixo 1: Eixo da rua, inicia na Rua Irmãs Paulinas estaca 0+00 até 30,00 m além, estaca 1+10;

- Eixo 2: Eixo da escadaria, começa do lado da Rua Irmãs Paulinas, estaca 0+00 e se dirige para a Rua Dallas 27,70 m além, estaca 1+7,70;

- Eixo 3: Eixo da rua, inicia nas proximidades da escadaria, estaca 0+00 e termina na Rua Dallas, com extensão de 39,45 m, estaca 1+19,45 m.

O comprimento total do trecho locado, é de 97,15 m.

Os Quadros 1a, 1b, 1c a seguir, apresentam o resumo das características planimétricas dos trechos locados.

| Quadro 1a _ Eixo 1 - Características planimétricas do eixo 1 locado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | % |
|  | - | - | - | - |
|  | ### Total em curva | - | - | - |
| T A N G E N T E | Tangente Mínima (m) Tangente Máxima (m) |  | - - | - - |
|  | Total de Tangente (m) |  | 30,00 | 100,00 |
| COMPRIMENTO TOTAL LOCADO (m) |  |  | 30,00 | 100,00 |

| Quadro 1b _ Eixo 2 - Características planimétricas do eixo 2 locado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | % |
|  | - | - | - | - |
|  | ### Total em curva | - | - | - |
| T A N G E N T E | Tangente Mínima (m) Tangente Máxima (m) |  | 3,73 7,50 | 13,47 27,08 |
|  | Total de Tangente (m) |  | 27,70 | 100,00 |
| COMPRIMENTO TOTAL LOCADO (m) |  |  | 27,70 | 100,00 |

| Quadro 1c _ Eixo 3 - Características planimétricas do eixo 3 locado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | % |
|  | R=3,75 | 01 | 5,66 | 100,00 |
|  | ### Total em curva | 01 | 5,66 | 14,35 |
| T A N G E N T E | Tangente Mínima (m) Tangente Máxima (m) |  | 1,44 32,35 | 3,65 82,00 |
|  | Total de Tangente (m) |  | 33,79 | 85,65 |
| COMPRIMENTO TOTAL LOCADO (m) |  |  | 39,45 | 100,00 |

# 1.3 - Nivelamento e contranivelamento

O eixo foi nivelado e renivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, implantando-se referências de nível (RNs), de acordo com as instruções de serviços de  escritório de projetos e obras da PMPA.

O Quadro 2 apresenta a RN implantada e a RN oficial.

| Quadro 2- Referência de nível |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nº RN | ### ESTACA | ### LADO | ### COTA | ### DISTÂNCIA | ### OBSERVAÇÃO |
| B 22007 | 0+8 (eixo 2) Pino | LD - | 132,001 108,921 | 5,00 - | Localizado no piso do portão de entrada da casa de nº 11 |

Os desenhos foram realizados nas seguintes escalas:

- Planta baixa: 1:250

- Perfil longitudinal: 1:250 na horizontal e 1:50 na vertical, conforme apresentado a seguir.

# 1.4 - Seções transversais

As seções transversais do terreno foram levantados a partir de estaca do eixo locado, até o limite dos lotes para cada lado, correspondendo à largura utilizável prevista pela rua.

O levantamento das seções transversais foi efetuado mediante nivelamento, geométrico.

# 1.5 - Cadastro

Foram levantados dados referentes aos lotes, cercas, redes de água e esgoto cloacal, esgoto pluvial, redes elétricas e telefônicas existentes dentro da faixa da rua. Estes elementos estão apresentados nas plantas do projeto geométrico.

#### 2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.1 - Generalidades

O Projeto geométrico foi desenvolvido de acordo com as instruções para projeto do Escritório Municipal de Projetos e Obras da SMOV, e Cadernos de Encargos do município de Porto Alegre Volume 2, no que couber.

As soluções apresentadas adaptaram-se, sempre que possível à instrução emanada do EPO de aproveitar o leito da rua existente, mantendo a pista confinada ao espaço entre os lotes, procurando-se evitar qualquer desapropriação.

Também procurou-se lançar o projeto de tal forma que não houvesse necessidade de remover redes elétricas ou telefônicas fazendo portanto o máximo aproveitamento do existente.

# 2.2 - Projeto planialtimétrico

O trecho projetado têm três eixos:

- Eixo 1: Eixo da rua, inicia na Rua Irmãs Paulinas estaca 0+00 até 30,00 m além, estaca 1+10;

- Eixo 2: Eixo da escadaria, começa do lado da Rua Irmãs Paulinas, estaca 0+00 e se dirige para a Rua Dallas 27,70 m além, estaca 1+7,70;

- Eixo 3: Eixo da rua, inicia nas proximidades da escadaria, estaca 0+00 e termina na Rua Dallas, com extensão de 39,45 m, estaca 1+19,45 m.

# 2.2.1 - Projeto planimétrico

Os elementos planimétricos, respeitaram as condições existentes ao longo da rua, permitindo as seguintes larguras:

- Eixo 1: Pista com 4,00 m de largura;

- Eixo 2: Escadaria com 2,00 m de largura;

- Eixo 3: Pista com 3,50 m de largura.

Nos Quadros 3a, 3b, 3c estão apresentados todos os elementos planimétricos dos eixos projetados da Rua.

Quadro 3a _ Eixo 1 - Elementos planimétricos do eixo 1

#### P.Inicial Coordenadas = (181398,869 1670768,261)

P. Final Coordenadas = (181407,268 1670797,063)

Quadro 3b _ Eixo 2 - Elementos planimétricos do eixo 2

#### P.Inicial Coordenadas = (183098,260 1669739,966)

#### Pi-01 Coordenadas = (183116,370 1669758,431) #### Pi-02 Coordenadas = (183194,629 1669787,083) #### Pi-03 Coordenadas = (183212,007 1669747,623) #### Pi-04 Coordenadas = (183225,648 1669728,442) #### Pi-05 Coordenadas = (183225,648 1669728,442)

P. Final Coordenadas = (183276,858 1669749,709)

Quadro 3c_ Eixo 3 - Elementos planimétricos do eixo 3

#### P.Inicial Coordenadas = (181412,566 1670806,055)

#### Pi-01 Coordenadas = (181407,876 1670807,672) Ac = 86º27’06” R = 3,75 m T = 3,525 m Bc = 1,40 m PCD = (181411,208 1670806,523) PT = (181408,817 1670811,069)

P. Final Coordenadas = (181417,451 1670842,251)

# 2.2.2 - Projeto altimétrico

O greide apresentado na planta refere-se a cota de projeto do revestimento.

A fim de respeitar as soleiras das residências junto à via, procurou-se acompanhar o máximo possível o perfil do terreno natural existente na rua, fazendo pequenas compensações em cortes e aterro e também procurando acertar a concordância com a rua que entronca na rua projetada.

Os quadros 4a, 4b,  apresenta as características altimétricas dos projetos das ruas.

| Quadro 4a _ Eixo 1– Características altimétricas do eixo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACLIVES |  |  |  |  |  |  | NÍVEL |  | DECLIVES |  |  |  |
| R A ### M P A S | INTERVALO |  | COMPRIMENTO (m) |  | % |  |  | ## INTERVALO |  |  | COMPRIMENTO (m) | % |
|  | 0,20<i1 |  |  |  |  |  |  | 0,2<I1 |  |  |  |  |
|  | 1<i3 |  |  |  |  |  |  | 1<i3 |  |  |  |  |
|  | 3<i7 |  |  |  |  |  |  | 3<i7 |  |  |  |  |
|  | 7<i10 |  |  |  |  |  |  | 7<i10 |  |  |  |  |
|  | I>10 |  | 10,50 |  | 100 |  |  | I>10 |  |  |  |  |
|  | #### TOTAL |  | 10,50 |  | 100 |  |  | #### TOTAL |  |  |  |  |
| ### COMPRIMENTO TOTAL EM RAMPA (m) : 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 38,18 |  |
| C U R V A S |  | ### PARÂMETROS |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  | CÔNCAVA |  | 17,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | CONVEXA |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | TOTAL EM CURVA |  | 17,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| ### COMPRIMENTO TOTAL EM CURVA (m) : 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 61,82 |  |  |
| ##### COTA MÁXIMA: 124,800 m |  |  |  |  |  | ##### COTA MÍNIMA: 117,984 m |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPRIMENTO TOTAL PROJETADA: 27,50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPRIMENTO TOTAL LOCADO: 30,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Quadro 4b _ Eixo 3– Características altimétricas do eixo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACLIVES |  |  |  |  |  |  | NÍVEL |  | DECLIVES |  |  |  |
| R A ### M P A S | INTERVALO |  | COMPRIMENTO (m) |  | % |  |  | ## INTERVALO |  |  | COMPRIMENTO (m) | % |
|  | 0,20<i1 |  |  |  |  |  |  | 0,2<I1 |  |  |  |  |
|  | 1<i3 |  |  |  |  |  |  | 1<i3 |  |  |  |  |
|  | 3<i7 |  | 2,89 |  | 20,00 |  |  | 3<i7 |  |  | 5,56 | 38,48 |
|  | 7<i10 |  |  |  |  |  |  | 7<i10 |  |  |  |  |
|  | I>10 |  | 6,00 |  | 41,52 |  |  | I>10 |  |  |  |  |
|  | #### TOTAL |  | 8,89 |  | 61,52 |  |  | #### TOTAL |  |  | 5,56 | 38,48 |
| ### COMPRIMENTO TOTAL EM RAMPA (m) : 14,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 36,63 |  |
| C U R V A S |  | ### PARÂMETROS |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  | CÔNCAVA |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  | CONVEXA |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  | TOTAL EM CURVA |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| ### COMPRIMENTO TOTAL EM CURVA (m) : 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 63,37 |  |  |
| ##### COTA MÁXIMA: 134,929 m |  |  |  |  |  | ##### COTA MÍNIMA: 130,500 m |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPRIMENTO TOTAL: 39,45 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 3.1 - Introdução

O projeto de terraplenagem baseou-se nos estudos geotécnicos e no projeto geométrico.

O coeficiente de correção dos volumes, levando-se em conta a relação entre as densidades dos materiais compactados e in situ, além das perdas durante o transporte, é de 1,35 para material de 1ª categoria.

3.2 - Seção transversal tipo

A plataforma das ruas e escadaria estão projetadas com larguras variáveis:

- Eixo 1: Pista com 4,00 m de largura;

- Eixo 2: Escadaria com 2,00 m de largura;

- Eixo 3: Pista com 3,50 m de largura.

A declividade transversal das pistas acontece do eixo para as bordas, na forma de parábola de 2º grau, do lado direito para o esquerdo.

Os taludes empregados foram fixados em 1:1 (H:V) em corte e 1,5:1 (H:V) em aterro.

A seguir é apresentado as seções transversais tipo de terraplenagem.

# 3.3 - Cálculo de volumes

O cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0,25 m para cada lado do bordo do meio-fio e nos passeios com 1,50 m de largura mínima.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos da SMOV, sendo de 28 cm.

# 3.3.1 - Cálculos geométricos

O cálculo dos volumes foi feito a partir das medições de áreas (corte e aterro) realizadas nas seções transversais.

Com estes elementos medidos e tendo como base um estaqueamento de 20 em 20 metros, foi determinado o volume parcial para uma determinada estaca:

VOL (est) = [ÁREA (EST-1) + ÁREA (EST)] x 10

O fator de multiplicação “x 10” consiste em repartir a contribuição da área da estaca no volume com a estaca anterior e posterior, gerando assim dois trapézios.

3.4 - Execução dos serviços de terraplenagem

Serão efetuados nos cortes e aterros observando-se as especificações do caderno de encargos da prefeitura de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

É apresentado a seguir as planilhas com o Cálculo de Volumes.

#### 4 – MUROS DE ARRIMO

4.1 – Situação

Na rua Jânio Quadros e a escadaria foi projetado muros de arrimo nos locais onde a altura do aterro atinge mais de 1,00 m. Os muros serão em de alvenaria de pedra.

O projeto do muro de arrimo em aterro, na referida rua localiza-se nos seguintes locais:

| Eixo | Estacas |  | Comprimento | Altura média | Lado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0+15 | 1+01 | 6,00 | 3,00 | LD |
| 01 | 0+17 | 1+04 | 7,00 | 1,75 | LE |
| 02 | Na escadaria |  | 5,00 | 2,60 | - |
| 03 | 0+15 | 0+17 | 4,00 | 1,00 | LE |

Foram projetados muros de contenção, com a finalidade de não prejudicar os proprietários das áreas lindeiras à via, como também com o intuito de evitar futuras erosões.

As fundações dos muros devem ter no mínimo 0,25 m de profundidade, em materiais com penetração de quatro ou mais golpes, de trinta centímetros.

4.2 – Guarda-corpo

Nos locais onde possa haver possibilidade de queda de transeuntes, por aterros, deverá ser executado guarda-corpo para dar a proteção necessária aos usuários.

O tipo de guarda corpo preconizado, é o de cano galvanizado de 2” (duas polegadas) de diâmetro, já em utilização na PMPA.

#### PAVIMENTAÇÃO

#### 1 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

# 1.1 - Apresentação

O Laboratório de Solos – SMOV/EPO apresenta o Relatório dos serviços geotécnicos e o dimensionamento da estrutura do pavimento da Rua Jânio Quadros – Escadaria. Trecho: Entre a Rua Irmãs Paulinas e a Rua Dallas.

# 1.2 – Estudos geotécnicos

Os Estudos geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

# 1.2.1 -  Estudo do subleito

Foram executadas 03 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croqui em anexo.

Imediatamente após a sondagens os furos foram tapados visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.B.R (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

#### 2 – DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

# 2.1 - Métodos

O método usado foi o método de Dimensionamento de pavimentos flexíveis, do Engº Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

# 2.2 – Número Equivale de Operação do Eixo Padrão (N)

Adotou-se para N o valor  de 104.

# 2.3 – Índice Suporte de Projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotado o CBR de menor projeto.

ISP = 18,3 %

# 2.4 – Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR  MODIFICADO.

# 2.5– Análise de projetos

# 2.5.1 Revestimento

O revestimento será executado com blocos de concreto de Cimento Portland, assente sobre colchão de areia.

# 2.5.2 Estrutura do pavimento

| ### REVESTIMENTO COM BLOCO DE CONCRETO (cm) | AREIA DE ASSENTAMENTO (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- | --- |
| # 08 | 05 | 15 |

#### 4 – CONCLUSÃO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua Jânio Quadros.

A declividade da rua é muito acentuada, tanto pela extremidade vinda da Rua Irmãs Paulinas, como pela Rua Dallas, superior a 20 %.

Outro condicionante para a escolha do tipo de revestimento é a dificuldade de execução na extremidade do trecho vinda da Rua Dallas, pois a escadaria em seu trecho médio impede o retorno das máquinas para a execução do revestimento asfáltico.

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM

A compatibilização do projeto geométrico com o de drenagem foi feita em função dos levantamentos planialtimétricos e as plantas cadastrais que envolvem o trecho.

Visita ao trecho

Na visita ao trecho foram feitas as verificações conforme se segue:

- Participantes: Engª Sônia Botoni da Consultora GAMA Engenharia Ltda.; Engº João Pedro Chaves Nunes da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Engª Magda Carmona do Departamento de Esgoto Pluvial (DEP).

- Comentário:

Foi dado orientações em campo, pelos técnicos da SMOV e DEP, quanto aos critérios a adotar para o levantamento topográfico e posteriormente ao projeto geométrico e de drenagem;

Emissário Final: Rede existente na Rua Irmãs Paulinas;

Fazer coleta de esgoto cloacal;

Escadaria padrão semelhante a Rua Santa Maria.

Orientações para o projeto geométrico

Plataforma: 3,50 a 4,00 m;

Declividade: 2,50 %;

Revestimento: Concreto betuminoso usinado a quente;

Orientações para o projeto de drenagem

Posto pluviométrico: 8 DISME;

Período de retorno: 5 anos;

Coeficiente de escoamento: 0,60;

Velocidades: máx. de 4,00 m/s e min. de 0,80 m/s;

Recobrimentos mínimos: Passeio de 0,60 m e Pista de 1,00 m;

Envelopamentos: Para recobrimentos inferiores aos mínimos e para coletores de fundo;

Altura máxima de PVs: 2,50 m;

Ressalto máximo de PVs: 1,20 m.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### ORÇAMENTO

#### ANEXOS

#### ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS