#### SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ORÇAMENTOS

#### APRESENTAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico denominado Projeto Final de Engenharia, está sendo apresentado ao Escritório de Projeto e Obras, da Secretária Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em atendimento aos seguintes documentos Jurídicos:

- Adjudicação direta nº 02.081062.00.1;

- Proposta de habilitação e preço da GAMA ENGENHARIA LTDA;

- Ordem de início nº 126/2000.

# Relatório

O presente relatório em atendimento ao Edital,  trata dos serviços de Projeto Final de Engenharia dos seguintes itens: Estudo e Projetos,  Relatório de Compatibilização, Relatório Fotográfico e Orçamento.

# Identificação do Trecho

Este volume diz  respeito ao projeto final da rua Principal 4 – Acesso 2  – loteamento Santa Fé II, Trecho: Da Rua 1963 ao Acesso “ 5 ”.

A extensão da rua é de 175,64 m.

# Equipe Técnica

O quadro abaixo apresenta a equipe técnica que participou  da elaboração do presente projeto

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA Nº |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis Técnicos Coordenador do Projeto Estudos Topográficos Estudos Hidrológicos Estudos Geotécnicos Projeto Geométrico Projeto de Drenagem Pluvial Projeto de Pavimentação Relatório de Compatibilização Documentos para Concorrência e Orçamento | Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engº Ivan Luiz Calefi Engº Ivan Luiz Calefi | 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 51941-D 20174-D 20174-D 20174-D |

#### PLANTA DE SITUAÇÃO

#### GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

#### 1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1.1 - Introdução

A Rua objeto do presente projeto está inserida no conjunto de ruas do Loteamento Santa Fé II, no Eixo Baltazar de Porto Alegre/RS.

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com a prefeitura municipal de Porto Alegre, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rua de acordo com as instruções do escritório de projeto e obras da SMOV da PMPA e caderno de encargos da PMPA volume 2, no que couber.

No levantamento cadastral foi utilizado o critério do aproveitamento total da rua existente, com marcação de todos os pontos notáveis para reproduzir em planta fielmente os elementos existentes, como postes, redes, cercas, frentes de cercas, etc.

O levantamento topográfico foi realizado pela equipe de topografia da própria consultora compreendendo os seguintes serviços:

- Levantamento cadastral;

- Lançamento e locação do eixo;

- Amarração dos pontos notáveis e RNs;

- Nivelamento e renivelamento;

- Levantamento das seções transversais;

Também foram efetuados levantamentos complementares envolvendo elementos de drenagem, águas e esgoto e cadastro dos locais das interseções e acessos existentes.

# 1.2 - Locação

O início da locação desta rua se dá no eixo da rua 1963, Estaca 0+00. E o final da locação se dá na estaca 8+15,64, no eixo do acesso 5.

A extensão total do trecho locado, é de 175,64 m.

O Quadro 1 a seguir, apresenta o resumo das características Planimétricos do trecho locado.

| Quadro 1- Características Planimétricas do eixo locado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) |  | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO | % |
|  |  |  | - |  | 0,00 |
|  | ### Total em curva |  | - | 0,00 | 0,00 |
| T A N G E N T E | Tangente |  |  | 175,64 | - |
|  | Total de Tangente |  |  | 175,64 | - |
| EXTENSÃO TOTAL (m) |  |  |  | 175,64 | 100% |

# 1.3 - Nivelamento E Contranivelamento

O eixo foi nivelado e renivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, implantando-se referências de nível (RNs), de acordo com as instruções de serviços de  escritório de projetos e obras da PMPA.

O Quadro 2 apresenta o RN implantado e o RN oficial.

| Quadro 2- Referência de nível |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nº RN | ### ESTACA | ### LADO | ### COTA | ### DISTÂNCIA | ### OBSERVAÇÃO |
| A 174 | 1+04 | LD - | 45,688 7,456 | 4,00 - | Localizado no meio-fio, em cima da base de concreto. Pino |

Os desenhos foram realizados nas seguintes escalas:

- Planta Baixa: 1:500

- Perfil Longitudinal: 1:500 na horizontal e 1:50 na vertical, conforme apresentado a seguir.

# 1.4 - SEÇÕES TRANSVERSAIS

As seções transversais do terreno foram levantados a partir de estaca do eixo locado, até o limite dos lotes para cada lado, correspondendo à largura utilizável prevista para rua.

O levantamento das seções transversais foi efetuado mediante nivelamento, geométrico.

O desenho foi realizado em escalas 1: 100 na horizontal e 1:50 na vertical, através de computador, conforme apresentado nas plantas a seguir.

# 1.5 - Cadastro

Foram levantados dados referentes aos lotes, cercas, redes de água e esgoto cloacal, esgoto pluvial, redes elétricas e telefônicas existentes dentro da faixa da rua. Estes elementos estão apresentados nas plantas do projeto geométrico.

#### 2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.1 - Generalidades

O Projeto Geométrico foi desenvolvido de acordo com as instruções para Projeto do escritório de projetos e obras da SMOV, e cadernos de encargos do município de Porto Alegre volume 2, no que couber.

As soluções apresentadas adaptaram-se, sempre que possível à instrução emanada do EPO de aproveitar o leito da rua existente, mantendo a pista confinada ao espaço entre os lotes, procurando-se evitar qualquer desapropriação.

Também procurou-se lançar o projeto de tal forma que não houvesse necessidade de remover redes elétricas ou telefônicas fazendo portanto o máximo aproveitamento do existente.

# 2.2 - Projeto Planialtimétrico

O Trecho projetado tem seu início no eixo da rua 1963, Estaca 0+00 e estende-se até  a estaca 8+15,64, no eixo do acesso 5.

# 2.2.1 - Projeto Planimétrico

Os elementos planimétricos, respeitaram as condições existentes ao longo da Rua, permitindo uma largura de 5,00 m de pista de rolamento e 1,70 de passeio.

No Quadro 3 estão apresentados todos os elementos planimétricos do eixo da Rua.

Quadro 3 - Elementos planimétricos do eixo

#### P.Inicial Coordenadas = (188869.525 1679121.159)

#### PI-1 (seco) Coordenadas = (188909.705 1679118.404) Ac= 14º08’41”

#### PI-2 (seco) Coordenadas = (188917.126 1679115.984) Ac= 39º22’04”

P. Final Coordenadas = (189035.970 1679162.324)

# 2.2.2 - PROJETO ALTIMÉTRICO

O greide apresentado na planta refere-se à face superior da camada de pavimentação.

A fim de respeitar as soleiras das residências junto à via, procurou-se acompanhar o máximo possível o perfil do terreno natural existente na rua, fazendo pequenas compensações em cortes e aterro e também procurando acertar a concordância com as ruas que cruzam ou entroncam na rua projetada.

O quadro 4 apresenta as características altimétricas do projeto.

| QUADRO 4 – Características Altimétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACLIVES |  |  | NÍVEL |  | DECLIVES |  |  |  |
| R A ### M P A S | INTERVALO |  | EXTENSÃO (m) |  | % |  |  | ## INTERVALO |  | EXTENSÃO (m) | % |
|  | 0,2i1 |  | 13,00 |  | 13,88 |  |  | 0,2i1 |  | - | - |
|  | 1i3 |  | 50,64 |  | 54,08 |  |  | 1i3 |  | - | - |
|  | 3i7 |  | - |  | - |  |  | 3i7 |  | - | - |
|  | i10 |  | 30,00 |  | 32,04 |  |  | i10 |  | - | - |
|  | #### TOTAL |  | 93,64 |  | 96,80 | - |  | TOTAL |  | - | - |
| ### EXTENSÃO TOTAL (m) 93,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C U R V A S |  | ### PARÂMETROS |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | % DO TOTAL |  |  |
|  |  | CÔNCAVA CONVEXA EXTENSÃO EM CURVA EXTENSÃO EM RAMPA |  | 32,00 50,00 82,00 93,64 |  |  |  |  | 18,22 28,47 46,69 53,31 |  |  |
| ##### COTA MÁXIMA: 46,985 m |  |  |  |  |  |  | ##### COTA MÍNIMA: 39,783 m |  |  |  |  |
| ### EXTENSÃO TOTAL LOCADA: 175,64 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 3.1 - Introdução

O projeto de terraplenagem baseou-se nos estudos geotécnicos e no projeto geométrico

O coeficiente de correção dos volumes, levando-se em conta a relação entre as densidades dos materiais compactados e in situ, além das perdas durante o transporte, é de 1,35 para material de 1ª categoria. As sondagens realizadas não detectaram materiais de 2ª e 3ª categorias.

3.2 - Seção Transversal Tipo

A declividade transversal é de 2,5% do lado direito e esquerdo.

A plataforma da rua está projetada para funcionar com 5,00 m de largura de pista de rolamento para veículos e tendo a declividade do eixo da via para as bordas para fazer a coleta das águas superficiais, conduzindo-as através da drenagem pluvial ao seu destino final.

A seguir é apresentado a seção transversal tipo de terraplenagem.

# 3.3 - Cálculo de Volumes

# 3.3.1 - Cálculos Geométricos

O cálculo dos volumes foi feito a partir das medições de áreas (corte e aterro) realizadas nas seções transversais.

Com estes elementos medidos e tendo como base um estaqueamento de 20 em 20 metros, foi determinado o volume parcial para uma determinada estaca:

VOL (est) = [ÁREA (EST-1) + ÁREA (EST)] x 10

O fator de multiplicação “x 10” consiste em repartir a contribuição da área da estaca no volume com a estaca anterior e posterior, gerando assim dois trapézios.

3.4 - Execução dos serviços de terraplenagem

Serão efetuados nos cortes e aterros observando-se as especificações do caderno de encargos da prefeitura de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

É apresentado a seguir as planilhas com o Cálculo de Volumes.

#### DRENAGEM

#### 1- 	PROJETO DE DRENAGEM

#### APRESENTAÇÃO

O projeto a seguir referem-se a rua Principal 4 – Acesso 2, Loteamento Santa Fé II, Trecho: da Rua 1963 ao Acesso “ 5 ”.

O projeto de drenagem foi adequado ao existente deste loteamento, conforme Cadastro de Rede Pluvial executada no LOTEAMENTO SANTA MARIA, pela empresa Martec Construções Ltda.

#### PAVIMENTAÇÃO

#### 1 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

# 1.1 - Objetivos

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos visando dois objetivos:

- determinação das características dos materiais do subleito;

- identificação de locais. com solos moles ou inadequados no subleito.

# 1.2 - Prospecção do subleito

# 1.2.1 -  Metodologia de trabalho

Foi programada a investigação do subleito, com base no greide existente das  ruas obedecendo a localização topográfica do eixo, tendo sido realizada uma campanha de sondagens e coleta de amostras para realização de ensaios, com distância aproximada de 30 m entre furos.

As sondagens foram executadas segundo as especificações estabelecidas, quais sejam:

- Perfuração de 1,0 metro em todos os pontos de passagem do greide tanto de corte como de aterro, foram menores que 1,0 m ;

- Investigação com mais de 1,0 m de profundidade abaixo do greide quando o material apresenta grande variação e for solo mole ou corte assim o exigir;

Na seqÜência são apresentados Plano de Sondagem e o Croqui do trecho.

# 1.2.2 - Plano de Sondagem

O quadro 5 mostra a distribuição dos furos de sondagem com suas profundidades e localização relativamente ao eixo.

| Quadro 5 - Plano de Sondagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Furo | estaca | profundidade | local |
| S-01 | 0+10 | 1,00 | # EIXO |
| S-02 | 3+00 | 1,00 | EIXO |
| S-03 | 5+10 | 1,00 | EIXO |
| S-04 | 8+00 | 1,00 | EIXO |

Todas as amostras coletadas foram submetidas aos ensaios de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, Índice de Suporte California e grau de Compactação no esforço do Proctor Normal.

Procedidas as Sondagens e os ensaios dos correspondentes, foram relacionados os valores identificadores das qualidades físicas e mecânicas de cada solo. Com esses dados foi estabelecido sua classificação segundo os critérios do Highway Research Board (HBR).

Os valores dos resultados dos ensaios dos solos foram agrupados em forma seqüencial, conforme sua localização ao longo do trecho.

O estudo estatístico foi desenvolvido para o universo restrito dos materiais pertencentes a cada tipo de grupo ou subgrupo de solo, classificados segundo o HRB, que apresentem idêntica cor aparente molhada.

Estudo estatístico consta da determinação dos seguintes parâmetros:

-    Valor médio dos elementos – x;

- Valor do desvio padrão - ;

- Número de elementos – n;

- Estabelecidos os valores pertencentes a cada conjunto de um mesmo tipo de solo são calculados os valores máximos e mínimos do ISC, segundo a fórmula:

1,29 

ISC máx./ min.= x                     0.68 

n

na qual 1,29 corresponde ao índice estabelecido por Student, relativo à distribuição percentual, igual ao grau de liberdade de 90%, para um universo de 120 elementos.

Os elementos do conjunto situado entre os extremos máximos e mínimos são agrupados e calculada a sua média (x’) e desvio padrão ( ’ ).

# 1.2.3 - Resultados Obtidos

Da análise dos resultados dos ensaios foi estabelecido o valor  médio do ISC em 6.25%, para o subleito de todo o trecho do projeto, resultou a adoção do ISCp = 6%.

1.3 – Solos Moles

A inspeção visual realizada não indicou a presença de solos moles ou compressíveis no subleito do trecho em estudo.

#### 2 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 2.1 - Introdução

Para determinar o dimensionamento da estrutura do pavimento foi usado a  média aritmética do ISC, com 6,25% para o subleito do trecho em questão. O valor do o ISC de projeto adotado é de 6%.  Este subleito é constituído de solos argilosos arenosos,  de cor vermelha.

O número N adotado para a operação da rua é de 1,0 x 105.

# 2.2 - Materiais a serem utilizados na pavimentação

Na construção deste pavimento deverão ser utilizados os seguintes materiais e serviços, dependendo do tipo de pavimento a ser usado, pois o critério de escolha é o econômico:

- Pavimento com concreto asfáltico:

- Regularização do subleito nos cortes em solo;

- Sub-base de areia;

- Base de brita graduada das especificações da PMPA com tamanho máximo do agregado igual a 1 ½”;

- Imprimação com asfalto diluído CM-30;

- Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (capa de rolamento).

- Pavimentação com blocos de concreto:

- Regularização do subleito nos cortes em solo;

- Base de brita graduada das especificações da PMPA com tamanho máximo do agregado igual a 11/2”;

- Camada de areia de assentamento;

- Bloco de concreto.

# 2.3 - Dimensionamento

Foi adotado o método de Projeto de Pavimentos Flexíveis elaborado pelo Engº Murilo Lopes de Souza.

Nas condições de ISC do subleito e números N estabelecidos obtém-se os valores para possível solução das inequações estabelecidas pelo método adotado:

- Pavimento com concreto asfáltico:

R1.Kr1+ B.Kb  H20

R1* Kr1 + B* Kb + Hsb* Ksb  Hm

Donde pelo ábaco do método e as características de tráfego(número N) e sub-leito tem-se:

H20% = 21,0 cm e     Hm = H6% = 45,0 cm

Apesar de para N= 1,0 * 105 o método preconizar a utilização de Tratamentos Superficiais, será usado  Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ ) com espessura R= 5,0 cm.

Pelas inequações tem-se:

5,0 cm * 2,0 + B * 1,0  = 21,0 cm    ou   B =  11,0 cm

5,0 cm * 2,0 +11,0 cm * 1,0 + Hsb * 0,77 = 45,0 cm

Hsb = 31,0 cm

Mantendo-se a mesma estrutura do pavimento e redistribuindo melhor os componentes do mesmo tem-se:

Usando  5,0 cm de CBUQ e 16,0  cm de base de brita graduada

5,0 cm * 2,0 + 16,0 cm * 1,0 + Hsb * 0,77 = 45,0 cm

Hsb  = 24,68 cm  ou Hsb = 25,0 cm

- Pavimento com bloco de concreto:

R1. K1 + R2.K2 + B.Kb  Hm

10,0 cm * 1,0 + 5,0 cm * 1,0 = B * 1,0  = 45,0 cm  ou B = 30,0 cm.

Os símbolos correspondem respectivamente:

- Pavimento com concreto asfáltico:

- R= espessura do revestimento, camada de rolamento;

- Kr = coeficiente estrutural do tipo de revestimento, no caso do CBUQ igual a 2,0;

- B = espessura da base;

- Kb = coeficiente estrutural do material usado como base, no caso brita graduada, que equivale a 1,00;

- Hsb= espessura de Sub-base de areia;

- Ksb= Coeficiente estrutural da sub-base de areia = 0,77;

- H20= Espessura Estrutural correspondente a ISC = 20%;

- Hm=Espessura Estrutural correspondente a ISC= m %.

- Pavimento com bloco de concreto:

- R1 = espessura do bloco de concreto = 10 cm;

- K1 = coeficiente estrutural do bloco de concreto = 1,0;

- R2 = espessura da areia de assentamento = 5 cm;

- K2 = coeficiente estrutural.

- Hm = espessura total do pavimento para um material com ISCP = m %;

- B = espessura da base;

- Kb= coeficiente estrutural do material usado como base no caso brita graduada, que equivale a 1,00.

OBS: Prever areia para reforço do subleito, a ser definido, local e espessura, no início dos serviços de terraplenagem.

| Quadro 6 - Espessura do pavimento em CBUQ |  |
| --- | --- |
| #### CAMADAS | #### ESPESSURA DO PAVIMENTO (cm) |
| CBUQ – Camada de Rolamento Base de brita graduada Sub – base de areia | 5,00 16,00 25,00 |
| ### TOTAL | 46,00 |

# 2.4 – Recomendações construtivas

Prevê – se a seguinte seqüência de serviços:

- Regularização do subleito nos cortes em solo;

- Execução da base de brita graduada;

- Imprimação com asfalto diluído CM – 30;

- Execução do CBUQ – capa de Rolamento;

Na execução dos serviços de pavimentação deverão ser seguidas as especificações da PMPA, sendo que:

- A base de brita graduada deverá ser compactada a 100% do Proctor Modificado, em relação ao ensaio realizado no laboratório;

- O CBUQ – camada de rolamento deverá atender a Faixa II;

- Pavimento com blocos de concreto:

| Quadro 7- Espessura do pavimento em bloco de concreto |  |
| --- | --- |
| ### CAMADAS | ESPESSURA DO PAVIMENTO (cm) |
| # Bloco de concreto # Areia de assentamento Base de brita graduada | 10,00 5,00 30,00 |
| ### TOTAL | 45,00 |

| Quadro 8 – Quadro comparativo econômico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| #### Pavimento em concreto asfáltico - CBUQ – Faixa II, compactada na pista - Imprimação Asfáltica - Base de brita graduada - Subleito com areia TOTAL CONCRETO ASFÁLTICO | m³ m² m³ m3 | 53,00 1046,00 172,00 287,00 | 126,30 0,95 50,15 30,79 | 6.693,90 993,70 8.625,80 8.836,73 25.150,13 |
| #### Pavimento em bloco de concreto - Pavimento blocos de concreto com colchão de areia - Base de brita graduada TOTAL BLOCO DE CONCRETO | m² m³ | 1045,37 313,61 | 28,10 50,15 | 29.542,16 15.727,54 45.269,70 |

# C.5 - Conclusão

Foi considerado o critério econômico para definição do tipo de revestimento a ser usado na rua Principal 4 e acesso 2.

Em virtude da análise do comparativo econômico, decidiu–se pela utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM

A compatibilização do projeto geométrico com o de drenagem foi feita em função dos levantamentos planialtimétricos e as plantas cadastrais que envolvem o trecho.

Visita ao trecho

Na visita ao trecho foram feitas as verificações conforme se segue:

- Participantes: Engª Sônia Botoni da Consultora GAMA Engenharia Ltda.; Engª Márcia da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Engª Eduardo do Departamento de Esgoto Pluvial (DEP).

- Comentário:

Foi dado orientações em campo, pelos técnicos da SMOV e DEP, quanto aos critérios a adotar para o levantamento topográfico e posteriormente ao projeto geométrico e de drenagem;

Definições quanto ao projeto de drenagem: A rede pluvial deve ser adequada ao existente deste loteamento. O DEP se compromete de fornecer o cadastro de Rede Pluvial.

Orientações para o Projeto Geométrico

Plataforma: 5,00 m;

Declividade: 2,50 %;

Revestimento: CBUQ.

#### RELATÓRIO DE FOTOS

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vista do acesso 2 da estaca 5 para o fim do trecho

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vista do acesso 2 a partir da rua 1963, início do trecho

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vista mostrando o acesso 1, a partir do meio do trecho em questão

#### ORÇAMENTO