#### SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

MUROS DE ARRIMO

DRENAGEM (VOLUME ANEXO)

PAVIMENTAÇÃO

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ORÇAMENTOS

ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS

#### APRESENTAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico denominado Projeto Final de Engenharia, está sendo apresentado ao Escritório de Projeto e Obras - EPO, da Secretária Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em atendimento aos seguintes documentos Jurídicos:

- Adjudicação direta nº 02.081067.00.3;

- Proposta de habilitação e preço da GAMA ENGENHARIA LTDA;

- Ordem de início nº 124/2000.

# Relatório

O presente relatório em atendimento ao Edital,  trata dos serviços de Projeto Final de Engenharia dos seguintes itens: Estudo e Projetos,  Relatório de Compatibilização, Relatório Fotográfico e Orçamento.

# Identificação do Trecho

Este volume diz respeito ao projeto final da rua 4509 – no Jardim Camaquã. Trecho: Da rua Padre João Baptista Reus até logo após o Beco “B”.

A extensão da rua é de 209,38 m, sendo 134 m do PI-2000	 e 75,38 m de Banca

# Equipe Técnica

O quadro abaixo apresenta a equipe técnica que participou  da elaboração do presente projeto:

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA Nº |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis Técnicos Coordenador do Projeto Estudos Topográficos Estudos Hidrológicos Projeto Geométrico Projeto de Drenagem Pluvial Relatório de Compatibilização Documentos para Concorrência e Orçamento | Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi | 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 51941-D 20174-D |

#### PLANTA DE SITUAÇÃO

#### GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

#### 1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1.1 - Introdução

A rua objeto do presente projeto está inserida no conjunto de ruas do Jardim Camaquã, na Região Centro Sul de Porto Alegre/RS.

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rua, de acordo com as instruções do Escritório de Projeto e Obras da SMOV da PMPA e caderno de encargos da PMPA volume 2, no que couber.

O levantamento cadastral foi executado a partir de bases implantadas em campo, amarrados à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Procurou-se o aproveitamento total da rua existente, com marcação de todos os pontos notáveis para reproduzir em planta fielmente os elementos existentes, como postes, redes, cercas, frentes de cercas, etc.

O levantamento topográfico foi realizado utilizando Estação Total com precisão angular de 5” e linear de 3 mm +/- 3 ppm para prisma com alcance de 1200 m, compreendendo os seguintes serviços:

- Levantamento cadastral;

- Lançamento e locação do eixo;

- Amarração dos pontos notáveis, RNs, PC, PT, PI das curvas;

- Nivelamento e renivelamento;

- Levantamento das seções transversais;

Também foram efetuados levantamentos complementares envolvendo elementos de drenagem, águas e esgoto e cadastro dos locais de acessos existentes.

# 1.2 - Locação

O início da locação desta rua se dá no eixo da Rua Padre João Baptista Réus, estaca 0+00. O final da locação é no eixo da estrada Vila Maria, estaca 10+9,38.

A extensão total do trecho locado, é de 209,38 m.

O Quadro 1 a seguir, apresenta o resumo das características planimétricas do trecho locado.

| Quadro 1- Características planimétricas do eixo locado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C U R V A | RAIOS (m) | FREQUÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | % |
|  | R= 1200,00 m | 01 | 47,14 | 22,51 |
|  | ### Total em curva | 01 | 47,14 | 22,51 |
| T A N G E N T E | Tangente Mínima (m) Tangente Máxima (m) |  | 64,99 97,25 | 31,03 46,46 |
|  | Total de Tangente (m) |  | 162,24 | 77,49 |
| EXTENSÃO TOTAL (m) |  |  | 209,38 | 100,00 |

# 1.3 - Nivelamento e contranivelamento

O eixo foi nivelado e renivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, implantando-se referências de nível (RNs), de acordo com as instruções de serviços de  escritório de projetos e obras da PMPA.

O Quadro 2 apresenta a RN implantada e a RN oficial.

| Quadro 2- Referência de nível |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nº RN | ### ESTACA | ### LADO | ### COTA | ### DISTÂNCIA | ### OBSERVAÇÃO |
| A 078 | 7+06 Pino | LD - | 34,968 22,160 | 8,40 - | Localizado em cima da viga na divisa entre o nº 10 e o Beco Liberal No centro da rótula em frente ao Instituto Santa Luzia |

Os desenhos foram realizados nas seguintes escalas:

- Planta baixa: 1:500

- Perfil longitudinal: 1:500 na horizontal e 1:50 na vertical, conforme apresentado a seguir.

# 1.4 - Seções transversais

As seções transversais do terreno foram levantados a partir de estaca do eixo locado, até o limite dos lotes para cada lado, correspondendo à largura utilizável prevista pela rua.

O levantamento das seções transversais foi efetuado mediante nivelamento, geométrico.

O desenho foi realizado em escalas 1:100 na horizontal e 1:50 na vertical, através de computador, conforme apresentado nas plantas a seguir.

# 1.5 - Cadastro

Foram levantados dados referentes aos lotes, cercas, redes de água e esgoto cloacal, esgoto pluvial, redes elétricas e telefônicas existentes dentro da faixa da rua. Estes elementos estão apresentados nas plantas do projeto geométrico.

#### 2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.1 - Generalidades

O Projeto Geométrico foi desenvolvido de acordo com as instruções para Projeto do escritório de projetos e obras da SMOV, e cadernos de encargos do município de Porto Alegre Volume 2, no que couber.

As soluções apresentadas adaptaram-se, sempre que possível à instrução emanada do EPO de aproveitar o leito da rua existente, mantendo a pista confinada ao espaço entre os lotes, procurando-se evitar qualquer desapropriação.

Também procurou-se lançar o projeto de tal forma que não houvesse necessidade de remover redes elétricas ou telefônicas fazendo portanto o máximo aproveitamento do existente.

# 2.2 - Projeto planialtimétrico

O trecho projetado tem seu início na estaca 0+00, no eixo da rua Padre João Baptista Réus e final no eixo da Estrada Vila Maria, na estaca 10+9,39.

# 2.2.1 - Projeto planimétrico

Os elementos planimétricos, respeitaram as condições existentes ao longo da rua, permitindo as seguintes larguras:

- 6,00 m de pista do início até a estaca 5+00;

- 7,00 m de pista da estaca 5+05 até o fim do trecho;

- Variável entre as estacas 5+00 até 5+05.

Os passeios também têm seus passeios variáveis entre as larguras de 1,50 a 2,50 m.

No Quadro 3 estão apresentados todos os elementos planimétricos do eixo da rua.

Quadro 3 - Elementos planimétricos do eixo

#### P.Inicial Coordenadas = (177504.64 1667737.42)

#### Pi-01 Coordenadas = (177541.30 1667656.80) Ac = 02º15’03” R = 1200.00 m T = 23.57 m Dc = 47.14 m Bd = 0.23 m PCD = (177531.54 1667678.26) PT = (177550.21 1667634.98)

P. Final Coordenadas = (177586.96 1667544.94)

# 2.2.2 - Projeto Altimétrico

O greide apresentado na planta refere-se à face superior da camada de pavimentação.

A fim de respeitar as soleiras das residências junto à via, procurou-se acompanhar o máximo possível o perfil do terreno natural existente na rua, fazendo pequenas compensações em cortes e aterro e também procurando acertar a concordância com as ruas que cruzam ou entroncam na rua projetada.

O quadro 4 apresenta as características altimétricas do projeto.

| QUADRO 4 – Características Altimétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACLIVES |  |  |  |  |  | NÍVEL |  | DECLIVES |  |  |  |
| R A ### M P A S | INTERVALO |  | EXTENSÃO (m) |  | % |  | ## INTERVALO |  |  | EXTENSÃO (m) | % |
|  | 0,2<i1 |  | 36,50 |  | 44,85 |  | 0,2<I1 |  |  |  |  |
|  | 1<i3 |  | 2,88 |  | 3,54 |  | 1<i3 |  |  | 3,50 | 4,30 |
|  | 3<i7 |  |  |  |  |  | 3<i7 |  |  | 10,00 | 12,29 |
|  | 7<i10 |  | 28,50 |  | 35,02 |  | 7<i10 |  |  |  |  |
|  | I>10 |  |  |  |  |  | I>10 |  |  |  |  |
|  | #### TOTAL |  | 67,88 |  | 83,41 |  | #### TOTAL |  |  | 13,50 | 16,59 |
| ### EXTENSÃO TOTAL EM RAMPA (m) : 81,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 38,87 |  |
| C U R V A S |  | ### PARÂMETROS |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  | CÔNCAVA |  | 88,00 |  |  |  |  | 68,75 |  |  |
|  |  | CONVEXA |  | 40,00 |  |  |  |  | 31,25 |  |  |
|  |  | TOTAL EM CURVA |  | 128,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| ### EXTENSÃO TOTAL EM CURVA (m) : 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | % DO TOTAL: 61,13 |  |  |
| ##### COTA MÁXIMA: 41,029 m |  |  |  |  |  | ##### COTA MÍNIMA: 34,619 m |  |  |  |  |  |
| ##### EXTENSÃO TOTAL LOCADA: 209,38 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 3.1 - Introdução

O projeto de terraplenagem baseou-se nos estudos geotécnicos e no projeto geométrico.

O coeficiente de correção dos volumes, levando-se em conta a relação entre as densidades dos materiais compactados e in situ, além das perdas durante o transporte, é de 1,35 para material de 1ª categoria.

3.2 - Seção transversal tipo

A declividade transversal é de 2,5% do lado direito e esquerdo.

A plataforma da rua está projetada com larguras variáveis:

- 6,00 m de largura de pista de rolamento para veículos até a estaca 5+00;

- 7,00 m de largura de pista de rolamento para veículos da estaca 5+05 até o fim;

- variável entre as estacas 5+00 até 5+05.

Estas pistas têm a declividade do eixo da via para as bordas; os passeios tem largura variável mínima de 1,50 m com declividade das bordas para o meio fio, para fazer a coleta das águas superficiais, conduzindo-as através da drenagem pluvial ao seu destino final.

Os taludes empregados foram fixados em 1:1 (H:V) em corte e 1,5:1 (H:V) em aterro.

A seguir é apresentado a seção transversal tipo de terraplenagem.

# 3.3 - Cálculo de volumes

O cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0,25 m para cada lado do bordo do meio fio e nos passeios com 1,50 m de largura.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos da SMOV, sendo de 25 cm.

# 3.3.1 - Cálculos geométricos

O cálculo dos volumes foi feito a partir das medições de áreas (corte e aterro) realizadas nas seções transversais.

Com estes elementos medidos e tendo como base um estaqueamento de 20 em 20 metros, foi determinado o volume parcial para uma determinada estaca:

VOL (est) = [ÁREA (EST-1) + ÁREA (EST)] x 10

O fator de multiplicação “x 10” consiste em repartir a contribuição da área da estaca no volume com a estaca anterior e posterior, gerando assim dois trapézios.

3.4 - Execução dos serviços de terraplenagem

Serão efetuados nos cortes e aterros observando-se as especificações do caderno de encargos da prefeitura de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

É apresentado a seguir as planilhas com o Cálculo de Volumes e Notas de Serviço.

#### 4 – MUROS DE ARRIMO

4.1 – Situação

O projeto do muro de arrimo na referida rua localiza-se entre as estacas 4+05 e 5+10, com altura variável entre 0,60 m à 1,25m.

As fundações dos muros devem ter no mínimo 0,25 m de profundidade, em materiais com penetração de quatro ou mais golpes, de trinta centímetros.

4.2 – Guarda-corpo

Nos locais onde possa haver possibilidade de queda de transeuntes, por aterros, deverá ser executado guarda-corpo para dar a proteção necessária aos usuários.

O tipo de guarda corpo preconizado, é o de cano galvanizado de 2” (duas polegadas) de diâmetro, já em utilização na PMPA.

#### PAVIMENTAÇÃO

#### 1 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

# 1.1 - Apresentação

O Laboratório de Solos – SMOV/EPO apresenta o Relatório dos Serviços Geotécnicos e o Dimensionamento da Estrutura do pavimento da Rua 4509 – Jardim Camaquã, trecho: da rua Padre João Baptista Réus logo após o Beco “B”.

# 1.2 – Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

# 1.2.1 -  Estudo do Sub-leito

Foram executadas 04 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croqui em anexo.

Imediatamente após a sondagens os furos foram tapados visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.B.R (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontran-se na planilha anexa.

#### 2 – DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

# 2.1 - Métodos

O método usado foi o método de Dimensionamento de Pavimentos flexíveis, do Engº Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

# 2.2 – Número Equivale de Operação do Eixo Padrão (N)

Adotou-se para N o valor  de 105.

# 2.3 – Índice Suporte de Projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 12,7 %

# 2.4 – Base

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR  MODIFICADO.

# 2.5– Análise de Projetos

# 2.5.1 – Projeto 1

# Revestimento

O revestimento será de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), FAIXA II.

# Estrutura do pavimento

| ### REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- |
| # 05 | 20 |

# 2.5.2 – Projeto 2

# Revestimento

O revestimento será executado com Blocos de Concreto de Cimento Portland assente sobre colchão de areia.

# Estrutura do pavimento

| ### REVESTIMENTO COM BLOCO DE CONCRETO (cm) | AREIA DE ASSENTAMENTO (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- | --- |
| # 10 | 05 | 15 |

#### 3 – QUADRO COMPARATIVO

| Quadro 5 – Quadro comparativo econômico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| #### Pavimento em concreto asfáltico - CBUQ – Faixa II, compactada na pista - Imprimação Asfáltica - Base de brita graduada TOTAL CONCRETO ASFÁLTICO | m³ m² m³ | 72,00 1442,00 289,00 | 164,19 1,24 55,57 | 11821,68 1788,08 16059,73 29669,49 |
| #### Pavimento em bloco de concreto - Pavimento blocos de concreto com colchão de areia - Base de brita graduada TOTAL BLOCO DE CONCRETO | m² m³ | 1442,00 217,00 | 28,10 50,15 | 40520,20 10882,55 51402,75 |

#### 4 – CONCLUSÃO

Foi considerado o critério econômico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua 4509 (Jardim Camaquã).

Em virtude da análise do comparativo econômico, decidiu–se pela utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM

A compatibilização do projeto geométrico com o de drenagem foi feita em função dos levantamentos planialtimétricos e as plantas cadastrais que envolvem o trecho.

Visita ao trecho

Na visita ao trecho foram feitas as verificações conforme se segue:

- Participantes: Engª Sônia Botoni da Consultora GAMA Engenharia Ltda.; Engª Gilmara Toillier da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Engª Daniela Benfica do Departamento de Esgoto Pluvial (DEP).

- Comentário:

Foi dado orientações em campo, pelos técnicos da SMOV e DEP, quanto aos critérios a adotar para o levantamento topográfico e posteriormente ao projeto geométrico e de drenagem;

Definições quanto ao emissário final: A rede pluvial terá como emissário final  a rede existente na rua João Moura.

Orientações para o Projeto Geométrico

Plataforma: 6,00 a 7,00 m;

Declividade: 2,50 %;

Revestimento: CBUQ;

Orientações para o Projeto de Drenagem

Posto pluviométrico: 8 DISME;

Período de retorno: 5 anos;

Coeficiente de escoamento: 0,60;

Velocidades: máx. de 4,00 m/s e min. de 0,80 m/s;

Recobrimentos mínimos: Passeio de 0,60 m e Pista de 1,00 m;

Envelopamentos: Para recobrimentos inferiores aos mínimos e para coletores de fundo;

Altura máxima de PVs: 2,50 m;

Ressalto máximo de PVs: 1,20 m.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### ORÇAMENTO

ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS