#### SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DRENAGEM (VOLUME ANEXO)

PAVIMENTAÇÃO

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ORÇAMENTOS

ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICO

#### APRESENTAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico denominado Projeto Final de Engenharia, está sendo apresentado ao Escritório de Projeto e Obras - EPO, da Secretária Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em atendimento aos seguintes documentos Jurídicos:

- Adjudicação direta nº 02.081067.00.3;

- Proposta de habilitação e preço da GAMA ENGENHARIA LTDA;

- Ordem de início nº 124/2000.

# Relatório

O presente relatório em atendimento ao Edital,  trata dos serviços de Projeto Final de Engenharia dos seguintes itens: Estudo e Projetos,  Relatório de Compatibilização, Relatório Fotográfico e Orçamento.

# Identificação do trecho

Este volume diz respeito ao projeto final Do Beco do Rio Tejo. Trecho: Continuidade da escadaria de acesso ao Beco do Rio Tejo.

A escadaria foi projetada em dois ramos: Acesso 3 e Acesso 4.

O comprimento da escadaria é de 122,49 m no Acesso 3 e 145,45 m no Acesso 4. O trecho comum das duas escadarias é de 35,70 m.

# Equipe técnica

O quadro abaixo apresenta a equipe técnica que participou  da elaboração do presente projeto:

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA Nº |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis Técnicos Coordenador do Projeto Estudos Topográficos Estudos Hidrológicos Projeto Geométrico Projeto de Drenagem Pluvial Relatório de Compatibilização Documentos para Concorrência e Orçamento | Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi Engª Sonia Elisalde Botoni Engª Sonia Elisalde Botoni Engº Ivan Luiz Calefi | 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 20174-D 51941-D 51941-D 20174-D |

#### PLANTA DE SITUAÇÃO

#### GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

#### 1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1.1 - Introdução

A Rua objeto do presente projeto está inserida no conjunto de ruas da Região Centro Sul de Porto Alegre/RS.

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rua, de acordo com as instruções do Escritório de Projeto e Obras da SMOV da PMPA e caderno de encargos da PMPA volume 2, no que couber.

O levantamento cadastral foi executado a partir de bases implantadas em campo, amarrados à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Procurou-se o aproveitamento total da rua existente, com marcação de todos os pontos notáveis para reproduzir em planta fielmente os elementos existentes, como postes, redes, cercas, frentes de cercas, etc.

O levantamento topográfico foi realizado utilizando Estação Total com precisão angular de 5” e linear de 3 mm +/- 3 ppm para prisma com alcance de 1200 m, compreendendo os seguintes serviços:

- Levantamento cadastral;

- Lançamento e locação do eixo;

- Amarração dos pontos notáveis, RNs, PC, PT, PI das curvas;

- Nivelamento e renivelamento;

- Levantamento das seções transversais;

Também foram efetuados levantamentos complementares envolvendo elementos de drenagem, águas e esgoto e cadastro dos locais de acessos existentes.

# 1.2 - Locação

Acesso 3: O início da locação desta escada se dá no início da escadaria existente no beco do Rio Tejo, estaca 0+00. O final da locação é a 122,49 m além, estaca 6+2,49.

Acesso 4: O início da locação desta escada se dá a no início da escadaria existente no Beco do Rio Tejo, estaca 0+00. O final da locação é a 145,45m além, estaca 7+5,45. Porém, no início da locação, os 35,70 m iniciais são comuns para as duas escadarias.

O comprimento total do trecho locado é de 35,70 m comuns às duas escadarias, 86,79 m para o Acesso 3 e 109,75 m para o Acesso 4.

# 1.3 - Nivelamento e contranivelamento

O eixo foi nivelado e renivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, implantando-se referências de nível (RNs), de acordo com as instruções de serviços de  escritório de projetos e obras da PMPA.

O Quadro 2 apresenta a RN implantado e a RN oficial.

| Quadro 2- Referência de nível |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nº RN | ### ESTACA | ### LADO | ### COTA | ### DISTÂNCIA | ### LOCALIZAÇÃO |
| 3302 072 | Pino | LD - | 109,480 60,453 | - - | Portão da casa de nº 425 no Beco do Rio Tejo. Na rua Erechim, no pátio da casa de nº 816. |

Os desenhos foram realizados nas seguintes escalas:

- Planta Baixa: 1:250

- Perfil Longitudinal: 1:250 na horizontal e 1:50 na vertical, conforme apresentado a seguir.

# 1.4 - Seções transversais

Como o projeto consta somente de escadarias, não foram apresentados seções transversais.

# 1.5 - Cadastro

Foram levantados dados referentes aos lotes, cercas, redes de água e esgoto cloacal, esgoto pluvial, redes elétricas e telefônicas existentes dentro da faixa da rua. Estes elementos estão apresentados nas plantas do projeto geométrico.

#### 2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.1 - Generalidades

O Projeto Geométrico foi desenvolvido de acordo com as instruções para Projeto do escritório de projetos e obras da SMOV, e cadernos de encargos do município de Porto Alegre Volume 2, no que couber.

As soluções apresentadas adaptaram-se, sempre que possível à instrução emanada do EPO de aproveitar o leito da rua existente, mantendo a pista confinada ao espaço entre os lotes, procurando-se evitar qualquer desapropriação.

Também procurou-se lançar o projeto de tal forma que não houvesse necessidade de remover redes elétricas ou telefônicas fazendo portanto o máximo aproveitamento do existente.

# 2.2 - Projeto planialtimétrico

O trecho projetado tem dois ramos, lado esquerdo e direito.

O ramo esquerdo tem seu início na estaca 0+00, no início da escada no Beco do Rio Tejo e o final 142,49 m além, na estaca 7+2,49.

O ramo direito começa na estaca 1+15,70 m do ramo esquerdo e tem seu final a 109,75 m além, estaca 7+5,45.

# 2.2.1 - Projeto planimétrico

Os elementos planimétricos, respeitaram as condições existentes ao longo da escadaria existente, permitindo a largura de 1,50 m para o degrau.

# 2.2.2 - Projeto altimétrico

As cotas apresentadas na planta refere-se à face superior dos degraus.

A fim de respeitar as soleiras das residências junto ao trecho em questão, procurou-se acompanhar o máximo possível o perfil da escada existente, fazendo pequenas compensações conforme a necessidade.

#### 3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 3.1 - Introdução

Parte da locação foi executada em cima do trecho da escadaria existente no local, em estado precário. Nos trechos restantes procurou-se adequar o greide de projeto, o máximo possível ao greide do terreno existente afim de ter-se o mínimo de movimento de terra necessário para a execução da escadaria. Assim sendo, não se tem uma terraplenagem expressiva.

3.2 - Execução dos serviços de terraplenagem

Serão efetuados nos cortes e aterros observando-se as especificações do caderno de encargos da prefeitura de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

#### 4 – MUROS DE ARRIMO

4.1 – Situação

Na Escadaria do Beco do Rio Tejo foi projetado muros de arrimo em aterro nos locais onde as alturas de aterro variam de 1,60 m a 2,00 m, em muros de alvenaria de pedra.

O projeto do muro de arrimo em aterro, localiza-se entre as seguintes estacas:

- 1+15 à 2+03, com altura variável entre 1,60 à 2,00 m.

Foram projetados muros de contenção, com a finalidade de não prejudicar os proprietários das áreas lindeiras à via, como também com o intuito de evitar futuras erosões.

As fundações dos muros devem ter no mínimo 0,25 m de profundidade, em materiais com penetração de quatro ou mais golpes, de trinta centímetros.

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

#### RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM

A compatibilização do projeto geométrico com o de drenagem foi feita em função dos levantamentos planialtimétricos e as plantas cadastrais que envolvem o trecho.

Visita ao trecho

Na visita ao trecho foram feitas as verificações conforme se segue:

- Participantes: Engª Sônia Botoni da Consultora GAMA Engenharia Ltda.; Engª Gilmara Toillier da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Engª Daniela Benfica do Departamento de Esgoto Pluvial (DEP).

- Comentário:

Foi dado orientações em campo, pelos técnicos da SMOV e DEP, quanto aos critérios a adotar para o levantamento topográfico e posteriormente ao projeto geométrico e de drenagem;

Definições quanto ao emissário final: A rede pluvial terá como emissário final a rede que passa no cruzamento da rua Frederico Etzberger com a rua Sebastião.

Orientações para o projeto geométrico

Escadaria  padrão com degraus de 1,50 m de largura.

Orientações para o projeto de drenagem

Posto pluviométrico: 8 DISME;

Período de retorno: 5 anos;

Coeficiente de escoamento: 0,60;

Velocidades: máx. de 4,00 m/s e min. de 0,80 m/s;

Recobrimentos mínimos: Passeio de 0,60 m e Pista de 1,00 m;

Envelopamentos: Para recobrimentos inferiores aos mínimos e para coletores de fundo;

Altura máxima de PVs: 2,50 m;

Ressalto máximo de PVs: 1,20 m.

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### ORÇAMENTO

#### ANEXOS

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS