###### SUMÁRIO

### SUMÁRIO

| - APRESENTAÇÃO ....................................................................... - MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.................................... - OBJETIVO.................................................................................... - ESTUDOS..................................................................................... 4.1 ESTUDOS HIDROLÓGICOS................................................ 4.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS............................................... 4.3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS................................................. - PROJETOS................................................................................... 5.1 PROJETO GEOMÉTRICO.................................................... 5.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM..................................... 5.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO......................................... 5.4 PROJETO DE DRENAGEM................................................. - QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS.............................. | 03 05 07 09 10 18 27 37 38 43 50 61 85 |
| --- | --- |

- 1.APRESENTAÇÃO

- 1.APRESENTAÇÃO

A empresa, CJB Engenharia & Topografia Ltda, estabelecida na Rua Oscar Pedro Kulzer - 395 Canoas/RS, inscrita no C.G.C./MF sob o n.º 73.572.018/0001-31, apresenta o Projeto Final de Engenharia da Rua Marques Rebêlo. Sua extensão de 180m, com ínicio na Rua Delegado Eli Corrêa Prado indo até a Rua I, localizada no loteamento Chácara da Fumaça que pertence ao lote 5 da Região Nordeste, conforme o contrato Livro –339-D ; Fls.-273 ; Reg. 022323.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

INSERIR ARQUIVO   SITUACAO.DWG

- 3. OBJETIVO

- 3. OBJETIVO

O presente Relatório foi desenvolvido conforme as instruções do Edital e seus Termos de Referência para a elaboração do Projeto Final de Engenharia de vias públicas no município de Porto Alegre/RS.

Objetiva, principalmente, apresentar toda a metodologia utilizada para o desenvolvimento do referido projeto.

- 4. ESTUDOS

# 4.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

# 4.1 ESTUDOS HIDROLÓGICOS

# 4.1.1 - Introdução

Nesta fase inicial dos trabalhos, as atividades concentraram-se na coleta de dados, na avaliação local da drenagem, no estudo e fixação dos parâmetros a serem adotados no projeto.

O exame do local teve as seguintes atenções:

- Condições da drenagem existente;

- Análise dos pontos prováveis de deságüe da drenagem a implantar;

- Avaliação preliminar das bacias hidrográficas.

Os estudos hidrológicos têm a finalidade de determinar a ocorrência dos eventos, com o objetivo de propiciar subsídios para o planejamento das obras e o dimensionamento dos dispositivos de drenagem das vias.

As contribuições pluviais de interesse para o projeto são as chuvas intensas, nestes casos, de curta  duração.

Elaborou-se a caracterização climática da região, objetivando fornecer elementos para programação da execução das obras. Para tanto, apresenta-se a evolução mensal das precipitações totais, nº de dias de chuva, umidade e temperatura.

Os critérios adotados para determinação das chuvas intensas, bem como nas verificações hidráulicas,  tiveram como base o Caderno de Encargos do Município de Porto alegre, Volme 4 , Esgotos Pluviais.

## 4.1.2 - Caracterização Climática da região

A caracterização climática de Porto Alegre, em termos de chuvas, umidade e temperatura, foi elaborada a partir dos dados constantes no Atlas Agroclimático, desenvolvido pelo IPAGRO.

A seguir ilustra-se a evolução mensal dos parâmetros relacionados.

4.1.3 - Chuvas Intensas de Projeto

As chuvas intensas são correlacionadas com intensidade-duração-tempo de recorrência, de forma a propiciar os elementos para projeto das obras hidráulicas.

Conforme o zoneamento definido pelo DEP, as chuvas devem refletir o local onde se inserem as obras de drenagem. No presente caso, por tratar-se da região Norte de Porto Alegre, a equação representativa corresponde ao Posto Aeroporto, cuja  fórmula é:

Imáx=748,342xTR0,191(Td+10)0,803

A partir da equação apresentada, desenvolveram-se as relações Intensidade – Duração – Tempo de Recorrência na forma gráfica, objetivando ilustrar-se a mesma.

4.1.4 – Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência a ser utilizado nas chuvas de projeto segue as recomendações do DEP, qual seja:

TR = 5 anos para tubulações secundárias;

TR = 10 anos para bueiros em escoamento livre;

# 4.1.5 - Interação de Drenagem e Geometria da Via

O sistema de drenagem previsto para as ruas em questão, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

A concepção do sistema seguirá os critérios comumente utilizados em drenagem urbana, ou seja, captação em ambos lados da via, através de bocas de lobo tipo guia.

4.1.5.1 - Traçado da Rede

No trecho da rede coletora levar-se-á em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- Existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- Condições de operação e manutenção da rede;

- Existência de rede coletora em ruas próximas;

- Ponto de lançamento final.

O traçado da tubulação coletora das águas pluviais, considerado aspectos antes relacionados, será efetuado em um dos lados da via, sob o passeio, respeitando as interferências existentes.

4.1.5.2 – Captação e Poços de Visita

A previsão das bocas-de-lobo será em função  da capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos para projetos de drenagem pluvial urbana.

Os poços de visita (PV) serão previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- Distâncias máximas consecutivas de 50 m;

- Nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- Nas interligações de tubulações.

Finalizando, a concepção do traçado da rede irá considerar criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação.

## 4.1.6 – Dimensionamento Hidráulico

4.1.6.1 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões será com base ao Método Racional, conforme orientação do DEP.

O valor do coeficiente de escoamento - C - será adotado igual a 0,60 , em função da urbanização da região.

4.1.6.2 - Áreas Contribuintes

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo será procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano,  escala 1:1000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

- Levantamento topográfico do trecho.

4.1.6.3 - Tempo de Concentração

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, será calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressa é:

Tc=0,0197.L0,77i0,385Sendo:

TC = tempo de concentração (minutos);

L   = comprimento do talvegue (m);

i     = declividade média do talvegue (m/m).

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado será de 5 minutos.

4.1.6.4 – Dimensionamento Hidráulico dos Coletores

O dimensionamento hidráulico dos coletores será efetuado pela expressão de Manning, não ultrapassando o tirante de 80% da seção de escoamento e velocidades entre o mínimo de 0,6 m/s e o máximo de 4,0 m/s.

INSERIR ARQUIVO  CLIMA-POA.XLS  LADO DIREITO

INSERIR ARQUIVO  CLIMA-POA.XLS LADO ESQUERDO

INSERIR ARQUIVO  CurvasIDF-DEP-Norte.XLS

4.2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

4.2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos foram desenvolvidos com o intuito de se obter os dados necessários e suficientes para a perfeita caracterização do trecho, bem como definir o cadastro das vias urbanas.

Os serviços realizados foram:

- Cadastro das vias com  a localização e características dos imóveis (Testadas);

- Locação do eixo da via;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo;

- Seções transversais, com nivelamento das soleiras de todos os prédios que poderão ser afetados, em termos de drenagem e/ou regularização do greide;

- Cadastro geral de todas as interferências ao projeto;

- Amarrações e nivelamento (concordância) das ruas transversais;

- Amarração e nivelamento dos pontos de sondagem.

4.2.1. Planimetria

Foi implantada uma poligonal e materializada através de marcos de concreto e amarrada planimetricamente aos pinos 5541 e 5542 fornecidos pela Gerência de Cartografia do município e com coordenadas a seguir descritas:

Coordenadas

| Pinos | E | N |
| --- | --- | --- |
| 5541 | 188.262,783 | 1.676.019,292 |
| 5542 | 188.299,962 | 1.676.263.936 |

Em virtude da distância entre os pinos acima citados e a rua em questão, observou-se a necessidade de um transporte de coordenadas dos pinos até o marco P6 implantado no inicio do trecho conforme planta cadastral.

Após aprovação do eixo de projeto, o mesmo foi locado de 20 em 20m. Em locais com necessidade de melhor detalhamento altimétrico o eixo foi locado com menor espaçamento.

O eixo locado foi amarrado a poligonal de apoio.

4.2.2. Altimetria

Para o levantamento altimétrico tomou-se como referência a RN 187 fornecida pela Gerência de Cartografia do Município.

A poligonal de apoio implantada ao longo do trecho, foi nivelada e contranivelada servindo como rede de RN´s do trecho em estudo.

Foram ainda implantadas RN´s auxiliares em vigas, muros, etc que estão representadas nas pranchas do Projeto Geométrico.

O eixo de projeto foi nivelado e contranivelado com fechamentos na poligonal de apoio.

O levantamento das seções transversais foi executado em todos os pontos locados no eixo de projeto, e ainda em pontos específicos em que se verificou necessidade de melhor detalhamento do projeto, como em vários casos de acessos transversais.

As seções transversais foram levantadas no mínimo de alinhamento a alinhamento.

LOCALIZAÇÃO DOS PINOS DE REFERÊNCIA PLANIMÉTRICA

INSERIR PLANILHA DE COORDENADAS DOS PINOS

#### FOTOS

4.3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

4.3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

4.3.1. Considerações Preliminares

A execução do Projeto de Pavimentação, na modalidade geral é adotado pelas Prefeituras e órgãos rodoviários afins - federais e estaduais - e requerem a execução de estudos geotécnicos, desdobrados como segue:

- estudos geotécnicos de campo , abrangendo prospeção a pá e picareta e coleta de amostras para ensaios em laboratório.

- estudos em laboratório, com a caracterização dos solos amostrados.

4.3.2. Estudos Geotécnicos de Campo

A prospecção a pá e picareta nas áreas a pavimentar, foram executadas em 03 pontos da área.

As perfurações distribuíram-se entre bordas direita, esquerda e eixo alternativamente.

As profundidades oscilaram  em 1,50 m de acordo com  as condições geotécnicos encontradas e identificados os pontos de N.A. e foram reconhecidos os distintos horizontes e coletadas amostras representativas para os ensaios de laboratório conforme boletins de sondagens em anexo.

No quadro abaixo estão os locais onde foram realizados os ensaios de densidade natural e umidade natural.

| Rua | N de furos | Local | Profundidade(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marques Rabelo | 1 | Estaca 2+00 | 0,50 e 1,50 |
|  | 2 | Estaca 6+00 | 0,50 e 1,50 |
|  | 3 | Estaca 8+10 | 0,50 e 1,50 |

4.3.3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO

Os estudos geotécnicos de laboratório abrangeram:

- Caracterização dos horizonte amostrados nos  ensaios de granulometria por peneiração e índices físicos ( limites de liquidez e plasticidade)

- Ensaios de compactação na energia AASTHO Normal

- Ensaio de ISC (Índice de Suporte Califórnia)

- Densidade de campo (método do cilindro cortante) e umidades  de campo   conforme tabela acima.

4.3.4. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos desses estudos,  reúnem-se nos seguintes documentos :

- Boletins de sondagens, descrevendo horizontes identificados nas prospecções, espessura, classificação visual de campo e demais peculiaridades de eventual interesse do projeto.

- Quadro resumo dos ensaios, sintéticos e abrangentes.

4. 4. BOLETIM  E PLANTA DE FUROS DE SONDAGENS

INSERIR ARQUIVO: Boletim_sond_marques rebelo.xls- boletim sondagem

INSERIR PLANTA DE FUROS

4. 5. DENSIDADE DE CAMPO

INSERIR ARQUIVO: Boletim_sond_marques rebelo.xls --DENSIDADE DE CAMPO

4.5. QUADRO RESUMO DOS ENSAIOS

INSERIR ARQUIVO: Quadro_de_Resumo_Marques Rebelo.DOC

5. PROJETOS

5.1. PROJETO GEOMÉTRICO

5.1. PROJETO GEOMÉTRICO

5.1.1. Planimetria

Definição do eixo:

O eixo de projeto foi definido através dos elementos fornecidos pelo DEMHAB conforme planta citada no projeto Geométrico.

O gabarito previsto para a via em estudo é de 12,00m sendo pista de 7,00m e passeios de 2,50m.

O Projeto planimétrico está apresentado em escala 1:500.

5.1.2. Altimetria

Neste trecho o greide de projeto foi projetado procurando minimizar o movimento de terra, bem como compatibilizar os passeios de projeto com as soleiras e acessos existentes, resultando na maior parte do trecho em um greide colante.

O projeto altimétrico está apresentado nas escalas 1:500 Hor. e 1:50 Vert.

As seções transversais estão apresentadas nas escalas 1:100 Hor. e 1:50 Vert. em pranchas específicas.

PLANTAS

5.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

5.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

5.2.1. Introdução

A terraplenagem originada do greide projetado resumir-se-á quase que exclusivamente à regularização e compactação e do subleito existente, cortes e eventuais complementações.

O presente projeto foi concebido de forma a reduzir tanto quanto possível os custos de implantação do projeto no que diz respeito, principalmente, quanto aos volumes de corte e aterro, bem como promover ao máximo a compensação de movimento de terra na área de abrangência do projeto,

Buscou ainda garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como proporcionar a circulação de pedestres, automóveis, ônibus e caminhões.

Foram adotados os seguintes taludes:

- Corte – 1 : 1

- Aterro – 1 : 1,5

5.2.2. Cálculo dos Volumes

O cálculo os volumes dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria das seções de projeto, cujos dados constam na planilha de cubagem de terraplenagem a seguir.

###### PLANILHA DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM

INSERIR ARQUIVO  PLANILHA DE VOLUME

#### NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INSERIR ARQUIVO: DESENHO AUTOCAD

INSERIR ARQUIVO NS SERVICO TERRAPLENAGEM

###### 5.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.3.1. Áreas a pavimentar

O presente projeto abrange os seguintes segmentos:

- Rua Marques Rabelo

5.3.2. Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo

O método de dimensionamento utilizado foi o preconizado pelo Termo de Referência.

Parâmetros básicos de cálculos a serem  adotados :

- Numero N  de acordo com as características das vias foi calculado

utilizando o manual de Pavimentação do DNER de1996.

- ISP indice de suporte de projeto

5.3.2.1. Tráfego e cálculo do N

Para a classificação da via foi considerado os pontos comerciais (identificados no projeto geométrico) ,informações de moradores e proprietários de prédios residenciais e comerciais  , informações do DMLU e EPTC , localização da rua no contexto da região bem como observações durante o levantamento topográfico.

Conforme informações do DMLU a passagem do veiculo ocorre três vezes por semana dependendo do intinerário ,até mais de uma vez  na mesma rua (podendo chegar a 3 vezes).

Foi considerado duas vezes na semana na mesma rua ,três vezes por semana ,importando em uma passagem por dia.

As caracteristicas dos veiculos são :

Veiculo coletor  capacidade = 15m3

Tara= 10t

Peso bruto = 19t

Distribuição por  eixo= 70% traseiro e  30% no dianteiro

Para o cálculo da carga considerou-se a média da plena carga e da meia carga ou seja 12 t no eixo traseiro.

| Classe | Via | Quat. Prevista de caminhões | Vo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Local | Caminhão de lixo 3 vezes por semana (2 vezes na mesma rua) = 1 por dia Caminhão de médio = 1 por dia | 2 |

N= 365 .P.Vm ,FE.FC.FR

P= periodo do projeto (10 anos)

Vm= volume médio diário

T=taxa de crecimento de 5% ao ano

Vo= volume médio diário inicial

FE= fator de eixos=2.0

FC= fator de carga=2,55

FR= fator climático (1.0)

| Eixo simples | Nº eixos | % | Fator de equivalência | Equiv. Operações | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 2 | 50.00 | 0,1 | 5,00 |  |
| 8 | 1 | 25,00 | 1,0 | 25,00 |  |
| 12 | 1 | 25,00 | 9,0 | 225,00 |  |
| Total | 4 | 100 |  | 255,00 | 2.3 x 104 |

Como conclusão baseados nos valores acima classificamos a via em :

CLASSE 2

5.3.2.2.   INDICE DE SUPORTE DE PROJETO

- Índice de Suporte de Califórnia valem as indicações os estudos geotécnicos que se basearam na média aritmética dos valores encontrados :

Rua Marques Rabelo	 		CBR = 10 %

5.3.2.3.  CÁLCULO DAS ESPESSURAS

O cálculo das espessuras será efetuado adotando como revestimento CBUQ e base de brita graduada. Os coeficientes estruturais utilizados foram :

- Revestimento com CBUQ				KR  = 2.0

- Base de brita graduada					KB   = 1.0

5.3.2.4.   Considerações sobre o uso de materiais de base e reforço do sub-leito

- Base

Será constituída de brita graduada,  com um grau de compactação de no mínimo 100 %   do proctor modificado.

Após completar as escavações e aterros, deverá ser procedida regularização e compactação do sub-leito.

5.3.3. Dimensionamento

5.3.3. Rua   Marques Rabelo

Adotando como revestimento  CBUQ e a base de BG e aplicando a tabela do termo de referência teremos:

Revestimento com CBUQ				            4 cm

Base de brita graduada					20cm

| Material | Convenção | Espessura |
| --- | --- | --- |
| CBUQ |  | 4 cm |
| BRITA GRADUADA |  | 20 cm |

5.3.7 .  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

##### RELAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

1-   Escavação mecânica

2-   Transporte c/tombadeira até 2km

3-   Transporte p/ km excedente

4-   Regularização e compactação do sub-leito

5-   Reforço do sub-leito c/ areia

6-   Base de brita graduada

7-   Imprimação asfáltica taxa 1l/m2

8-   Fornecimento e aplicação de CBUQ

9-   Fornecimento e aplicação de meio-fios de concreto p/fabricados

10-  Regularização dos passeios c/ solo local

###### NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

INSERIR ARQUIVO DESENHO AUTOCAD

INSERIR ARQUIVO: NS PAVIMENTACAO REBELO

5.4. PROJETO DE DRENAGEM

5.4 - PROJETO DE DRENAGEM

5.4.1 - MEMORIAL DESCRITIVO

a - Concepção

O sistema de drenagem previsto para a RUA Marques Rebelo, trecho entre Rua  Delegado Eli Corrêa Prado Rua I, contempla, basicamente, a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

A concepção do sistema de drenagem seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

b - Traçado da Rede

O traçado da rede coletora levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

. condições de operação e manutenção da rede;

. ponto de lançamento final;

. interferências com infra-estrutura implantada;

As interferências foram verificadas a partir do cadastro dos elementos observados in loco, auxiliados na base dos elementos cadastrais fornecidos pelo DEP, referente a tubulações pluviais, e pelo SMOV/DMAE, sobre as tubulações de esgoto sanitário e redes de água (vide Anexos).

A consideração destes aspectos culminou na concepção do sistema apresentado nos desenhos ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno e Encargos do DEP.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados aspectos antes relacionados, foi efetuado no passeio.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

. distância máxima consecutiva de 50 m;

. nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

. nas interligações de tubulações.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final de esgotos, sendo estes estabelecidos pelo DEP.

c  Cálculo da Vazões

A determinação das vazões foi com base ao Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30ha);

Q = 2,78 x C x I x  A 0,95    (áreas entre 30 e 50ha);

Q = 2,78 x C x I x A	0,90    (áreas entre 50 e 150 ha).

sendo:

Q - vazão do trecho em 1/s;

2,789 - constante de ajustamento das unidades;

I - intensidade máxima de chuva em mm/h;

A - área de drenagem total contribuinte em ha;

C - coeficiente do escoamento médio (run-Off).

O valor do coeficiente de escoamento - C - foi adotado igual a 0,60, em  conformidade com as características locais.

d - Áreas Contribuintes

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho  em estudos foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

- Planta Cadastral do DEP, escala 1:2000.

Após a demarcação das bacias de contribuições sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

Com base nos subsídios de campo e nos elementos cartográficos existentes foram demarcadas as bacias hidrográficas, e a partir destas foram calculadas por planimetria.

e - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseado na expressão:

a x TRb

Imáx= ------------------

(tdi  + c)d

sendo:

Imáx		= intensidade máxima em mm/h;

a,b,c,d	= parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime 			    pluviométrico local;

TR		= tempo de recorrência (anos);

td		= tempo de concentração ou duração da chuva (min).

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto AEROPORTO, onde insere se o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

0,191

748,342 x TR

Imáx= --------------------------

0,803

(td + 10)

f - Tempo de Concentração

O tempo de concentração referente as contribuição externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

0,77

L

TC = 0,01947  ------------

0,385

i

sendo:

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

g - Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

2/3

Q = S x K  x Rh    x I½;

sendo:

Q = capacidade de vazão da canalização em m³/s;

K = coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso);

S = seção da canalização em m²;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,60 m/s.

Em casos especiais, tolerou-se a velocidade máxima de 5,0 m/s, conforme entendimento com o DEP.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80% da seção de escoamento.

5.4.2  - CÁLCULOS HIDRÁULICOS

a - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância.

b - Planilhas

A seguir apresenta-se planilha referente aos cálculos hidráulicos das sarjetas e das tubulações, conforme os procedimentos anteriormente descritos.

5.4.3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as prescrições do cadernos de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.e os desenhos anexos apresentados a seguir.

5.4.4 - QUANTITATIVOS

A seguir apresentam-se planilhas contendo as quantidades dos serviços previstos no projeto concebido, arredondados em até 5%  acima dos valores obtidos analiticamente.

5.4.5.ANEXOS

5.4.6. DESENHOS

5.4.7. PLANTAS

- QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

MONTAR ORÇAMENTO