PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 1 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 1 | CIMBRAMENTO SOB O PONTILHÃO (m³) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Serra circular | h | 0,81 | 0,100 | 0,08 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Madeira serrada de eucalipto | m³ | 596,00 | 0,004 | 2,56 |
|  | - Escoras de eucalipto | m³ | 158,45 | 1,600 | 253,52 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,100 | 0,74 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 0,300 | 1,48 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,300 | 0,99 |
|  | - Custo direto | m³ |  |  | 259,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 77,81 |
|  | - Preço unitário | m³ |  |  | 337,18 |
| PC – 2 | FORMAS DE COMPENSADOS RESINADO DE 12 mm PARA A PONTE (m2) COM REAP 1X |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Serra circular | h | 0,81 | 0,200 | 0,16 |
|  | - Serra fita | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Desempenadeira elétrica | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Furadeira elétrica | h | 1,25 | 0,200 | 0,25 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,300 | 2,22 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 1,800 | 8,89 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,500 | 4,97 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Compensado resinado de 12 mm | m² | 7,50 | 1,050 | 7,88 |
|  | - Madeira serrada de pinho | m³ | 596,00 | 0,005 | 2,98 |
|  | - Prego | kg | 2,80 | 0,200 | 0,56 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 28,15 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 8,45 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 36,60 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

| QUADRO 2 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 3 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA - 50 (kg) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Máquina de cortar ferro | h | 9,21 | 0,020 | 0,18 |
|  | - Máquina de dobrar ferro | h | 7,49 | 0,020 | 0,15 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Armador | h | 4,94 | 0,055 | 0,27 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,055 | 0,18 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Aço CA - 50 | kg | 1,40 | 1,050 | 1,47 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,020 | 0,05 |
|  | - Custo direto | kg |  |  | 2,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,71 |
|  | - Preço unitário | kg | - | - | 3,08 |
| PC – 4 | FORNECIMENTO.PREP. LANÇAM. CONCRETO fck 15MPa com consumo de 350kg de cimento por m³ de concreto (m3) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Betoneira 320l | h | 1,97 | 0,25 | 0,49 |
|  | - Compressor de ar | h | 39,53 | 0,100 | 3,95 |
|  | - Vibrador ar comprimido | h | 1,00 | 0,500 | 0,50 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Pedreiro | h | 4,94 | 3,000 | 14,82 |
|  | - Vibradorista | h | 4,94 | 0,500 | 2,47 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 3,000 | 9,93 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Cimento Portland comum | kg | 0,28 | 350,00 | 98,00 |
|  | - Brita | m³ | 25,00 | 0,88 | 22,00 |
|  | - Areia | m³ | 20,00 | 0,60 | 12,00 |
|  | - Custo direto | m³ |  |  | 167,86 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 50,36 |
|  | - Preço unitário | m³ |  |  | 218,22 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 3 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 5 | DRENOS VERTICAIS (un.) |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,005 | 0,03 |
|  | - Armador | h | 4,94 | 0,200 | 0,98 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tubo de PVC Ø 100 mm | m | 3,75 | 0,450 | 1,69 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,100 | 0,28 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 3,64 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,09 |
|  | - Preço unitário | un |  |  | 4,73 |
| PC – 6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DAS SUPERFÍCIES DE CONC. DA PONTE (m2) |  |  |  |  |
|  | - Equipamentos |  |  |  |  |
|  | - Escovas rotativas elétricas para lixamento leve | h | 5,00 | 0,050 | 0,25 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Andaimes e plataformas | un | 522,27 | 0,001 | 0,52 |
|  | - Selador | l | 120,00 | 0,015 | 1,80 |
|  | - Tinta acrílica | l | 200,00 | 0,030 | 6,00 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,003 | 0,02 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,100 | 0,49 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 9,74 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 2,92 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 12,66 |
| PC – 7 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DO GUARDA-CORPO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Lixa | un | 0,20 | 1,000 | 0,20 |
|  | - Primer | lt | 8,70 | 0,080 | 0,70 |
|  | - Esmalte sintético | lt | 10,20 | 0,150 | 1,53 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,200 | 0,99 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 4,09 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,23 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 5,32 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 4 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 8 | GUARDA CORPO METÁLICO Ø4” (m) |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tubo de aço Ø4” #2mm | m | 26,91 | 1,380 | 37,14 |
|  | - Tubo de aço Ø2,5” #2mm | m | 16,01 | 1,200 | 19,21 |
|  | - Chapa de aço 18x18x1,25 | un | 8,00 | 0,678 | 5,42 |
|  | - Parafuso de expansão tipo Parabolt Ø12,5mm | un | 1,70 | 2,720 | 4,62 |
|  | - Joelho de ferro galvanizado Ø4” | un | 79,79 | 0,678 | 54,10 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Aparelho de solda | h | 9,21 | 0,522 | 4,81 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,131 | 0,97 |
|  | - Serralheiro soldador | h | 4,94 | 0,522 | 2,58 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,043 | 3,45 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 132,30 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 39,69 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 171,99 |
| PC – 9 | GUARDA CORPO METÁLICO Ø2,5” (m) |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tubo de aço Ø2,5” #2mm | m | 16,01 | 1,692 | 27,09 |
|  | - Tubo de aço Ø2” #2mm | m | 11,24 | 1,385 | 15,57 |
|  | - Acessórios e mat. diversos | kg | 7,70 | 0,800 | 6,16 |
|  | - Joelho de ferro galvanizado Ø2” | un | 51,63 | 0,770 | 39,76 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Aparelho de solda | h | 9,21 | 1,538 | 14,16 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,385 | 2,85 |
|  | - Serralheiro soldador | h | 4,94 | 1,538 | 7,60 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 3,077 | 10,18 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 123,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 37,01 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 160,38 |
| PC – 10 | GABIÕES CAIXA – INCLUSO ENCHIMENTO (m3) |  |  |  |  |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Caixas de gabião de arame galvanizado revestidos com PVC – incluso tensores | m3 | 72,00 | 1,000 | 72,00 |
|  | - Pedra de mão (10cm<Ø<20cm) | m3 | 28,86 | 1,000 | 28,86 |
|  | - Geotêxtil não-tecido 200g/m2 | m2 | 2,20 | 1,000 | 2,20 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 1,000 | 7,41 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 4,000 | 13,24 |
|  | - Custo direto | m3 | - | - | 123,71 |
|  | - BDI de 30% | % | - | - | 37,11 |
|  | - Preço unitário | m3 | - | - | 160,82 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 5 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-11 | TELA EQ98 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,005 | 0,03 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,030 | 0,09 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tela EQ98 | m² | 4,07 | 1,050 | 4,27 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,010 | 0,02 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 4,41 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,32 |
|  | - Preço unitário | m² | - | - | 5,73 |
| PC-12 | PINTURA BETUMINOSA (m²) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,100 | 0,49 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Emulsão asfáltica (lata 18l) | un. | 70,80 | 0,020 | 1,41 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 1,97 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,59 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 2,56 |
| PC-13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PEAD Ø315mm PB (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Assentamento CÓD115 tabela SMOV s/ BDI | m | 5,52 | 1,000 | 5,52 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Tubo PEAD Ø315mm PB | m | 64,40 | 1,050 | 67,62 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 73,14 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 21,94 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 95,08 |
| PC-14 | MUDANÇA DA PORTA DA FRENTE PARA LATERAL DE PRÉDIO DE MADEIRA (un) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 4,000 | 29,64 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 16,000 | 79,04 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 16,000 | 161,64 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Madeira | m3 | 450,00 | 0,130 | 58,50 |
|  | - Pregos | kg | 2,80 | 2,000 | 5,60 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 225,74 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 67,72 |
|  | - Preço unitário | un |  |  | 293,46 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 6 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-15 | MUDANÇA DE PORTA DE FRENTE PARA LATERAL EM PRÉDIO DE ALVENARIA (un) |  |  |  |  |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 2,000 | 14,82 |
|  | - Pedreiro | h | 4,94 | 8,000 | 39,52 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 8,000 | 39,52 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 16,000 | 52,96 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Acessórios metálicos | kg | 20,00 | 1,000 | 20,00 |
|  | - Serviços |  |  |  |  |
|  | - Demolição alvenaria tijolo – SMOV CÓD180 s/BDI | m3 | 33,02 | 1,600 | 52,83 |
|  | - Alvenaria tijolo maciço 0,25 assente argamassa cim x areia – SMOV CÓD184 s/ BDI | m² | 34,56 | 4,000 | 138,24 |
|  | - Chapisco de cim x areia – SMOV CÓD188 s/ BDI | m² | 1,80 | 6,000 | 10,80 |
|  | - Reboco arg cim x areia 1:5 – SMOV CÓD194 s/ BDI | m² | 5,72 | 6,000 | 34,32 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 403,01 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 120,90 |
|  | - Preço unitário | un |  |  | 523,91 |
| PC-16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PEAD Ø315mm PB (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Assentamento CÓD115 tabela SMOV s/ BDI | m | 5,52 | 1,000 | 5,52 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Tubo PEAD Ø315mm PB | m | 64,40 | 1,050 | 67,62 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 73,14 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 21,94 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 95,08 |
| # PROJETO DA RUA LENIN |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |