PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

RUA  NEI BASTOS

Da Rua Alexandre Wagner até a Rua Oscar da Silva

Região Humaitá/Navegantes

Lote 1

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta os trabalhos realizados e os resultados obtidos na elaboração dos Projetos Geométrico, de Pavimentação, de Drenagem e de Muros de contenção elaborados pela empresa PIZZATO & PIZZATO LTDA, sob a contratação e fiscalização da SMOV/PMPA, para a via abaixo discriminada:

- Lote 1 PI 2203;

- Região Humaitá/Navegantes;

- Rua: Nei Bastos;

- Trecho: Da Rua Alexandre Wagner até a Rua Oscar da Silva;

- Edital n° 02.081035.03.9 ( TP 137/2003)

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 5,00m de largura, com declividade transversal de 2,00% com declividade para um dos lados, sendo que o espelho do meio-fio do lado alto é de 5,0cm e do lado baixo é de 15cm. Desta forma os meio-fios em ambos os lados da via terão a mesma cota.

Não serão atingidos postes ou árvores na pavimentação desta via.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um equilíbrio junto a soleiras do lado esquerdo (lado contrário ao da praça), bem como manter declividade longitudinal de no mínimo 0,30% exigidos pelo DEP para escoamento das águas pluviais na sarjeta. Por isto o greide de projeto ficou rebaixado em relação ao terreno natural junto a rua Nilo da Silva.

5. - Observações

- Comprimento   82,65m

- Largura:            5,00m

- Área:                 413,25m2

- Trecho: Entre  Rua Alexandre Wagner e a Rua Oscar da Silva.

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem objetiva a determinação das seções transversais de terraplenagem, o calculo dos volumes de terraplenagem e preparação das notas de serviço de terraplenagem.

A plataforma de terraplenagem resulta na largura da pista de rolamento acrescida de 0,25m de cada lado.

As notas de serviço de terraplenagem foram elaboradas através de programa computacional,  contendo todos os elementos para a marcação da obra, constituídos por distâncias e cotas de cada ponto característico. As notas de serviço são apresentadas a seguir.

Os volumes de corte e aterro, foram determinados por meio computacional considerando-se as seções teóricas de corte e aterro, através da soma dos produtos das áreas pela semidistância.

Para homogeneização dos volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactado e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4.

As planilhas com os cálculos dos volumes são apresentadas a seguir.

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

RUA  NEI  BASTOS

DETERMINAÇÃO DO Nº DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO

Segundo a EPTC esta via não tem atualmente transito de ônibus e nem há planejamento para tal.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana com caminhão toco com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), podendo, em virtude do intinerário passar mais de uma vez, no mesmo sentido de tráfego.

A vistoria em campo aponta  inexistência de estabelecimentos comerciais nesta via.

Foi considerado em 10 (dez) anos o período do projeto com crescimento de 5% ao ano.

Conforme planilha a seguir esta via é  Classe 2. Neste caso específico, a Classe não é significativa, pois como o pavimento será em pedra irregular o dimensionamento não é pré estabelecido pelo Termo de Referência, devendo ser realizado via método de dimensionamento do DNER

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados  três furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, até uma profundidade mínima de 2,00M sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

DENSIDADE IN SITU

UMIDADE NATURAL

Os furos foram efetuados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

Pelo pavimento ser de pedra irregular, o dimensionamento será feito conforme DNER.

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotado o valor de Isp = 6%, valor este mais econômico para o dimensionamento, pois evita reforços e representa o trecho de maneira mais significativa.

O valor do N foi calculado, com base no tráfego levantado como sendo,

N= 3,91x 10	4

COEF. DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL (K)

Em consonância com as disposições do método empregado e de instrução da Fiscalização, no caso de reforço de areia, foram adotados para os materiais selecionados para a formação da estrutura do pavimento os coeficientes de equivalência estrutural que seguem:

- Pedra Irregular: K=1,0;

- Base Granular: K=1,0;

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

Por tratar-se de região baixa e plana, com nível de lençol freático alto e sujeita a drenagem mais lenta, foi adotado o revestimento de pedra irregular.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

A estrutura de pavimento para este Isp deverá  proporcionar uma espessura equivalente a 42cm, resultando na estrutura abaixo proposta. .

.

Revestimento com                Camada de                Base de Brita

Pedra Irreg.                       Areia                        Graduada

( cm )                                ( cm )                          ( cm )

12                                      10                               20

QUADRO  DE  QUANTIDADES

RUA 	NEI BASTOS

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem da via e seu entorno, inclusive as águas provenientes da rua Tangerina. Foi eliminado o coletor de fundos que existias na estaca 10.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através BLs de máxima eficiência, conduzindo-as por tubulação até o arroio existente.

A Rede Pluvial foi projetada sob a pista afastada da rede de esgoto existente.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do IPH para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c = 0,60

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será tubulação existente na Rua Alexandre Wagner.

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

A drenagem foi projetada de modo a evitar o remanejamento das redes de água existentes.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

A rede de esgoto sanitário esta em fase de implantação e será pelo i meio da rua um pouco para o lado esquerdo, não causando interferência com a rede pluvial projetada.

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;