PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

RUA  DOIS   DA  VILA  MAPA

A partir da Rua Santo Dias da Silva até o final

Região Lomba do Pinheiro

Lote 1

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta os trabalhos realizados e os resultados obtidos na elaboração dos Projetos Geométrico, de Pavimentação, de Drenagem e de Muros de contenção elaborados pela empresa PIZZATO & PIZZATO LTDA, sob a contratação e fiscalização da SMOV/PMPA, para a via abaixo discriminada:

- Lote 1 PI 2203;

- Região Lomba do Pinheiro;

- Rua: Rua Dois – Vila Mapa;

- Trecho: A partir da Rua Santo Dias da Silva até o final;

- Edital n° 02.081035.03.9 ( TP 137/2003)

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 6,00m de largura, com declividade transversal de 2,50% para o lado direito no sentido do estaqueamento. Isto justifica-se devido a rua estar localizada em uma forte meia encosta, onde existem diversos muros em bom estado que seriam demolidos e reconstruídos , caso fosse adotada declividade transversal para ambos os lados. .

Não há possibilidade de implantação de coul d’ sac no final da via.

Não serão atingidos postes ou árvores na pavimentação desta via.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um equilibro  junto a soleiras em ambos os lados.

.

5. - Observações

- Comprimento 142,68m;

- Largura           6,00m

- Área:             856,08m2

- Trecho:           A partir da Rua Santo Dias da Silva até o final.

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem objetiva a determinação das seções transversais de terraplenagem, o calculo dos volumes de terraplenagem e preparação das notas de serviço de terraplenagem.

A plataforma de terraplenagem resulta na largura da pista de rolamento acrescida de 0,25m de cada lado.

As notas de serviço de terraplenagem foram elaboradas através de programa computacional,  contendo todos os elementos para a marcação da obra, constituídos por distâncias e cotas de cada ponto característico. As notas de serviço são apresentadas a seguir.

Os volumes de corte e aterro, foram determinados por meio computacional considerando-se as seções teóricas de corte e aterro, através da soma dos produtos das áreas pela semi distância.

Para homogeneização dos volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactado e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4.

As planilhas com os cálculos dos volumes são apresentadas a seguir.

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

RUA DOIS DA VILA MAPA

DETERMINAÇÃO DO Nº DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO

Segundo a EPTC esta via não tem atualmente transito de ônibus, mas há previsão para tal. Como trata-se de uma rua sem saída,  a explicação é que esta via, como fica junto ao final da linha de ônibus da rua Santo Dias da Silva, ocorre o estacionamento destes veículos em sua pista. Definimos como os primeiros 40m da rua Dois funcionando como terminal  de ônibus, portanto sujeita ao trânsito destes veículos e o restante apenas com o transito local.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana com caminhão toco com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), segundo o gráfico do fator de equivalência de operações de eixo padrão com 8,2 toneladas, em nove (09) operações.

A vistoria em campo aponta inexistência de estabelecimentos comerciais nesta via.

Foi considerado em 10 (dez) anos o período do projeto com crescimento de 5% ao ano.

Tendo em vista a não circulação de ônibus, do km 0+040 até o final, o N calculado < 10  e VDM  1, podemos classificar esta via como sendo Classe 2.

Do início até o km 0+040, por Ter circulação de ônibus, será classificada como classe especial, sendo a estrutura de pavimento dimensionada pelo método do DNER.

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados  três furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, até uma profundidade mínima de 2,00m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

DENSIDADE IN SITU

UMIDADE NATURAL

Os furos foram efetuados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

Foi utilizada a metodologia contida no Termo de Referência do EPO/SMOV/PMPA , para o trecho do km 0+040 até o final, sendo classificada como classe 2  e pelo método do DNER par o trecho do km 0+000 até o km 0+040.

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N):

4

Determinou-se para N o valor de 5,49 x 10 para o trecho do início até km 0+040.

Classe 2 para o trecho do km 0+040 até o final.

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética  para determinação do ISp  do sub-leito.

n=3

Isp = 11 %

COEF. DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL (K)

Em consonância com as disposições do método empregado e de instrução da Fiscalização, foram adotados para os materiais selecionados para a formação da estrutura do pavimento os coeficientes de equivalência estrutural que seguem:

- CBUQ: K=2,0;

- Base Granular: K=1,0;

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Segundo  tabela do Termo de Referência, para a classe 2 (km 0+040 até o final).

Revestimento com                Base de brita              Reforço do

Concreto asfáltico                 graduada                   sub-leito

( cm )                                ( cm )                       (cm)

04                                      19                              0

Segundo  método do DNER, para  classe especial (do início até o km 0+040 ), N= . 5,49 x 104  , Hpav=31cm

Revestimento com                Base de brita              Reforço do

Concreto asfáltico                 graduada                   sub-leito

( cm )                                ( cm )                       (cm)

04                                      23                              0

Por motivos executivos foi mantida a espessura do CBUQ .

QUADRO DE QUANTIDADES

RUA  DOIS

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem da via e seu entorno. O coletor de fundos existente que efetua o deságüe das águas pluviais desta bacia, foi cadastrado e verificada sua capacidade de Vazão sendo considerado apto para aproveitamento.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através BLs de máxima eficiência, conduzindo-as por tubulação até o arroio existente.

A Rede Pluvial será sob a pista mais para o lado direito de forma a evitar a interferência com a rede de esgoto sanitário existente.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do IPH para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c = 0,60

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será implantado coletor de fundos no final do trecho visando conduzir as águas pluviais até a vala existente.

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

Haverá necessidade de remanejo da rede de PVC 50mm em dois trechos.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

A rede de drenagem foi projetada de forma a evitar o remanejo da rede sanitária. A escavação entre PV5 e PV6 devera ser executada com cuidado para não atingir a rede sanitária existente.

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;