PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

RUA  SILVESTRE

A partir da Rua Guaíba até o final

Região Lomba do Pinheiro

Lote 1

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta os trabalhos realizados e os resultados obtidos na elaboração dos Projetos Geométrico, de Pavimentação, de Drenagem e de Muros de contenção elaborados pela empresa PIZZATO & PIZZATO LTDA, sob a contratação e fiscalização da SMOV/PMPA, para a via abaixo discriminada:

- Lote 1 PI 2203;

- Região Lomba do Pinheiro;

- Rua: Rua Silvestre;

- Trecho: A partir da Rua Guaíba até o final;

- Edital n° 02.081035.03.9 ( TP 137/2003)

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 7,00m de largura, com declividade transversal de 2,50% para ambos os lados.

Não serão atingidos postes e árvores.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um equilibro  junto a soleiras em ambos os lados.

.

5. - Observações

- Comprimento 298,62m

- Largura           7,00m

- Área:             2090,34m2;

- Trecho:           A partir da Rua Guaíba até o final.

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem objetiva a determinação das seções transversais de terraplenagem, o calculo dos volumes de terraplenagem e preparação das notas de serviço de terraplenagem.

A plataforma de terraplenagem resulta na largura da pista de rolamento acrescida de 0,25m de cada lado.

As notas de serviço de terraplenagem foram elaboradas através de programa computacional,  contendo todos os elementos para a marcação da obra, constituídos por distâncias e cotas de cada ponto característico. As notas de serviço são apresentadas a seguir.

Os volumes de corte e aterro, foram determinados por meio computacional considerando-se as seções teóricas de corte e aterro, através da soma dos produtos das áreas pela semidistância.

Para homogeneização dos volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactado e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4.

As planilhas com os cálculos dos volumes são apresentadas a seguir.

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

RUA  SILVESTRE

DETERMINAÇÃO DO Nº DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO

Segundo a EPTC esta via não tem atualmente transito de ônibus e nem há planejamento para tal.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana com caminhão toco com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), sem passagem repetida no mesmo sentido.

A vistoria em campo aponta inexistência de estabelecimentos comerciais nesta via.

Foi considerado em 10 (dez) anos o período do projeto com crescimento de 5% ao ano.

A distribuição de gás se dá uma vez por semana.

Trata-se de uma rua sem saída, num bairro distante com apenas mais duas ruas paralelas ligadas por uma transversal ainda não pavimentada.

Tendo em vista a não circulação de ônibus, o N calculado < 10  e VDM  1, podemos classificar esta via como sendo Classe 2.

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados  cinco furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, até uma profundidade mínima de 2,00m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

DENSIDADE IN SITU

UMIDADE NATURAL

Os furos foram efetuados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

Foi utilizada a metodologia contida no Termo de Referência do EPO/SMOV/PMPA por esta via ser classe 2 e pavimentação em CBUQ.

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N):

4

Determinou-se para N o valor de 1,98 x 10 ( conforme planilha SMOV)

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

A fim de minimizar reforços do sub-leito adotou-se como Isp o valor de 10%, valor este que acarreta somente a necessidade de reforço no entorno do furo nº 5.

COEF. DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL (K)

Em consonância com as disposições do método empregado e de instrução da Fiscalização, no caso de reforço de areia, foram adotados para os materiais selecionados para a formação da estrutura do pavimento os coeficientes de equivalência estrutural que seguem:

- CBUQ: K=2,0;

- Base Granular: K=1,0;

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Segundo a tabela do Termo de Referência, a estrutura de pavimento será a seguinte:

Classe 2 ;  Isp = 10%

Revestimento com                Base de brita              Reforço do

Concreto asfáltico                 graduada                   sub-leito

( cm )                                ( cm )                       (cm)

04                                      20                              0

Para o trecho entre o km 0+200 até o km 0+240 haverá reforço do sub-leito com 15cm de areia resultando num volume de 45m3.

QUADRO  DE  QUANTIDADES

RUA  SILVESTRE

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem da via e seu entorno. O coletor de fundos existente que efetua o deságüe das águas pluviais desta bacia, foi cadastrado e verificada sua capacidade de Vazão sendo considerado apto para aproveitamento.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através BLs de máxima eficiência, conduzindo-as por tubulação até o arroio existente.

A Rede Pluvial foi projetada sob calçada do lado direito.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do IPH para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c = 0,60

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será a tubulação existente aflue para o Arroio Taquara.

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

Haverá necessidade de remanejo da rede de PVC 50mm em dois trechos.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

A rede de drenagem foi projetada de forma a evitar o remanejo da rede sanitária. A escavação entre PV5 e PV6 devera ser executada com cuidado para não atingir a rede sanitária existente.

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;