PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

BECO UM  DA  RUA  JOÃO  PARIS  CALÇADÃO

VILA SANTO AUGUSTINHO

Região Norte

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 4,00m de largura, com declividade transversal de 3,0% apenas para o lado esquerdo.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um perfeito encaixe do bordo direito com soleiras existentes.

5. - Observações

- Comprimento 172,20m

- Largura:            Variável 4,00 até 6,76m

- Área:                 878,42m

- Trecho:             Toda a extensão

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO  DA  VIA

Segundo a EPTC esta via não tem atualmente transito de ônibus e nem há planejamento para tal.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana com caminhão toco com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), segundo o gráfico do fator de equivalência de operações de eixo padrão com 8,2 toneladas, em nove (09) operações.

A vistoria em campo aponta pela inexistência de comercio nesta via

| EIXO | Nº de Eixos | Porcentagem | Fator de | Equivalente de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ton) |  | % | Equivalência | Operações |  |
| <5 | 2 | 50 | 0,1 | 5,0 |  |
| 8,0 | 1 | 25 | 1 | 25,0 |  |
| 12,0 | 1 | 25 | 9 | 225,0 |  |
| TOTAL | 4 | 100 |  | 255,0 |  |
| FE (Fator de Eixos) = 2,00 FC (Fator de Carga) = 2,55 ###### FR (Fator Regional) = 1,00 ###### P (Período de Projetos-anos) = 10,00 ###### VDM (Volume Diário Médio) = 2,50 |  |  |  | Caminhões 1 carga leve 1 col. Lixo |  |
| ###### N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 46537,50 4,65 E+4 |  |  |  | CLASSE 2 |  |

Como os valores de VDM e N calculados estão mais próximos da CLASSE 2, especificamos esta rua como CLASSE 2.

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados 04 furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram efetuados no eixo da acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do Engo  Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER. É uma via de Classe 2 Tipo Calçadão.

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N):

4

Determinou-se para N o valor de 4,65 x 10

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Foram desprezados os valores das camadas superficiais ( 0,60m) e os considerados com elevada distorção. Em certos casos, peculiaridades locais também foram levadas em conta para a definição final do Isp.

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos ISC do sub-leito.

n=4

Isp = 14%

COEF. DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL (K)

Em consonância com as disposições do método empregado e de instrução da Fiscalização, no caso de reforço de areia, foram adotados para os materiais selecionados para a formação da estrutura do pavimento os coeficientes de equivalência estrutural que seguem:

- PAVs: K=1,0;

- Base Granular: K=1,0;

- Reforço de Areia: K=1,0. (*)

(*) Não foi indicado para a camada de reforço saibro em face do comportamento insatisfatório desse tipo de material observado em algumas obras viárias municipais anteriormente executadas. De outra parte, cabe registrar que há inegável insuficiência de informações acerca de ocorrências de saibros de qualidade aceitável . No passado, importantes obras foram construídas com saibro de excelente qualidade, que revelaram ótimo desempenho ao longo de muitos anos. A matéria está a merecer estudos de profundidade na área do município e da grande  Porto Alegre, com vistas à identificação e análise de ocorrências que poderiam propiciar significativa economia aos cofres públicos. Entretanto, na situação presente, a indicação de areia para a camada de reforço representa a solução mais confiável e conveniente.

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Hpav = 26 cm

H(pavs) x K(pavs) + H (areia) x K (areia) + H (base) x K (base) >= Hpav

8 x 1 + 4 x 1 + 14 x 1 = 26 = Hpav

Foi utilizado a altura de brita graduada típica de projeto.

Revestimento com                Camada de                Base de Brita

PAVS                                Areia                        Graduada

( cm )                                ( cm )                          ( cm )

08                                      04                               15

OBS: Assentar os blocos de concreto no padrão “Espinha de Peixe”.

PROJETO  DE  DRENAGEM

BECO  UM  - VILA  SANTO AGOSTINHO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem da via que é um calçadão com declividade de 3% para o lado esquerdo.  O projeto de drenagem do Beco Dois realizado no PI 2000, pela empresa INCORP engloba as áreas relativas ao Beco Um.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de PVs com grelhas farropilhas, visto ser um calçadão, conduzindo-as por tubulação até a rede existente.

A Rede Pluvial foi projetada sob a pista e contempla o desague na rede existente, bem como na rede projetada do Beco Dois (PI 2000) a ser executada futuramente.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do AEROPORTO para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c = 0,60

As águas captadas e conduzidas até as redes existentes em execução (PV15), não acarretarão incremento de vazão e necessidade de verificação das redes existentes.

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será a rede existente em execução na rua João Paris .

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

A drenagem foi projetada de modo a evitar o remanejamento das redes de água existentes.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

Haverá necessidade de ligação da rede de esgoto sanitário no pluvial, este serviço embora esteja quantificado, ficará a critério da fiscalização sua real execução.

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;