PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

RUA HUMBERTINA GONÇALVES

Região Norte

PROJETO  GEOMÉTRICO

###### PROJETO  GEOMÉTRICO

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto Geométrico.

2. - Levantamento Cadastral dos Imóveis

Foi realizado o levantamento cadastral de todo o entorno da via a pavimentar, ficando assim definido o posicionamento de postes, árvores, PVs, BLs, meios-fios, muros existentes, bordos e eixos de ruas adjacentes e meio cadastro dos imóveis existentes.

3. - Projeto Planimétrico

Foi lançado no campo o eixo de locação buscando a meia distância entre os alinhamentos prediais. Seguindo orientação da SMOV, foi projetada pista com 4,00m de largura.

4. - Projeto Altimétrico

No Projeto Altimétrico preponderou o acerto do greide de projeto de forma a se ter um perfeito encaixe com as ruas adjacentes, respeitando as soleiras existentes.

5. - Observações

- Comprimento xxxm

- Largura:            4,00m

- Área:                 xxxm

- Trecho:             Da Rua Santa  Barbara  até Acesso J2.

PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO  DA  VIA

Segundo a EPTC esta via não tem atualmente transito de ônibus e nem há planejamento para tal.

O DMLU  realiza a coleta de lixo três vezes por semana o caminhão de coleta de lixo com peso no eixo traseiro de 12,0 toneladas, resultante da média entre a carga plena (13,3 ton) e a  meia carga (10,15 ton), com freqüência de três vezes por semana resulta , segundo o gráfico do fator de equivalência de operações de eixo padrão com 8,2 toneladas, em nove (09) operações.

A vistoria em campo aponta a existência de um mini mercado nesta via

| EIXO | Nº de Eixos | Porcentagem | Fator de | Equivalente de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ton) |  | % | Equivalência | Operações |  |
| <5 | 1 | 25 | 0,1 | 2,5 |  |
| 8,0 | 2 | 50 | 1 | 50,0 |  |
| 12,0 | 1 | 25 | 9 | 225,0 |  |
| TOTAL | 4 | 100 |  | 277,50 |  |
| FE (Fator de Eixos) = 2,00 FC (Fator de Carga) = 2,55 ###### FR (Fator Regional) = 1,00 ###### P (Período de Projetos-anos) = 10,00 ###### VDM (Volume Diário Médio) = 2,50 |  |  |  | Caminhões 1 carga leve 1 col. Lixo |  |
| ###### N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 46537,50 4,65 E+4 |  |  |  | CLASSE 2 |  |

Como os valores de VDM e N calculados estão mais próximos da CLASSE 2, apesar de passar mais de um veículo por dia, especificamos esta rua como CLASSE 2.

ESTUDOS  GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDOS DO SUB-LEITO

Foram executados 46 furos de sondagem à pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram efetuados no eixo da acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após a sondagem os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B (HIGHWAY RESEARCH BOARD) e determinação do Índice Suporte de Projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

MÉTODO:

O método usado foi o descrito no Termo de Referencia, fornecido pelo EPO/SMOV/PMPA.

CLASSE DA  VIA:

Esta é uma via Classe 2

ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Foram desprezados os valores das camadas superficiais ( 0,60m) e os considerados com elevada distorção. Em certos casos, peculiaridades locais também foram levadas em conta para a definição final do Isp.

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos ISC do sub-leito.

n=3

Isp = 14%

BASE:

Será constituída de Brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

REVESTIMENTO:

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Revestimento com                  Base de Brita

CBUQ                               Graduada

( cm )                                ( cm )

04                                      16

PROJETO  DE  DRENAGEM

RUA  HUMBERTINA  GONÇALVES

1. - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

2. - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a drenagem da via e seu entorno. O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência, conduzindo-as por tubulação até a rede existente.

A Rede Pluvial foi projetada sob a pista.

3. - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do AEROPORTO para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c = 0,60

As águas captadas e conduzidas até as redes existentes, não acarretarão incremento de vazão e necessidade de verificação das redes existentes.

4. - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

5. - Destino Final dos Efluentes

Será a rede existente na Rua da Figueira.

6. - Interferências

6.1 – Rede de água

Haverá interferências com a  rede de água existente.

6.2 – Rede de esgoto sanitário

Haverá interferências com a rede de esgoto existente.

6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

6.4 – Rede telefônica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;