- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem pluvial, para a Estrada da Extrema, no trecho da Estrada do Espigão até a Estrada Canta Galo, na região Extremo - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 2339.41 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 9157017.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, um trecho de 250m, sendo 125 metros para cada lado a a partir do Beco Otaviano Pinto, de um total de 2339.41 metros projetados. Deste modo, os orçamentos e quantidades desta via foram divididos em três segmentos distintos. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 8 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

- Memórial Descritivo

# O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

As plataformas serão superelevadas seguindo o padrão do DAER-RS, compatível com uma rodovia rural Classe III, com velocidade diretriz de 60km/h e emax=8%, dando continuidade as características técnicas e operacionais usadas no segmento anteriormente projetado.

Serão implantadas duas seções transversais distintas:

- a primeira de via rural,  com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 2.5% para ambos os lados, e acostamentos laterais em saibro de 2.50m com abaulamento de 5%. Esta seção será implantada entre as estacas 0+0.00 e 59+0.00 e entre as estacas 72+0.00 e 116+19.41=PF.

- a segunda , de via urbana, terá duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 2.5% para ambos os lados limitado por meios fios e com passeios laterais de largura mínima de 2.00m, drenados para dentro da plataforma com 2.5% de inclinação. Esta seção será implantada entre as estacas 59+0.00 e 72+0.00.

O trecho apresenta bacias de grande porte, com inclinação da esquerda para direita, segundo a direção da linha geral. Apesar do pequeno coeficiente de run-off (C=0.30), obtiveram-se deflúvios consideráveis .

Os principais problemas encontrados na drenagem deste segmento foi devida a baixa declividade longitudinal, que implica em pequena capacidade de condução das sarjetas e suas transposições, aproximando muito as caixas de captação, no segmento urbano.

- Dimensionamento

O dimensionamento dos dispositivos aplicados obedeceu aos seguintes critérios:

- foram limitadas as bacias de contribuição, utilizando-se restituições aerofotogramétricas na escala 1: 1000, representadas pelas pranchas 2987-2-Y.77 / Y.78 / Y.87 / Y.88 / Y.97 / 2987-2-Z.07 / Z.16 / Z.17.

- para os critérios complementares dos estudos hidrológicos foram seguidas as orientações constantes do relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem, sendo os principais elementos:

Posto Pluviométrico : IPH

Tempo de Recorrência : 5 anos para galerias tubulares e 10 anos para bueiros e galerias celulares.

Coeficiente de Escoamento : 0.30

- Foram verificadas as capacidades de escoamento das travessias existentes (bueiros), indicando-se sua suficiência ou necessidade de remoção. Cada bueiro foi desenhado em seção separada com indicação dos dispositivos utilizados e dos elementos de construção envolvidos.

- Foram dimensionadas valetas para interceptação e condução dos fluxos a esquerda da linha geral, adotando-se revestimentos de acordo com os seguintes critérios:

Sem resvestimento: 	              Não Aplicada	K=30

Revestimento de grama :	    v  <= 1.0  m/s	K=50

Revestimento de concreto :	    v  >   1.0  m/s	K=76

A seguir apresentamos as planilhas de dimensionamentos comentadas, na seguinte seqüência:

- Dimensionamento dos Bueiros

- Dimensionamento das Valetas e Transposições

- Dimensionamento das Galerias

- Cálculo da Capacidade das Sarjetas e  Bocas de Lobo

- Cálculo da Suficiência das Bocas de Lobo

- Interferências

A pesquisa junto as concessionárias de água, esgoto, energia e telefonia indicaram as seguintes interferências:

CEEE (energia elétrica) – existem apenas redes aéreas em todo o trecho, não interferindo com a implantação proposta.

DMAE (água e esgoto) – não existem redes de abastecimento de água e esgoto no cadastro pesquisado.

CRT (telefonia) – não existem vigas de cabeamento no cadastro pesquisado.

- Estudos Geotécnicos

Nas páginas a seguir, apresentamos o quadro resumo dos ensaios e croqui de localização dos furos.

- Áreas de Contribuição

Nas páginas a seguir, apresentamos as bacias hidrográficas com a divisão de áreas trecho a trecho.

- Projeto de Drenagem

A seguir, mostraremos as plantas e perfis do projeto de drenagem da rua.