Data: 09/09/99

Integra a ata simplificada de reunião do dia 09/09/99.

Visita a Estrada da Extrema

Eng João Pedro / SMOV – EPO

Eng Edu Franco / Parallela

15:00 as 18:40

- Primeira vistoria da implantação proposta no anteprojeto geométrico, versão inicial.

- Serão incorporadas as seguintes sugestões:

- O trecho entre os PIH’s 01, 02, 03, 04 será modificado de modo que a pista projetada fique melhor compatibilizada com o leito carroçavel.

- As árvores imunes aos cortes deverão ser poupadas.

- Na travessia junto a estaca 52 LD, implantar acostamento até a estaca 63 (Limite da Escola)

- O greide será ajustado de modo a induzir uma raspagem média de 0.15 m, ao longo da maior parte da linha geral, de modo a compensar lateralmente os volumes de corte/aterro, minimizando os empréstimos, tendo em vista que o greide apresentado era predominantemente em corte.

- Complementação e / ou correção do levantamento topográfico.

- Na interseção com a estrada Canta Galo, seguir em tangente com o ramo de acesso à direita da interseção, evitando a contraflexão da versão inicial, atendendo SMT.

- Projetar greide na Estrada Canta Galo e na Estrada Otaviano Pinto, nas interseções com a estrada da Extrema.

- Na planta de situação: reduzir escala (1: 15.000), apresentar as principais estradas próximas.

- Apresentar em planta a posição das referências de nível e das soleiras características.

- Apresentar a malha de coordenadas.

- Atender demais anotações em planta.

Data: 10/09/99

Integra a ata simplificada de reunião do dia 10/09/99.

Visita a Estrada Aracajú

Eng João Pedro / SMOV – EPO

Eng Edu Franco / Parallela

9:00 as 11:00

- Primeira vistoria da implantação proposta no anteprojeto geométrico, versão inicial, do trecho entre a rua A e o final do projeto.

- Serão incorporadas as seguintes sugestões:

- As árvores imunes aos cortes (Araucária no final do trecho), deverá ser preservada.

- O greide será ajustado de acordo com as anotações em prancha, devendo ser dada preferência a condição de acesso dos moradores a direita da linha geral (lado mais alto).

- A planimetria entre a rua “A” e o final do trecho, deverá se  ajustada no leito carroçavel, usar caixa de 5.00m de largura.

- Implantar Cul-de-sac, conforme modelo grafado em planta.

- Complementação e correção do levantamento topográfico.

- Na planta de situação: reduzir escala (1: 15.000), apresentar as principais estradas próximas.

- Apresentar em planta a posição das referências de nível e das soleiras características.

- Apresentar a malha de coordenadas.

- Atender demais anotações em planta.