- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Rua “E“ - Chacará do Banco, no trecho da Estrada Chacará do Banco até o final, na região Extremo - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 697.86 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 8662207.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, um trecho de 600 metros de um total de 697.86 metros projetados, a partir da Estrada do Barro Vermelho, ficando o orçamento da rua dividido em dois segmentos distintos para licitação. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a 61 unidades residenciais e a  1 Posto de Saúde Comunitário.

- Estudos Topográficos

2.1 Metodologia

Os estudos topográficos foram realizados utilizando-se estação total modelo Leica TC-605 L, com precisão angular de 5” e linear de 3mm+/- 3ppm para prisma com alcance de 1.200m, e capacidade de armazenamento de 1300 pontos.

Os acidentes topológicos existentes foram cadastrados plani-altimetricamente, a partir de bases implantadas em campo, posteriormente amarradas à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Os dados destes marcos são apresentados em planta e sugeridos como alternativa para locação da obra.

Os dados coletados serviram para montagem da planta topográfica da rua e do modelo digital do terreno, onde foram ensaiadas as diversas alternativas de traçado horizontal e vertical. A alternativa de traçado horizontal escolhida pela fiscalização foi locada em campo, e teve seu eixo locado e nivelado a cada 20m, constituindo o perfil longitudinal apresentado nas plantas do projeto geométrico.

2.2 Referências Planas e Altimétricas

A poligonal de base citada no item 2.1 foi amarrada ao sistema de coordenadas do município utilizando-se os marcos e referências de nível listadas a seguir:

## Referência de Coordenadas Planas Utilizadas

| Pino | Coordenada X (E) | Coordenada Y (N) |
| --- | --- | --- |
| 46 | 186 394.335 | 1 662 248.178 |
| 47 | 186 474.594 | 1 662 119.154 |

## Referência de Nível Utilizada

| RN | Cota | Origem |
| --- | --- | --- |
| 039 | 35.969 | CMPM |

A seguir apresentamos a planta de situação do trecho projetado, e os dados das referências planas e altimétricas utilizadas, obtidas junto ao Setor de Cartografia da SPM.

3. Projeto Geométrico

3.1 Generalidades

A Rua “E” apresenta diretriz em tangente para o traçado horizontal, segmentado por diversas ruas secundárias ao longo da via. O projeto foi desenvolvido dando preferência ao tráfego da Rua E, cabendo às demais a concordância vertical junto ao bordo pavimentado. Foram evitadas no lançamento da diretriz problemas com desapropriação de áreas e remoção de postes, ficando a via instalada no leito carroçavel, dentro dos alinhamentos prediais.

O traçado vertical é caracterizado pôr uma rampa ascendente de média declividade (5%), seguidos por um trecho ondulado a plano.

Procurou-se dispor o greide de modo a manter a acessibilidade dos moradores, com pequenas correções para melhoria da visibilidade.

A seguir apresentamos o resumo dos elementos planimétricos.

3.2 Seção Transversal Tipo

A seção transversal tipo a ser implantada será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 2.5% para ambos os lados, limitado por meios-fios e com passeios laterais com no mínimo 2.00m de largura, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação.

3.3 Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra. Estes valores foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0.25m para cada lado do bordo do meio fio e rebaixadas nos passeios em 0.05m para revestimento com saibro em 2.00m de largura.

A espessura do pavimento utilizada foi calculada pela consultora como de 0.46m.

Os taludes empregados foram fixados em 1.00(H):1.00(V) em corte e 1.50(H):1.00(V) em aterro.

4. Relatório Fotográfico

A seguir apresentamos o relatório fotográfico contendo a situação atual do trecho projetado.

# FOTO 01

# FOTO 02

1. Quantitativos

A seguir apresentamos o quantitativo de terraplenagem e pavimentação do projeto proposto, de acordo com as especificações de serviços prevista no caderno de Encargos da PMPA-SMOV.

Obedecendo o estabelecido no Plano de Investimentos de 1999, apresentamos os quantitativos da Estrada do Barro Vermelho divididos em dois segmentos, o primeiro da estaca 0+0.00 a estaca 30+0.00, contemplado pelo PI-99 e o segundo da estaca 30+0.00 a estaca 34+17.86=PF, destinada a banca de projetos.

2. Orçamentos

A seguir apresentamos o orçamento do projeto proposto, elaborado com base na tablela de preços da SMOV, atualizada em janeiro/99.

Obedecendo o estabelecido no Plano de Investimentos de 1999, apresentamos o orçamento da Estrada do Barro Vermelho divididos em dois segmentos, o primeiro da estaca 0+0.00 a estaca 30+0.00, contemplado pelo PI-99 e o segundo da estaca 30+0.00 a estaca 34+17.86=PF, destinada a banca de projetos.