- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem pluvial da Rua “E“ - Chácara do Banco, no trecho da Estrada Chácara do Banco até o final, na região Extremo - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 697.86 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o n.º 8662207.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, um trecho de 600 metros de um total de 697.86 metros projetados, a partir da Estrada do Barro Vermelho, ficando o orçamento da rua dividido em dois segmentos distintos para licitação. Esta rua faz parte do lote de projetos n.º 5 do convite n.º 02.081069.99.5 com Ordem de Início n.º 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a 61 unidades residenciais e a  1 Posto de Saúde Comunitário.

- Memorial Descritivo

# O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

A seção transversal tipo a ser implantada será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 2.5% para ambos os lados, limitado por meios fios e com passeios laterais com no mínimo 2.00m de largura, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação. A drenagem neste segmento será feita por galerias de águas pluviais, com captação por bocas de lobo ligadas a poços de visita.

O trecho apresenta bacias de médio porte, com pequena inclinação com contribuições de ambos os lados, segundo a diretriz da linha geral.

Foram utilizados 03 deságues para o trecho apresentado sendo 02 deles envolvendo soluções mais complexas, sendo 01 uma extensão de rede até vala existente e o outro um coletor de fundos desaguando em galeria existente na rua “D” .

- Dimensionamento

O dimensionamento dos dispositivos aplicados obedeceu aos seguintes critérios:

- foram limitadas as bacias de contribuição, utilizando-se restituições aerofotogramétricas na escala 1:1000, representadas pelas pranchas 2987.2 – R17 / R27 / R37 / R16 / R26 / R36.

- para os critérios complementares dos estudos hidrológicos foram seguidas as orientações constantes do relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem, sendo os principais elementos:

Posto Pluviométrico : IPH

Tempo de Recorrência : 5 anos para galerias tubulares e 10 anos para bueiros e galerias celulares.

Coeficiente de Escoamento : 0.60

A seguir, apresentamos as planilhas de dimensionamentos comentadas, na seguinte seqüência:

- Dimensionamento das Galerias;

- Demonstração da Suficiência das Bocas de Lobo.

- Interferências

A pesquisa junto as concessionárias de água, esgoto, energia e telefonia indicaram as seguintes interferências:

CEEE (energia elétrica) – existem apenas redes aéreas em todo o trecho, não interferindo com a implantação proposta.

DMAE (água e esgoto) – existem rede de abastecimento de água e rede de esgoto no cadastro pesquisado.

CRT (telefonia) – não existem vigas de cabeamento no cadastro pesquisado.

Nas páginas a seguir, apresentamos os cadastros referentes as interferências.

- Estudos Geotécnicos

Nas páginas a seguir, apresentamos o quadro resumo dos ensaios e croqui de localização dos furos.

- Áreas de Contribuição

Nas páginas a seguir, apresentamos as bacias hidrográficas com a divisão de áreas trecho a trecho.

- Projeto de Drenagem

A seguir, mostraremos as plantas e perfis do projeto de drenagem da rua.