# Apresentação

Este relatório apresenta o resultados dos estudos e projetos realizados visando a pavimentação da Rua “E” – Vila Chácara do Banco, no trecho entre a Estrada do Barro Vermelho até o final, numa extensão de xxxm, localizado na Região da Restinga em Porto Alegre – RS.

A Rua “E” faz parte do Plano de Investimentos de 1999, definida como prioridade com base no Orçamento Comunitário.

## Estudos Topográficos

### Metodologia

Os serviços de levantamento topográfico para execução dos projeto foram elaborados utilizando-se estação total tipo Leica, modelo TC-605, com precisão de 2mm +- 2 ppm.

Os trabalhos foram planejados utilizando-se as cartas do município de Porto Alegre nas escalas;

1:5000 –

1:1000 –

### Coordenadas e Cotas

Para o transporte de coordenadas foram utilizados os pinos:

N, X, Y

N, X, Y

O transporte de cotas foi baseado na RN xxx

Na página a seguir apresentamos a planta de situação do trecho, na escala 1:5000, a posição dos pinos utilizados e a descrição da RN .

## Projeto Geométrico

### Generalidades

O projeto geométrico foi baseado nos elementos fornecidos pelos Estudos Topográficos, e nos dados indicados pela Unidade de Planejamento Viário, UPV-XX, relativas ao alinhamento predial e tamanho da caixa de arruamento.

O critério predominante na implantação do traçado horizontal consistiu numa diretriz que tirasse o máximo proveito do leito existente, evitando as interferências com a rede elétrica, no tocante a remoção e relocação de postes.

A plataforma prevista para implantação será em pista simples, com 2 faixas de 3.50m, seção telhado com abaulamento de 2.5%, com meio-fio em ambos os lados.

A Rua “E” apresenta-se densamente ocupada em ambos os lados da plataforma,  entrecruzada por vias transversais em vários pontos, requerendo um alinhamento vertical que compatibilizasse as condições de acessibilidade dos moradores. Deste modo o traçado vertical apresenta um greide com a mesma silhueta do leito natural, apresentando, onde possível, a estrutura do pavimento sobre a plataforma existente, ficando no final do trecho um pouco mais acima, devido as áreas alagadas laterais.

Na página seguinte apresentamos o resumo das características planimétricas da diretriz.

## Projeto de Drenagem

### Generalidades

O projeto de drenagem da Rua “E” foi baseado nos dados fornecidos pelos Estudos Topográficos, Estudos Hidrológicos e pelo Projeto Geométrico, orientados pelos critérios citados no relatório de Compatibilização do Projeto Geométrico com o Projeto de Drenagem, e aproveitando os elementos existentes apresentados no cadastro de Redes do DEP, anexos no final deste capítulo.

A drenagem da plataforma será feita por galerias de águas pluviais, dispostas ao longo da linha geral, desaguando em  três locais distintos, utilizando parte da rede existente e coletores de fundo. No caso destes últimos,

### Metodologia e Resultados

### Interferências

Foram pesquisadas as interferências relativas as redes de Telefonia, Água e Esgoto Cloacal, apresentando no local apenas as duas últimas, de acordo com os cadastros em anexo.

## Projeto de Pavimentação