- Apresentação

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Rua “F“ - Vila Monte Cristo, no trecho da Av. Eduardo Prado até o final, na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 211.29 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7867146.

O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, todo o trecho projetado, estimado em 230 metros. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

A rua projetada permite acesso a 45 unidades residenciais.

- Estudos Topográficos

2.1 Metodologia

Os estudos topográficos foram realizados utilizando-se estação total modelo Leica TC-605 L, com precisão angular de 5” e linear de 3mm+/- 3ppm para prisma com alcance de 1.200m, e capacidade de armazenamento de 1300 pontos.

Os acidentes topológicos existentes foram cadastrados plani-altimetricamente, a partir de bases implantadas em campo, posteriormente amarradas à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Os dados destes marcos são apresentados em planta e sugeridos como alternativa para locação da obra.

Os dados coletados serviram para montagem da planta topográfica da rua e do modelo digital do terreno, onde foram ensaiadas as diversas alternativas de traçado horizontal e vertical. A alternativa de traçado horizontal escolhida pela fiscalização foi locada em campo, e teve seu eixo locado e nivelado a cada 20m, constituindo o perfil longitudinal apresentado nas plantas do projeto geométrico.

2.2 Referências Planas e Altimétricas

A poligonal de base citada no item 2.1 foi amarrada ao sistema de coordenadas do município utilizando-se os marcos e referências de nível listadas a seguir:

## Referência de Coordenadas Planas Utilizadas

| Pino | Coordenada X (E) | Coordenada Y (N) |
| --- | --- | --- |
| 5132 | 178 744.629 | 1 666 112.419 |
| 5133 | 178 796.810 | 1 666 034.511 |

## Referência de Nível Utilizada

| RN | Cota | Origem |
| --- | --- | --- |
| 169 | 62.924 | CMPM |

A seguir apresentamos a planta de situação do trecho projetado, e os dados das referências planas e altimétricas utilizadas, obtidas junto ao Setor de Cartografia da SPM.

3. Projeto Geométrico

3.1 Generalidades

A Rua “F” da Vila Monte Cristo apresenta diretriz sinuosa para o traçado horizontal, fruto da ocupação desordenada da área lindeira, com projeto de urbanização do DEMHAB. A base fornecida para referência dos alinhamentos prediais foi a planta da T-02 – DEMHAB de abril / 88 e a prancha U-06 DEMHAB de outubro/90.

A adoção dos alinhamentos prediais decorrentes do eixo proposto na planta T-02 implicariam na rua passando por sobre as casas próximas à Estrada Eduardo Prado e foi descartada.

A situação mais coerente com a topografia encontrada encontra-se na planta U-06, de data mais recente. Estes alinhamentos prediais nortearam o lançamento do projeto.

O traçado vertical é caracterizado pôr uma rampa ascendente de grande declividade (>5%).

Procurou-se dispor o greide de modo a manter a acessibilidade dos moradores, coordenando-se o projeto vertical ao existente na Rua A, que cruza com a Rua F .

A seguir apresentamos o resumo dos elementos planimétricos.

3.2 Seção Transversal Tipo

A seção transversal tipo a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 2.25m de largura, abaulamento transversal de 3,0% para o lado esquerdo, limitado por meios-fios e com passeios laterais de largura variável (no mínimo 1.00m de largura), drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação.

3.3 Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra. Estes valores foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0.25m para cada lado da face do meio-fio e rebaixadas nos passeios em 0.05m para revestimento com saibro em 2.00m de largura.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos das SMOV como de 26 cm.

Os taludes empregados foram fixados em 1.00(H):1.00(V) em corte e 1.50(H):1.00(V) em aterro.

4. Relatório Fotográfico

A seguir apresentamos o relatório fotográfico contendo a situação atual do trecho projetado.

# FOTO 01

# FOTO 02