- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Rua Evangelista Francisco da Silva, no trecho da Rua Joana Ribeiro Rodrigues à Rua Gregório Perez, na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 395.45 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7869282.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, todo o trecho projetado, estimado em 380.00 metros. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a 72 unidades residenciais.

- Estudos Topográficos

2.1 Metodologia

Os estudos topográficos foram realizados utilizando-se estação total modelo Leica TC-605 L, com precisão angular de 5” e linear de 3mm+/- 3ppm para prisma com alcance de 1.200m, e capacidade de armazenamento de 1300 pontos.

Os acidentes topológicos existentes foram cadastrados plani-altimetricamente, a partir de bases implantadas em campo, posteriormente amarradas à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Os dados destes marcos são apresentados em planta e sugeridos como alternativa para locação da obra.

Os dados coletados serviram para montagem da planta topográfica da rua e do modelo digital do terreno, onde foram ensaiadas as diversas alternativas de traçado horizontal e vertical. A alternativa de traçado horizontal escolhida pela fiscalização foi locada em campo, e teve seu eixo locado e nivelado a cada 20m, constituindo o perfil longitudinal apresentado nas plantas do projeto geométrico.

2.2 Referências Planas e Altimétricas

A poligonal de base citada no item 2.1 foi amarrada ao sistema de coordenadas do município utilizando-se os marcos e referências de nível listadas a seguir:

## Referência de Coordenadas Planas Utilizadas

| Pino | Coordenada X (E) | Coordenada Y (N) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 178 758.417 | 1 668 444.316 |
| 4 | 178 528.544 | 1 668 302.403 |

## Referência de Nível Utilizada

| RN | Cota | Origem |
| --- | --- | --- |
| 314 | 43.537 | CMPM |

A seguir apresentamos a planta de situação do trecho projetado, e os dados das referências planas e altimétricas utilizadas, obtidas junto ao Setor de Cartografia da SPM.

3. Projeto Geométrico

3.1 Generalidades

A Rua Evangelista Francisco da Silva apresenta diretriz em tangente para o traçado horizontal. A base fornecida para referência dos alinhamento prediais foram as plantas do loteamento Jardim das Palmeiras, elaboradas pela Engineering S.A de números G145-P43.3 e G145-P42-5.

O traçado vertical é caracterizado pôr uma rampa acentuadas, e seções em meia encosta.

Procurou-se dispor o greide de modo a manter a acessibilidade dos moradores, e melhorando as condições de acesso no lado esquerdo da diretriz, que se encontravam bastante enterrados.

A seguir apresentamos o resumo dos elementos planimétricos.

3.2 Seção Transversal Tipo

A seção transversal tipo a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 3,0% para ambos os lados, limitado por meios fios e com passeios laterais de largura mínima de 2.00m, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação.

3.3 Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra. Estes valores foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0.25m para cada lado da face do meio-fio e rebaixadas nos passeios em 0.05m para revestimento com saibro em 2.00m de largura.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos das SMOV como de 27 cm.

Os taludes empregados foram fixados em 1.00(H):1.00(V) em corte e 1.50(H):1.00(V) em aterro.

4. Relatório Fotográfico

A seguir apresentamos o relatório fotográfico contendo a situação atual do trecho projetado.

# FOTO 01

# FOTO 02

5. Quantitativos

A seguir apresentamos o quantitativo de terraplenagem e pavimentação do projeto proposto, de acordo com as especificações de serviços prevista no caderno de Encargos da PMPA-SMOV.

6. Orçamentos

A seguir apresentamos o orçamento do projeto proposto, elaborado com base na tablela de preços da SMOV, atualizada em janeiro/99.