- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Rua da Fé, no trecho entre a Avenida Família Gonçalves Carneiro até o Limite com o Loteamento Cavalhada na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 140.00 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7768120.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, todo o trecho projetado, estimado em 150 metros. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a vários dispositivos de utilidade pública, como a quadra de esportes da Praça Jairo Domingo de Galisteo, o Posto de Saúde o Interposto e a Marcenaria das Instalações de Apoio a Criança, não sendo possível avaliar diretamente o número de unidades residenciais atendidas.

- Estudos Topográficos

2.1 Metodologia

Os estudos topográficos foram realizados utilizando-se estação total modelo Leica TC-605 L, com precisão angular de 5” e linear de 3mm+/- 3ppm para prisma com alcance de 1.200m, e capacidade de armazenamento de 1300 pontos.

Os acidentes topológicos existentes foram cadastrados plani-altimetricamente, a partir de bases implantadas em campo, posteriormente amarradas à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Os dados destes marcos são apresentados em planta e sugeridos como alternativa para locação da obra.

Os dados coletados serviram para montagem da planta topográfica da rua e do modelo digital do terreno, onde foram ensaiadas as diversas alternativas de traçado horizontal e vertical. A alternativa de traçado horizontal escolhida pela fiscalização foi locada em campo, e teve seu eixo locado e nivelado a cada 20m, constituindo o perfil longitudinal apresentado nas plantas do projeto geométrico.

2.2 Referências Planas e Altimétricas

A poligonal de base citada no item 2.1 foi amarrada ao sistema de coordenadas do município utilizando-se os marcos e referências de nível listadas a seguir:

## Referência de Coordenadas Planas Utilizadas

| Pino | Coordenada X (E) | Coordenada Y (N) |
| --- | --- | --- |
| 5023 | 178 165.019 | 1 667 355.301 |
| 5024 | 178 201.380 | 1 667 218.010 |

## Referência de Nível Utilizada

| RN | Cota | Origem |
| --- | --- | --- |
| 078 | 22.160 | CMPM |

A seguir apresentamos a planta de situação do trecho projetado, e os dados das referências planas e altimétricas utilizadas, obtidas junto ao Setor de Cartografia da SPM.

3. Projeto Geométrico

3.1 Generalidades

A Rua da Fé apresenta diretriz em tangente para o traçado horizontal. A base fornecida para referência dos alinhamento prediais foi a planta da UPV-89(F). Para concordância do trecho anterior projetado pela empresa Hidro&Vias com o final do pavimento existente foi necessário a implantação de dois pontos de inflexão na estaca 0+0.00 e na estaca 7+0.00=PF, com ângulos bastante reduzidos, sendo este último arredondado por uma curva de adoçamento de grande raio.

O traçado vertical é caracterizado pôr uma rampa ascendente de pouca declividade (3%), seguidos por um trecho descendente de média declividade (5%).

Procurou-se dispor o greide de modo a manter a acessibilidade dos moradores, coordenando-se o projeto vertical ao já existente para o trecho anterior da rua e mantendo o greide do novo pavimento pouco acima do terreno existente.

A seguir apresentamos o resumo dos elementos planimétricos.

3.2 Seção Transversal Tipo

A seção transversal tipo a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 2.5% para ambos os lados, limitado por meios-fios e com passeios laterais com no mínimo 2.00m de largura, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação.

3.3 Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra. Estes valores foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0.25m para cada lado da face do meio-fio e rebaixadas nos passeios em 0.05m para revestimento com saibro em 2.00m de largura.

A espessura do pavimento utilizada foi fixada pelo laboratório de solos das SMOV como de 0.29m.

Os taludes empregados foram fixados em 1.00(H):1.00(V) em corte e 1.50(H):1.00(V) em aterro.

4. Relatório Fotográfico

A seguir apresentamos o relatório fotográfico contendo a situação atual do trecho projetado.

# FOTO 01

# FOTO 02