- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Rua Jorge Napoleão Silva Souza, no trecho da Rua Vicente Monteggia à Rua Amapá, na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 236.55 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7969025.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, um trecho de 150.00 metros a partir da Estrada do Amapá, de um total de, 236.55 metros projetados. Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a associação da DMAE, a uma clínica geriátrica e 12 unidades residenciais.

- Estudos Topográficos

2.1 Metodologia

Os estudos topográficos foram realizados utilizando-se estação total modelo Leica TC-605 L, com precisão angular de 5” e linear de 3mm+/- 3ppm para prisma com alcance de 1.200m, e capacidade de armazenamento de 1300 pontos.

Os acidentes topológicos existentes foram cadastrados plani-altimetricamente, a partir de bases implantadas em campo, posteriormente amarradas à rede oficial de coordenadas e cotas do município. Os dados destes marcos são apresentados em planta e sugeridos como alternativa para locação da obra.

Os dados coletados serviram para montagem da planta topográfica da rua e do modelo digital do terreno, onde foram ensaiadas as diversas alternativas de traçado horizontal e vertical. A alternativa de traçado horizontal escolhida pela fiscalização foi locada em campo, e teve seu eixo locado e nivelado a cada 20m, constituindo o perfil longitudinal apresentado nas plantas do projeto geométrico.

2.2 Referências Planas e Altimétricas

A poligonal de base citada no item 2.1 foi amarrada ao sistema de coordenadas do município utilizando-se os marcos e referências de nível listadas a seguir:

## Referência de Coordenadas Planas Utilizadas

| Pino | Coordenada X (E) | Coordenada Y (N) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 178 758.417 | 1 668 444.316 |
| 4 | 178 528.544 | 1 668 302.403 |

## Referência de Nível Utilizada

| RN | Cota | Origem |
| --- | --- | --- |
| 314 | 43.537 | CMPM |

A seguir apresentamos a planta de situação do trecho projetado, e os dados das referências planas e altimétricas utilizadas, obtidas junto ao Setor de Cartografia da SPM.

3. Projeto Geométrico

3.1 Generalidades

A Rua Jorge Napoleão de Silva e Souza apresenta diretriz em tangente para o traçado horizontal. A base fornecida para referência dos alinhamento prediais foi a planta da UPV-84(V).

O principal problema encontrado para implementação da diretriz do arruamento foram as obras da Estação de Bombeamento Jorge III do DMAE, cuja construção da caixa do medidor obrigou a redução de 1.00m de largura da plataforma, entra as estadas 4+2.00 e 5+11.00.

Deverão ser tomados cuidados especiais coma as obras de escavação devido a existência de adutoras no local.

O traçado vertical é caracterizado pôr uma rampa ascendente ingrime (>6%), com seção em caixão.

Procurou-se dispor o greide de modo a manter a acessibilidade dos moradores, dada a condição de confinamento das seções o greide foi colocado totalmente acima do terreno existente.

A seguir apresentamos o resumo dos elementos planimétricos.

3.2 Seção Transversal Tipo

A seção transversal tipo a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 3,0% para ambos os lados, limitado por meios-fios e com passeios laterais de largura mínima de 2.00m, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação.

3.3 Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para execução da obra. Estes valores foram obtidos a partir das dimensões da seção transversal tipo, alargadas 0.25m para cada lado da face do meio-fio e rebaixadas nos passeios em 0.05m para revestimento com saibro em 2.00m de largura.

As espessuras de pavimento utilizadas foram fixadas pelo laboratório de solos das SMOV como de 29 cm.

Os taludes empregados foram fixados em 1.00(H):1.00(V) em corte e 1.50(H):1.00(V) em aterro.

4. Relatório Fotográfico

A seguir apresentamos o relatório fotográfico contendo a situação atual do trecho projetado.

FOTO 01

# FOTO 02