- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem pluvial, para a Rua Jorge Napoleão Silva Souza, no trecho da Rua Vicente Monteggia à Rua Amapá, na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 236.55 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7969025.

- Memorial Descritivo

# O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

A plataforma transversal a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 3,0% para ambos os lados, limitado por meios fios e com passeios laterais de largura mínima de 2.00m, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação. A drenagem neste segmento será feita por galerias de águas pluviais, com captação por bocas de lobo ligadas a poços de visita.

O trecho apresenta bacias de pequeno porte, com média inclinação com contribuições de ambos os lados, segundo a diretriz da linha geral.

O deságue adotado foi para a galeria existente na travessia da Av. Monte Cristo, cujo a suficiência foi verificada. O principal problema para a drenagem deste segmento foi as interferências com a estação do DMAE, que resultaram em acréscimo de PV’s e desvio da rede pela pista de rolamento. A declividade elevada da rua gerou a colocação de PV’s para controlar as velocidades de escoamento.

- Dimensionamento

O dimensionamento dos dispositivos aplicados obedeceu aos seguintes critérios:

- foram limitadas as bacias de contribuição, utilizando-se restituições aerofotogramétricas na escala 1:1000, representadas pelas pranchas 2987.2 – K58 / K68.

- para os critérios complementares dos estudos hidrológicos foram seguidas as orientações constantes do relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem, sendo os principais elementos:

Posto Pluviométrico : 8º DISMAE

Tempo de Recorrência : 5 anos para galerias tubulares e 10 anos para bueiros e galerias celulares.

Coeficiente de Escoamento : 0.60

A seguir, apresentamos as planilhas de dimensionamentos comentadas, na seguinte seqüência:

- Dimensionamento das Galerias;

- Demonstração da Suficiência das Bocas de Lobo.

- Interferências

A pesquisa junto as concessionárias de água, esgoto, energia e telefonia indicaram as seguintes interferências:

CEEE (energia elétrica) – existem apenas redes aéreas em todo o trecho, não interferindo com a implantação proposta.

DMAE (água e esgoto) – existem rede de abastecimento de água e rede de esgoto no cadastro pesquisado.

CRT (telefonia) – não existem vigas de cabeamento no cadastro pesquisado.

Nas páginas a seguir, apresentamos os cadastros referentes as interferências.

- Estudos Geotécnicos

Nas páginas a seguir, apresentamos o quadro resumo dos ensaios e croqui de localização dos furos.

- Áreas de Contribuição

Nas páginas a seguir, apresentamos as bacias hidrográficas com a divisão de áreas trecho a trecho.

- Projeto de Drenagem

A seguir, mostraremos as plantas e perfis do projeto de drenagem da rua.