- Apresentação

# Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem pluvial, para a Estrada Aracajú, no trecho a partir do fim do pavimento existente (nº 650) até 865 metros, na região Centro - Sul de Porto Alegre–RS, com uma extensão total de 865.66 metros, identificada no Cadastro Técnico Municipal sob o nº 7869175.

# O orçamento participativo incluiu no Plano de Investimentos de 1999, um trecho de 350 metros, de um total de 865.66 metros projetados, implicando na divisão da via em dois segmentos distintos, para fins de quantitativo e orçamento . Esta rua faz parte do lote de projetos nº 5 do convite nº 02.081069.99.5 com Ordem de Início nº 048/99 de 14/06/99.

# A rua projetada permite acesso a 25 unidades residenciais.

- Memorial Descritivo

# O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

A plataforma transversal a ser implantada em primeira etapa será composta de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3.50m de largura, abaulamento transversal de 3,0% para ambos os lados, limitado por meios fios e com passeios laterais de largura mínima de 2.00m, drenados para dentro da plataforma com 2.0% de inclinação. A drenagem neste segmento será feita por galerias de águas pluviais, com captação por bocas de lobo ligadas a poços de visita.

As dificuldades quanto ao alargamento da plataforma implicaram no uso de uma seção reduzida, de 7.00 para 5.00 metros de largura, a partir da estaca 18+0.00 até o final.

O trecho apresenta grande porte, com alta inclinação e contribuições de ambos os lados, segundo a diretriz da linha geral.

O principal problema para a drenagem deste segmento foi em encontrar o deságue ideal no início do trecho, optou-se em extender a rede em aproximadamente 365 m, para o deságue no córrego. Devido a grande área de contribuição acima da cota 60 foram adotados 02 coeficientes “run off” sendo c=0.30 para áreas acima da cota 60 e c= 0.60 para as demais. Mesmo com esta consideração os volumes envolvidos forma altos, o que implicou em grande concentração de bocas de lobo.

- Dimensionamento

O dimensionamento dos dispositivos aplicados obedeceu aos seguintes critérios:

- foram limitadas as bacias de contribuição, utilizando-se restituições aerofotogramétricas na escala 1:1000, representadas pelas pranchas 2987.2 – K/70 K/80 K/59 K/69 K/79 K/89.

- para os critérios complementares dos estudos hidrológicos foram seguidas as orientações constantes do relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem, sendo os principais elementos:

Posto Pluviométrico : 8º DISMAE

Tempo de Recorrência : 5 anos para galerias tubulares e 10 anos para bueiros e galerias celulares.

Coeficiente de Escoamento : 0.60 e 0.30

A seguir, apresentamos as planilhas de dimensionamentos comentadas, na seguinte seqüência:

- Dimensionamento das Galerias;

- Demonstração da Suficiência das Bocas de Lobo.

- Interferências

A pesquisa junto as concessionárias de água, esgoto, energia e telefonia indicaram as seguintes interferências:

CEEE (energia elétrica) – existem apenas redes aéreas em todo o trecho, não interferindo com a implantação proposta.

DMAE (água e esgoto) – existem somente rede de abastecimento de água no cadastro pesquisado.

CRT (telefonia) – não existem vigas de cabeamento no cadastro pesquisado.

Nas páginas a seguir, apresentamos os cadastros referentes as interferências.

- Estudos Geotécnicos

Nas páginas a seguir, apresentamos o quadro resumo dos ensaios e croqui de localização dos furos.

- Áreas de Contribuição

Nas páginas a seguir, apresentamos as bacias hidrográficas .

- Projeto de Drenagem

A seguir, mostraremos as plantas e perfis do projeto de drenagem da rua.