# CAPA

## PROJETO  DE ENGENHARIA

## SETEMBRO/99

REGIÃO: NORTE – 5

RUA: ACESSO 2 – VILA FRATERNIDADE

TRECHO: ENTRE RUA “A” E RUA “B”

#### SUMÁRIO

S U M Á R I O

1. APRESENTAÇÃO		5

2. PLANTA DE SITUAÇÃO		7

3. ESTUDOS		8

3.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		10

3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS		13

3.3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS		17

4. PROJETOS		21

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO		23

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM		28

4.3. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		32

4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		42

5. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44

ANEXOS

ANEXO A – COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

GEOMÉTRICOS COM O PROJETO DE

DRENAGEM SUPERFICIAL

ANEXO B - PLANTAS

ANEXO C – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO D - CADASTRO

1. APRESENTAÇÃO

1.	APRESENTAÇÃO

A empresa SKILL ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Carlos Von Kozeritz, 1067, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.991031/0001-21, apresenta este volume com todas informações necessárias à análise pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA, das soluções adotadas nos projetos geométricos, de pavimento e de drenagem superficial do Acesso 2 – Vila Fraternidade no trecho entre a Rua “A” e Rua “B”, conforme Convite nº 02-081-069.99.5.

O Acesso 2 – Vila Fraternidade no trecho de projeto tem um comprimento de 189,85 m, com pista de 4,00 m e passeios de 1,00 m de largura, com pavimentação asfáltica em uma área de 704 m2 e beneficia 44 residências.

2. PLANTA DE SITUAÇÃO

2. PLANTA DE SITUAÇÃO

3. ESTUDOS

3.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3.1. 	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3.1.1.	Introdução

Os serviços referentes aos Estudos Topográficos para elaboração do Projeto do Acesso 2 – Vila Fraternidade, no município de Porto Alegre/RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Os levantamentos topográficos consistiram basicamente em cadastramento da situação atual da rua, no fornecimento dos dados topográficos necessários à definição das melhorias a serem implantadas e no levantamento planialtimétrico da via.

3.1.2.	Operações Realizadas

As operações realizadas objetivando a determinação em escritório da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de:

- Transporte de cotas e coordenadas;

- Cadastro;

- Locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento geométrico;

- Levantamento de seções transversais;

- Levantamentos complementares.

3.1.3.	Metodologia

a)	Locação

Nos serviços topográficos foi realizada a locação do eixo da rua, partindo-se de coordenadas oficiais, sendo o mesmo piqueteado de 20 em 20 metros.

Após, foi feito o estudo do traçado planimétrico e liberado pelo Escritório Municipal de Projetos e Obras, sendo que a diretriz existente foi tomada como base para o traçado da rua.

a) Nivelamento:

As medidas de comprimento foram feitas segundo a horizontal, com distanciômetro. O nivelamento e contranivelamento do eixo locado foi realizado em todas as estacas.

As seções tranversais foram levantadas ao longo do eixo locado nas estacas inteiras, sendo simétricas e perpendiculares ao eixo.

A referência de nível oficial de partida para o nivelamento do Acesso “2” – Vila Fraternidade foi o RN 174 de cota 7.456 m, sendo que para o transporte de coordenadas foi utilizado o pino 111 de coordenadas x=189409.430 e y=1679540.713 e o pino 112 de coordenadas x=189608.193 e y=1679525.160, fornecidos pela prefeitura Municipal de Porto Alegre.

b) Comprimento do Trecho:

O Acesso “2” – Vila Fraternidade, após locada e liberada pela fiscalização resultou com um comprimento de 189,85 m, com início da locação no eixo da  Rua “A” e término no eixo da Rua “B”.

3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.2. 	ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.2.1. 	Introdução

Os serviços referentes aos estudos Geotécnicos para elaboração do projeto de pavimentação do Acesso “2” – Vila Fraternidade, no Município de Porto Alegre/RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

3.2.2. 	Objetivo

Os estudos geotécnicos realizados objetivaram a caracterização dos materiais constituintes do subleito. Para tal foram executados 4 (quatro) furos de sondagem a pá e picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até a profundidade mínima de 1,50 m em relação ao terreno natural, verificação dos horizontes e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria;

- Índices físicos;

- Proctor;

- CBR.

Os furos foram realizados no eixo da via.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem a ocorrência de danos aos usuários.

O resultado dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B. (HIGHWAY RESEARCH BOARD) encontram-se em planilha anexa.

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

3.3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.3. 	ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.3.1.	Introdução

A seguir são apresentados os estudos hidrológicos utilizados para o desenvolvimento do projeto de drenagem superficial do Acesso “2” – Vila Fraternidade do lote 1 referentes à região Norte do Plano de Investimento de 1999.

3.3.2.	Deflúvio Superficial

Utilizar-se-á, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78 x C x I x A

Onde:

Q = vazão (l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área de contribuição da bacia (ha);

C = coeficiente de escoamento superficial.

3.3.3.	Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência adotado será de 5 anos para a drenagem superficial.

3.3.4.	Tempo de Concentração

Os tempos de concentração das bacias hidrográficas afetadas pelo projeto, serão determinados pela fórmula de KIRPICH, a saber:

tc = 0,01947 x L0,77 / S0,385, onde:

tc = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

S = declividade média do talvegue;

3.3.5.	Intensidade de Chuva

A intensidade pluviométrica será obtida através da fórmula fornecida pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cuja expressão é:

I = a x Trb / (tc + c )d, onde:

I = intensidade pluviométrica (mm);

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (anos);

tc = tempo de concentração (minutos).

Os valores fornecidos pelo DEP para o projeto em questão foram para o posto Aeroporto:

a = 748,342

b = 0,191

c = 10

d = 0,803

3.3.6. 	Coeficiente de Escoamento Superficial

O valor que será adotado para o projeto será de 0,60.

3.3.7.	Cadastro

Foram obtidas as plantas cadastrais junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE e CRT).

A rua apresenta rede de abastecimento de água em toda a sua extensão bem como rede de esgoto cloacal, porém ambas não interferem na rede de drenagem pluvial projetada.

As plantas em anexo apresentam os cadastros da rede existentes na rua.

PLANTA BACIAS HIDROGRÁFICAS

4. PROJETOS

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO

4.1. 	PROJETO GEOMÉTRICO

4.1.1. 	Introdução

O projeto geométrico tem como objetivo principal fornecer subsídio para implantação da rua em estudo, na Região Norte. Foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômicas e ambientais tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- melhor controle da erosão nas áreas adjacentes;

- evitar alagamentos;

- melhorar as condições do saneamento no entorno da via.

    - Elementos Básicos de Referência

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré-determinadas.

A via pertence à Região Norte e apresenta pista de rolamento de 4,00m e passeios de 1,00m, sendo que esta largura reduzida deve-se ao fato de que no local temos a circulação preponderante de pedestres.

4.1.3. 	Planimetria

O Projeto Planimétrico da via, desenhado em escala H=1:500 e V=1:50, contém os seguintes elementos:

- Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20 m;

- Levantamento cadastral completo;

- Indicação do meio-fio projetado e novos alinhamentos prediais.

4.1.4. 	Altimetria

O Projeto Altimétrico foi concebido de modo a reduzir, tanto quanto possível, os custos de terraplenagem e proporcionar uma perfeita drenagem pluvial da área. O greide apresentado é o de pavimentação, tendo sido projetado em estreita consonância com os greides de terraplenagem.

O lançamento do greide teve o cuidado em relação a inclinação longitudinal mínima usada, que foi de 0,30 %.

O Projeto Altimétrico contém:

- Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide de pavimento da via, em malha quadriculada nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50;

- Percentagem das rampas e seus comprimentos;

- Comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical ( “Y”);

- Cotas do PIV, PCV e PTV de cada curva vertical;

- Comprimento da extrema (“e”) e raios das curvas de concordância verticais;

- Cotas do greide de pavimentação e do terreno;

- Estaqueamento.

RELATÓRIO ALTIMÉTRICO

RELATÓRIO ALTIMÉTRICO

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.2. 	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.2.1. 	Considerações Gerais

O presente capítulo expõe, em detalhes, a concepção, o desenvolvimento e os resultados de natureza executivas decorrentes do Projeto de Terraplenagem.

4.2.2. 	Elementos Básicos de Referência

Para elaboração do Projeto de Terraplenagem foram considerados os seguintes elementos:

- Levantamento topográfico;

- Sondagem e ensaios do subleito;

- Concepção do sistema de drenagem pluvial;

- Greide de pavimentação;

- Concepção da seção tipo da rua.

4.2.3. 	Concepção do Projeto

O Projeto de Terraplenagem foi concebido de forma a satisfazer os seguintes critérios básicos:

- Reduzir, tanto quanto possível, os custos de implantação do Projeto, no que diz respeito, principalmente, aos volumes de cortes e aterros, bem como promover, ao máximo, a compensação do movimento de terra dentro da área abrangida;

- Garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como evitar conformações que viessem criar possíveis bolsões de água pluvial na pista de rolamento;

- Proporcionar a circulação de pedestres e veículos de passeio, e, eventualmente de caminhões de carga.

- Remoções de parcelas do terreno em que os solos não apresentam condições de suporte;

- Preservar a soleira das casas.

4.2.4. 	Greide de Terraplenagem

O greide de terraplenagem da rua foi projetado em estrita consonância com os greides de pavimentação respectivos, tendo sido especialmente considerados os aspectos condicionados pela interseção da rua projetada com as existentes.

4.2.5. 	Seções Transversais de Terraplenagem

A seção transversal de terraplenagem foi concebida de modo a compatibilizar-se com a espessura do pavimento da via, bem como possibilitar substancial economia na sua execução, respeitando os gabaritos adotados e garantindo a drenagem superficial da área.

As seções transversais do terreno foram desenhadas nas escalas H=1:100 e V=1:50, nas quais foram gabaritadas as seções transversais de projeto de acordo com a concepção da seção-tipo, respeitando as cotas de greides especificadas nas pranchas do traçado altimétrico.

A declividade transversal da pista é de 2,5%.

4.2.6. 	Desenvolvimento dos Trabalhos

O projeto de terraplenagem foi elaborado tomando como referência os elementos conceptivos, e as especificações adotadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Através das seções transversais e das cotas de projeto obteve-se o cálculo das áreas de cortes e aterros e após foram calculados os seus respectivos volumes geométricos.

Após isto determina-se os volumes destinados a bota-foras e os necessários para empréstimos.

4.3. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

4.3.	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

4.3.1. 	Introdução

O Projeto de Drenagem Pluvial visa à definição ao posicionamento e detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais no Acesso “2” – Vila Fraternidade.

4.3.2. 	Critérios de Projeto

Os critérios adotados no projeto são os seguintes:

- Conduzir pela sarjeta, as águas pluviais;

- Coleta das águas da sarjeta em bocas de lobo e condução por coletores existentes.

4.3.3. 	Áreas de Contribuição

Esta rua situa-se em região plana, recebendo a contribuição apenas dos lotes que fazem frente para a mesma e da própria pista (vide planta em anexo).

4.3.4. 	Dimensionamento Hidráulico

4.3.4.1. 	Dimensionamento da Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q = A x V

Q = A x 1/n x R2/3 x I1/2

A= seção molhada em m2;

R = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade;

v = velocidade em m/s;

Q = vazão em m3/s.

4.3.4.2. 	Capacidade das Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta também é dada pela fórmula de Manning.

4.3.4.3. 	Órgãos Acessórios

As bocas de lobo serão instaladas nos locais indicados nos projetos e serão do tipo de máxima eficiência.

    - Especificações Técnicas

As presentes Especificações Técnicas, foram elaboradas conforme o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – volume 4 – Esgotos Pluviais – Capítulo “Execução de Obras”.

4.3.5.1.	Escavações

- Generalidades

Neste item são abordados os serviços correspondentes à abertura das valas para o assentamento das tubulações de esgoto pluvial, devendo prever o uso de escoramentos, caso for necessário para a estabilidade das paredes laterais.

Os dispositivos contratuais prevalecerão sobre o disposto nesta Especificação.

- Equipamentos

A escolha dos equipamentos para a construção do sistema fica a critério do empreiteiro, ressalvando-se à Fiscalização, a necessidade de ser previamente informada da citada seleção.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, Item 3, do Caderno de Encargos.

Caso se faça necessário o emprego de explosivos nas escavações, serão tomadas pelo Empreiteiro, as medidas de segurança, visando evitar danos a terceiros, ficando ele integralmente responsável por acidentes que vierem a ocorrer.

O empreiteiro contratará pessoal especializado, e legalmente habilitado ao trabalho com explosivos, se for o caso de seu emprego.

- Controle

A Fiscalização exigirá a realização de controle topográfico para manter as cotas de escavação segundo o projeto.

A Fiscalização exigirá o controle do alinhamento das valas segundo indicação em planta baixa do projeto.

Os gabaritos fixados para a largura das valas, deverão ser controlados pela Fiscalização.

- Medição

As escavações serão medidas em metros cúbicos considerando-se a largura da vala, profundidade segundo as cotas de projeto e o comprimento efetivo da escavação.

Nos casos em que seja necessário o uso de escoramentos será acrescentada à largura da vala a espessura do escoramento.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

4.3.5.2.	Aterro, Reaterro e Remoção

- Generalidades

No presente item estão incluídos os serviços de aterro das valas, depois de ter-se assentado as tubulações, e de remoção da terra executada.

b)	Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 6, do Caderno de Encargos.

- Medição

O aterro e remoção serão medidos por metro cúbico de material

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Fornecimento e Assentamento de Tubos

a)	Generalidades

No presente item estão incluídos o fornecimento de materiais e o assentamento das tubulações de drenagem.

- Materiais

Os materiais a serem utilizados são os definidos em projeto.

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 7, do Caderno de Encargos.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 8, do Caderno de Encargos.

- Medição

A medição será pela extensão de tubo assentado, em metros, estando diluído no preço o fornecimento dos materiais.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior

      - Poços de Visita

- Generalidades

Os poços de visita serão construídos de acordo com o posicionamento especificado no Projeto.

- Materiais

Os tijolos utilizados na construção dos poços de visita deverão respeitar as normas vigentes pertinentes e as recomendações das Normas Brasileiras para obras especiais.

Os traços de concreto armado ou simples deverão ser especificados em projeto; quando não forem, serão definidos em função de suas necessidades estruturais, dentro das recomendações da ABNT e aceitos pela Fiscalização.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 10, do Caderno de Encargos.

- Controle

A Fiscalização exigirá a realização de variações topográficas de cotas e alinhamentos.

- Medição

A medição será por unidade de poço efetivamente executado.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual do item Poços de Visita de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Bocas de Lobo

- Generalidades

As bocas de lobo são os dispositivos de captação das águas, que escoam pelas sarjetas das ruas, e as conduzem para as canalizações.

- Materiais

Os materiais a serem empregados na construção das bocas de lobo, em concreto ou alvenaria, deverão atender às prescrições e exigências previstas nas normas da ABNT.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 11, do Caderno de Encargos.

- Controle

O controle será exercido pela Fiscalização, através de inspeção visual.

À Fiscalização fica resguardado facultar a execução de verificações topográficas de cotas e alinhamento, na ocasião que julgar necessário.

- Medição

As bocas de lobo serão medidas por unidade efetivamente executadas.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Envelopamento

- Generalidades

Todas as redes assentadas sob a pista de rolamento e com cobertura menor de 1,00 m deverão ser envelopadas.

- Execução

O envelopamento será executado em concreto fck > 18 Mpa, considerando o envolvimento do tubo e mais um recobrimento mínimo de 0,20 m.

- Medição

A medição será pelo volume, em metros cúbicos, de rede envelopada, estando diluído no preço o fornecimento, montagem e desmontagem das formas.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

4.4. 	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O método de dimensionamento do pavimento obedeceu os critérios de dimensionamento presentes no “Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis” do DNER (1981), do Engº Murilo Lopes de Souza.

Estrutura do  Pavimento

N = 104 e ISp = 9,0 % (média aritmética)

- Revestimento de CBUQ	5,00 cm

- Base de Brita Graduada	22,00 cm

Para definição do tipo de revestimento a ser usado no Acesso “2”- Vila Fraternidade foi considerado o critério técnico, isto é, pelo fato de que todas as ruas do entorno são pavimentadas com CBUQ, foi utilizado também este tipo de revestimento.

### DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ANEXOS

ANEXO A –

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICOS COM O PROJETO DE  DRENAGEM SUPERFICIAL

ANEXO A - Compatibilização dos Projetos Geométricos com o Projeto de Drenagem Superficial

A finalidade deste relatório é apresentar as orientações preliminares a serem observadas para compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem e visa integrar a documentação a ser encaminhada ao BID.

A compatibilização foi feita através de inspeções “in loco”, nos levantamentos topográficos realizados pela equipe de campo da Consultora bem como nas plantas cadastrais obtidas junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE, CEEE).

O projeto da rede de drenagem será elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, de forma a atender finalidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- conservação de vias, protegendo o pavimento;

- controle de erosão nas áreas urbanas e suburbanas;

- saúde pública;

- rápido escoamento das águas pluviais.

Inicialmente foi realizada uma reunião com técnicos do DEP com o objetivo de buscar orientação quanto aos critérios a adotar para o traçado da rede, obter informações sobre pontos críticos, bem como definir pontos de lançamento.

Na referida reunião já foi definido o posto pluviométrico Aeroporto a ser adotado nos cálculos hidrológicos de todas as ruas além do coeficiente de run-off C=0,60.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas adotando-se os seguintes critérios:

- O extravasamento das sarjetas determinará a colocação da primeira boca-de-lobo;

- a distância máxima entre poços de visita não deverá ser superior a 50 m. Na confluência das vias deverão existir poços de visita em ambos os lados da via;

- não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço de visita (PV);

- a mudança do diâmetro implicará na execução de poço de visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

- as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços de visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30 m;

- a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50 m, e na pista de rolamento de 1,00 m;

- a numeração dos poços de visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo n.º 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

- os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,15; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 metros.

É importante salientar que, de acordo com o DEP, as redes existentes nas vias objetos do projeto e que apresentem vários problemas por terem sido executadas fora de norma não deverão ser consideradas. É o que ocorre no Acesso “2” – Vila Fraternidade. Além disto, a rede projetada deverá ser sempre prolongada até o PV mais próximo de uma rede existente com diâmetro adequado para recebimento das contribuições.

De posse de plantas cadastrais, a via foi vistoriada pelos técnicos da Consultora para definir o layout da rede e, principalmente, localizar o ponto mais adequado de lançamento (canal ou poço de visita existente), para posterior nivelamento.

As principais orientações para o layout, que também deverão ser consideradas no projeto geométrico, são:

- Acesso “2”

A seção tipo terá declividade para os dois lados da ordem de 2,5%.

Este acesso para efeito de projeto é dividido em dois trechos:

- Da Rua A até a Rua H, ambas pavimentadas;

- Da Rua H até a Rua B, ambas pavimentadas.

Nos dois trechos, o projeto geométrico determinou declividade longitudinal do centro da rua para as pontas.

Foi feito um estudo onde verificou-se a possibilidade de conduzir-se as águas somente pelas sarjetas para bocas de lobo nas esquinas das ruas pavimentadas, ligando a PV’s já existentes ou a PV’s inseridos na rede existente.

Isto foi possível em virtude de que a área de contribuição é pequena.

ANEXO B –

PLANTAS

#### ANEXO C –

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 – Vista do Acesso “2” fotografada no eixo da Rua “A” em direção à Rua “H”

FOTO 2 – Vista do Acesso “2” fotografada no eixo da Rua “H” em direção à Rua “A”

FOTO 3 – Vista do Acesso “2” fotografada no eixo da Rua “H” em direção à Rua “B”

FOTO 4 – Vista do Acesso “2” fotografada no eixo da Rua “B” em direção à Rua “H”

FOTO 5 – Vista do Acesso “2” fotografada no passeio da Rua “B” em direção à Rua “H”

FOTO 6 – Vista ao Acesso “2” fotografada no meio do trecho em direção à Rua “B”

ANEXO D - CADASTRO

PLANTAS