ÍNDICE

ÍNDICE

##### VOLUME 1 - RELATÓRIO

1 - APRESENTAÇÃO	04

2 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	08

2.1 – Considerações Gerais	09

2.2 - Locação da Linha Base	09

2.3 - Levantamento de Pontos Cotados	10

2.4 - Amarrações	10

2.5 - Levantamentos Especiais	10

2.6 - Cadastro	10

2.7 - Elementos de Locação	11

3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS	12

3.1 - Considerações Gerais	13

3.2 - Estudos Realizados	13

3.3 - Determinação do Índice de Suporte do Projeto	18

4 – PROJETO GEOMÉTRICO	41

4.1 - Considerações Gerais	42

4.2 - Planimetria	42

4.3 - Altimetria	43

4.4 - Gabaritos	43

5 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM	44

5.1 - Considerações Gerais	45

5.2 - Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural	45

5.3 – Desenhos dos Gabaritos	45

5.4 - Cálculo dos Volumes de Cortes e Aterros	46

5.5 - Limpeza da Camada Vegetal	47

5.6 - Seção Transversal e Cálculo de Volumes	47

6 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	56

6.1 - Considerações Gerais	57

6.2 - Tipo do Pavimento	57

6.3 - Método de Dimensionamento	57

6.4 - Notas de Serviço de Pavimentação	70

6.5 - Especificações Técnicas	70

7 – QUADRO DE QUANTIDADES	76

8 – ORÇAMENTO	78

9 – ANEXOS	80

1 - APRESENTAÇÃO

# 1 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é decorrente do Contrato de Tomada de Preços n.º 02.081114.01.0.13 realizado entre a Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Consultora Magna Engenharia Ltda., para a “Elaboração de Projetos Geométrico, de Pavimentação e de Drenagem de vias especificadas nos treze (13) lotes integrantes – Região Sul e toda a cidade – Lote 13”.

A Estrada Jorge Pereira Nunes, está localizada no bairro Vila Nova tendo seu início na interseção com a Estrada Cristiano Kraemer e final na estaca 108, nas proximidades do sítio de n.º 2000, com extensão total de 2160,00 m.

Os trabalhos foram iniciados em 07/03/02, data do início da contagem de prazo contida na ordem de Início de Serviço no 23/2002.

O Projeto completo da referida Estrada é composto dos seguinte volumes:

- Volume 1 – Relatório dos Projetos Geométrico e de Pavimentação;

- Volume 2 – Plantas dos Projetos Geométrico e de Pavimentação;

- Volume 3 – Relatório e Plantas do Projeto de Drenagem Superficial.

O presente documento refere-se ao Volume 1 – Relatório dos Projetos Geométrico e de Pavimentação e contém os Estudos Topográficos, Estudos Geotécnicos, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação, com textos explicativos, boletins, planilhas, anexos, quadros de quantidade e orçamento em obediência aos Termos de Referência, as instruções emanadas da Fiscalização e a experiência da Consultora em projetos similares.

- Responsável Técnico

Engº Edgar Hernandes Cândia 			CREA – 4.888/D-RS

- Coordenador do Projeto

Engº Ricardo Luiz Morosini Daudt 			CREA – 55.963/D-RS

- Estudos Topográficos e Projeto Geométrico

Engº Adriano de Carvalho Lizardo 			CREA – 88.173/D-RS

- Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem

Engº Ricardo A. Dal Farra				CREA – 79.819/D-RS

- Projeto de Terraplenagem

Engº Felipe Souza Camargo				CREA – 86.892/D-RS

- Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação

Engº Carlos Moacir Consiglio				CREA – 71.360/D-RS

2 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 2 - Estudos Topográficos

## 2.1 – Considerações Gerais

Os estudos topográficos compreenderam o levantamento dos elementos geométricos necessários para a confecção dos vários projetos envolvidos, como: geométrico, de terraplenagem, geotécnico e de drenagem superficial. Com este objetivo foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- locação de uma linha base central ao leito estradal existente;

- locação de poligonais auxiliares;

- levantamento de pontos cotados sobre a linha base e em seções com distâncias variáveis ao longo de toda a via;

- amarração de pontos característicos da via através de Estação Total;

- cadastro.

## 2.2 - Locação da Linha Base

A locação da linha base foi executada por Estação Total para determinação das medidas angulares e lineares.

Foram marcados os pontos notáveis como PCs, PTs, PMs, cruzamentos com outras vias, etc., através de piquetes de madeira.

Seguindo orientação da Engenheira Fiscal da SMOV, a locação foi executada seguindo o eixo estabelecido pelo Plano Diretor, obedecendo as coordenadas do eixo, fornecidas pela SMOV.

Porém este eixo sofreu algumas adequações principalmente em determinadas curvas onde o gabarito projetado avançava sobre as cercas das propriedades, evitando-se assim futuras desapropriações.

A estaca 00+00,00 localiza-se na interseção com a estrada Cristiano Kraemer, desenvolvendo-se até a estaca 108+00,00 nas proximidades do sítio de n.º 2000.

As coordenadas da estaca inicial são:

x =      180.543,6433

y = 1.665.780,2486

## 2.3 - Levantamento de Pontos Cotados

Para basear o projeto altimétrico foi executada uma varredura ao longo de toda área de influência da via, através de pontos cotados, levantados com Estação Total, para permitir a digitalização do terreno por meio magnético, propiciando a elaboração de perfil e seção do eixo projetado.

Foram levantados planialtimétricamente soleiras de casas e outros elementos intervenientes com o projeto.

Para estabelecimento da referência de nível dos levantamentos foi adotada como base a cota da RN 315 = 78,052 m, localizada próxima a interseção da travessa Morro Agudo com a estrada Cristiano Kraemer, LE em direção ao norte.

## 2.4 - Amarrações

O eixo projetado da Estrada está amarrado a pontos notáveis como cantos de muros, postes, calçadas, etc, que permitem relocá-lo, a qualquer momento.

## 2.5 - Levantamentos Especiais

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem existentes visando a obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos para posterior substituição ou aproveitamento.

## 2.6 - Cadastro

Para a elaboração do cadastro da via foi utilizado um processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área afetada pelo projeto.

Para possibilitar uma perfeita caracterização de todos os elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as edificações intervenientes, cruzamentos, redes elétricas, telefônicas e obras complementares tais como muretas, cercas e muros existentes.

## 2.7 – Elementos de Locação

A seguir é apresentado um quadro contendo todos os elementos necessários para a materialização do eixo projetado.

| PI | AC | R (m) | t(m) | Dc(m) | PC | PT | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | - | - | - | - | - | - | 180543.6433 | 1665780.2486 |
| 01 | 30º25’53” | 100,00 | 27,20 | 53,11 | 09+13,67 | 12+06,78 | 180762.3106 | 1665749,1705 |
| 02 | 16º22’32” | 220,00 | 31,66 | 62,88 | 29+11,53 | 32+14,40 | 181078.0824 | 1665497.8097 |
| 03 | 16º34’41” | 100,00 | 14,57 | 28,93 | 64+00,44 | 65+09,37 | 181700.7494 | 1665244.4027 |
| 04 | 29º02’02” | 100,00 | 25,89 | 50,67 | 68+17,54 | 71+08,22 | 181785.5019 | 1665176.4473 |
| 05 | 22º51’35” | 100,00 | 20,22 | 39,90 | 73+15,14 | 75+15,03 | 181820.7179 | 1665090.3385 |
| 06 | 20º37’13” | 150,00 | 27,29 | 53,98 | 84+11,50 | 87+05,48 | 181979,3728 | 1664932,2526 |
| 07 | 07º59’17” | 253,00 | 17,67 | 35,27 | 89+16,97 | 91+12,24 | 182019,3376 | 1664844,4877 |
| 08 | 03º51’35” | 400,00 | 13,48 | 26,95 | 93+09,56 | 94+16,50 | 182038.7755 | 1664778.8442 |
| 09 | 20º11’43” | 100,00 | 17,81 | 35,25 | 97+04,60 | 99+19,85 | 182056.1400 | 1664701.3830 |
| 10 | 11º10’58” | 170,00 | 16,64 | 33,18 | 101+06,31 | 102+19,49 | 182100.0067 | 1664633.3943 |
| PF | - | - | - | - | - | - | 182143.2245 | 1664524.5024 |

3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

# 3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

## 3.1 - Considerações Gerais

Os Estudos Geotécnicos compreendem as ações implementadas na área de Mecânica dos Solos e das Rochas, assim como de fundações, e de reconhecimento das estruturas de pavimento ao longo do traçado existente.

Os estudos geotécnicos foram executados de acordo com o item 2.8 dos Termos de Referência e tiveram como objetivo determinar as principais características dos materiais do subleito, visando coletar dados de interesse ao projeto de pavimentação.

Observe-se, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, não foram executados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

## 3.2 - Estudos Realizados

Após inspeção de campo foram definidas as investigações geotécnicas necessárias para os estudos em questão, quais sejam:

- sondagens a trado, com coleta de amostras;

- teor de umidade natural;

- densidade “in situ”;

- ensaio de granulometria;

- limites de Atterberg - liquidez (LL) e plasticidade (LP);

- ensaio de compactação; e

- ensaio de CBR.

### a) Sondagem do subleito

A investigação foi realizada através de sondagens a trado e/ou pá e picareta, espaçadas de aproximadamente 50,00 metros, identificadas como    ST 01 ao ST 40, até a profundidade de 2,00 metros, alternado-se bordo direito, eixo e bordo esquerdo, incluindo a coleta de amostras a cada 100,00 metros nos diversos horizontes de solo detectados em cada furo.

Em cada dois furos de sondagem foram executados ensaios de umidade natural e também ensaios de densidade “in situ” a cerca de 0,50m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

As observações quanto ao nível d água foram realizadas em todas as sondagens, sendo observado que do início do trecho até a estaca 45,50, o mesmo encontra-se abaixo de 1,00 metro do terreno natural, com exceção da estaca 35,50, onde o lençol freático encontra-se a 0,55 metros, não sendo detectada a ocorrência do mesmo apartir da estaca 45,50 até o final do trecho.

Os boletins das sondagens, bem como dos ensaios tecnológicos executados são apresentados em anexo ao final deste capítulo.

### b) Ensaios geotécnicos do subleito

Com as amostras coletadas nos furos de sondagem a trado (subleito) foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

Análise granulométrica por peneiramento;

Limites de Atterberg (LL, LP);

Compactação na energia do Proctor Normal; e

Índice suporte Califórnia(ISC).

De acordo com os resultados destes ensaios as amostras foram classificadas de acordo com a metodologia TRB – Transportation Research Board (antigo HRB/AASHTO). A planilha resumo com a classificação também é apresentada ao final do capítulo.

O Quadro a seguir apresenta os resultados na análise estatística dos materiais, de acordo com a classificação TRB . Nesta classificação, que tem por objetivo uma previsão de comportamento geotécnico, os solos ensaiados são reunidos por grupos e subgrupos.

Classificação dos Solos do Subleito de acordo com a TRB

| Grupo/Subgrupo | Ocorrência (%) | Ocorrência do Grupo (%) |
| --- | --- | --- |
| A-1-B | 6 | 19,4 |
| A-2-4 | 5 | 25,8 |
| A-2-6 | 2 |  |
| A-2-7 | 1 |  |
| A-5 | 1 | 3,2 |
| A-6 | 6 | 19,4 |
| A–7–5 | 6 | 32,2 |
| A–7–6 | 4 |  |
| Total | 31 | 100 |

Total de amostras: 31

Observa-se dois grupos dominantes, o grupo A-2 (subgrupos A-2-4, A-2-6 e A-2-7) com 25,8% das    amostras (predominantemente arenosas), com previsão de desempenho excelente a bom como subleito, de acordo com a classificação, apresentando IG (índice de grupo) variável entre 0 e 1 e expansão baixa (<1%), e os solos do grupo A-7 (subgrupos A–7–5 e A–7–6), com 32,2% das ocorrências, grupos de solos estes que caracterizam-se por solos argilosos com alguma fração de areia, e previsão de desempenho de regular a mau como subleito, de acordo com a classificação. Entretanto, os resultados de ensaios de capacidade de suporte mostram valores de ISC próximos de 6% e expansão baixa (< 0,7).

Quanto ao teor de umidade natural, foi observado pelos resultados que o teor, na maioria dos furos, está acima do teor de umidade ótima.

Quanto ao grau de compactação, observa-se que o mesmo apresenta um grau médio elevado, na ordem de 96,2 %.

A seguir são apresentados alguns resultados dos ensaios sob forma gráfica.

## 3.3 - Determinação do Índice de Suporte do Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico que definiu a implantação da pavimentação com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de ensaios de CBR correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada. As camadas superficiais de solo, atualmente existentes, deverão ser removidas, para execução de terraplenagem em seção “caixão” conforme indicado nas seções transversais do projeto.

Assim, como se dispõe de 21 resultados de ensaios de CBR nestes horizontes, foi realizada uma análise estatística mais detalhada conforme preconizado no manual de pavimentação do DNER, que tem utilizado o seguinte plano de amostragem para análise estatística dos resultados dos ensaios:

Chamando X1, X2, X3 ..., Xn, os valores individuais de qualquer uma das características citadas, tem-se:

Onde:

N = número de amostras

X = valor individual

X = média aritmética

 = desvio padrão

Xmín = valor mínimo provável, estatisticamente

Xmáx = valor máximo provável, estatisticamente

N 9 (número de determinações feitas)

| Nº de Amostras | Média de ISC | Desvio Padrão | ISC min | ISC máx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 7,43 | 4,12 | 3,50 | 11,4 |
| 15 | 7,46 | 1,81 | 5,60 | 9,30 |
| 12 | 6,75 | 1,14 | 5,50 | 7,90 |
| 10 | 6,30 | 0,48 | 5,80 | 6,90 |

Com os resultados obtidos com a análise estatística, foi adotado ISP = 6%, valor este mais representativo da realidade do subleito da rua.

4 – PROJETO GEOMÉTRICO

# 4 – projeto geométrico

## 4.1 - Considerações Gerais

De maneira geral, o projeto geométrico tanto em planta como em perfil acompanha o eixo estradal existente da Estrada Jorge Pereira Nunes, conforme determinação da Fiscalização.

Foram levados em consideração, além dos aspectos solicitados pela Fiscalização (alinhamentos prediais, postes, soleiras, etc.), as características específicas da via projetada.

A extensão total do eixo projetado da Estrada Jorge Pereira Nunes é de 2160,00 m, iniciando na Estaca 00+00,00 junto a interseção com a estrada Cristiano Kraemer e terminando na Estaca 108+00,00, localizada em frente ao sítio localizado nas proximidades do n.º 2000.

Salienta-se que no cruzamento com o início da Estrada Jorge Pereira Nunes, em função de já existir pavimento (asfalto), o greide foi projetado de forma que houvesse a concordância entre as estradas, obedecendo as cotas do pavimento existente.

No Volume 2 - Plantas, está apresentado o eixo em planta e perfil, com o registro dos principais elementos geométricos.

## 4.2 - Planimetria

O projeto planimétrico foi desenvolvido com base na linha base locada e calculado por coordenadas cartesianas, obedecendo as coordenadas fornecidas pela SMOV.

O lançamento do eixo de projeto foi elaborado por sistema computacional, através de processos interativos, entre os diversos aspectos componentes do projeto, tais como posição de casas e outros, até a definição do traçado técnica-economicamente viável.

O projeto foi totalmente desenvolvido de acordo com os termos de Referência do trabalho e as determinações da Fiscalização.

## 4.3 - Altimetria

O perfil longitudinal da via tem suas cotas referidas à RN já mencionada no Capítulo 2 - Estudos Topográficos.

O projeto altimétrico utilizou, em consonância com o planimétrico, sistema computacional para definição do greide mais adequado ao projeto da via.

Devido ao fato da via projetada estar situada sobre o leito estradal existente verifica-se ao longo do perfil a existência de algumas rampas íngremes, sendo a maior de 8,99% com uma extensão de 114,00 m.

Em todo o trecho foram observados como pontos importantes para a elaboração do projeto, as questões de soleiras, ruas intervenientes, etc.

## 4.4 - Gabaritos

O gabarito total definido para a Estrada Jorge Pereira Nunes é de 12,50m, sendo 3,50m para cada faixa de rolamento, com passeios de 2,75 m para cada lado da pista e declividade transversal de 2,00 % do eixo para as bordas.

5 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 5 – projeto de terraplenagem

## 5.1 - Considerações Gerais

O projeto de terraplenagem objetivou a definição das seções transversais dos cortes e aterros e avaliação dos volumes envolvidos. Foi desenvolvido com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico e pelos estudos topográficos.

O projeto foi desenvolvido através das seguintes fases principais:

a) Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

b) Desenho das seções gabaritadas;

c) Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

## 5.2 - Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho procedeu-se as estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal. Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto as soleiras existentes.

## 5.3 – Desenhos dos Gabaritos

A partir da definição dos greides de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais do terreno natural.

## 5.4 - Cálculo dos Volumes de Cortes e Aterros

Desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Os volumes foram calculados através de planilhas especiais de cálculo que incluem:

a) estaqueamento;

b) área das seções de corte (solo e rocha);

c) área das seções de aterro;

d) soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

e) soma das áreas em aterro;

f) semi-distância entre as seções;

g) volume dos cortes entre seções (+);

h) volume dos aterros entre seções (-);

i) volumes empolados entre seções;

j) diferenças para compensação longitudinal;

k) volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,35, incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito foi utilizado para aterro dos passeios e pista, e o excedente foi destinado a bota fora.

## 5.5 - Limpeza da Camada Vegetal

Nos segmentos onde a plataforma de terraplenagem fica fora do leito da via existente, incidindo sobre áreas com cobertura vegetal, foi prevista a execução de limpeza destas áreas.

## 5.6 - Seção Transversal e Cálculo de Volumes

São apresentados, a seguir, as seções transversais-tipo, bem como as planilhas de cálculo de volumes de terraplenagem.

6 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 6 – Projeto de Pavimentação

## 6.1 - Considerações Gerais

O projeto de pavimentação compreende a determinação das camadas que compõe a estrutura a ser adotada para o pavimento, de forma que essas camadas sejam suficientes para resistir, transmitir e distribuir as tensões normais e tangenciais para o subleito, sem sofrer deformações apreciáveis, no período do projeto.

## 6.2 - Tipo do Pavimento

Conforme recomendado pela Prefeitura Municipal de porto Alegre o projeto foi concebido com pavimento flexível tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

O revestimento será assente sobre uma camada granular estabilizada granulometricamente. A camada granular preconizada será subdividida em duas camadas: sub-base de areia e base de brita graduada.

## 6.3 - Método de Dimensionamento

No dimensionamento do pavimento foi utilizado o método proposto pelo DNER (método Murillo), indicado para pavimentos flexíveis. Este método possui como parâmetros fundamentais de cálculo o ISC (índice suporte califórnia) do subleito e a estimativa de tráfego que atuará no período da vida útil do pavimento.

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido na seguinte seqüência:

- Definição do número equivalente de operações do eixo padrão (número N);

- Definição do índice de suporte de projeto do subleito (ISP);

- Dimensionamento da estrutura do pavimento;

- Seções tipo do pavimento; e.

- Definição das Fontes de Materiais de Construção para o pavimento.

### 6.3.1 – Definição do Número N

#### 6.3.1.1 – Introdução

O Edital estabelece no item 3.3 do Termo de Referência que o número N de operações do eixo padrão de 8,2 t deverá ser definido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER.

O cálculo de N depende do volume de tráfego estimado no ano de abertura, da taxa de crescimento ao longo do período de projeto e de fatores referentes à carga a que estará submetido o pavimento do segmento projetado.

#### 6.3.1.2 – Elementos de Tráfego

Na estimativa do volume médio de tráfego consideraram-se os elementos específicos do segmento estudado, de modo a caracterizar o perfil da frota que efetivamente deverá se utilizar da pista projetada.

O ponto de partida foi a definição dos veículos que percorrem atualmente o trecho:

- Caminhão de lixo: com uma freqüência de 3 vezes por semana, ou 12 vezes por mês, percorrendo um sentido;

- Caminhão de gás: freqüência de 2 vezes por mês;

- Ônibus: conforme documento em anexo e informações da Fiscalização da SMOV, com uma freqüência média de 15 minutos tem-se, em 15 horas, 120 veículos/dia em ambos os sentidos      ;

- Caminhão trator trucado + semi-reboque: atende a indústria localizada no trecho e sua freqüência, na palavra do proprietário, é sazonal ( 25 veículos/dia, nos meses de maio a novembro e cerca de 2, nos meses de dezembro a abril); considerou-se a média diária de 15 veículos vazios no percurso de ida e 15 com carga máxima no percurso de volta, perfazendo um total de 30 veículos/dia em ambos os sentidos.

Não se consideraram automóveis, picapes e motocicletas porque o efeito de suas cargas é desprezível para o cálculo de N no método adotado.

A legislação brasileira estabelece os seguintes limites máximos de peso bruto:

- Peso bruto total : 45 tf

- Por eixo simples, com rodado simples: 6 tf

- Por eixo simples, com rodado duplo: 10 tf

- Por eixo tandem duplo: 17 tf

- Por eixo tandem triplo: 25,5 tf

No quadro a seguir apresentam-se as quantidades de veículos e de eixos, classificados segundo a carga máxima admissível, considerados neste estudo.

#### 6.3.1.3 – Cálculo do Número N

O cálculo do número N para o período de um ano é dado pela seguinte expressão:

N = 365 x FVp x VMDc

Onde:

VMDc = volume diário médio de tráfego comercial (ônibus e caminhões)

FVp = fator de veículos ponderado = FE x FC,

Sendo :

FE = fator de eixos;

FC = fator de carga.

Considerou-se o início de operações no ano 2003, sendo o horizonte de projeto igual a 10 anos e a taxa anual de crescimento estimada em 3 %.

A composição da frota no ano-base de 2002 ficou definida conforme quadro a seguir, onde se apresenta o volume diário médio total e o VDM para o sentido mais carregado.

No cálculo de N avaliaram-se duas hipóteses, conforme os fatores de veículos empregados:

- Fatores de Veículos médios do Estado, a partir de pesagens realizadas para o DAER em 1998;

- Fatores de Veículos considerando a carga máxima admissível nos eixos da frota adotada.

##### 6.3.1.3.1 – Cálculo de N com FV médios do Rio Grande do Sul

Adotaram-se os fatores de veículos estabelecidos a partir de campanha de pesagem realizada na balança da RS-122 (Bom Princípio), em março/1998, na qual se verificaram as cargas por eixo em 6.151 veículos comerciais, dos quais 183 ônibus classe 2C, 1160 caminhões classe 2C e 123 caminhões semi-reboques classe 3S3.

Para os veículos citados foram determinados os seguintes fatores de veículos:

O FV ponderado para a frota de projeto foi calculado pela seguinte expressão:

No quadro a seguir apresenta-se o cálculo, ano a ano, do crescimento estimado da frota e do número N para o período de projeto, resultando um N acumulado de 1,32 x 106 no horizonte de projeto (2012).

##### 6.3.1.3.2 – Cálculo de N com FV correspondente à Carga Máxima Admissível nos Eixos

Nesta segunda alternativa o fator de veículos ponderado foi calculado considerando a aplicação das cargas máximas admissíveis nos eixos da frota de projeto. Primeiramente foram calculados os fatores de carga por tipo de eixo, conforme se apresenta no quadro abaixo.

A seguir calculou-se o fator de veículos ponderado:

Estabelecido o fator de veículos, calculou-se, ano a ano, o crescimento estimado da frota e o número N para o período de projeto, resultando N acumulado igual a 1,90 x 106 no horizonte de projeto (2012), conforme se apresenta    no quadro a seguir.

##### 6.3.1.3.3 – Cálculo de N com FV correspondente à Carga Máxima Real Estimada nos Eixos

Na terceira alternativa o fator de veículos foi calculado considerando a aplicação das cargas máximas reais estimadas nos eixos do caminhão de lixo.

No DMLU obteve-se a informação de que o caminhão de lixo tem um peso bruto total de 19 t e uma tara de 10 t. O peso da carga distribui-se, em média, 30% no eixo dianteiro e 70% no eixo traseiro.

Para este estudo considerou-se a carga máxima real estimada, distribuída como segue:

- eixo dianteiro: 5,7 tf ~ 6 tf

- eixo traseiro: 13,3 tf ~13 tf

Calcularam-se os fatores de carga por tipo de eixo, conforme se apresenta no quadro a seguir.

O fator de veículos resultante foi o seguinte:

Estabelecido o fator de veículos, calculou-se, ano a ano, o crescimento estimado da frota e o número N para o período de projeto, resultando N acumulado igual a 1,95 x 106 no horizonte de projeto (2012), conforme se apresenta    no quadro a seguir.

##### 6.3.1.3.4 – Valor adotado

Considerando que a participação mais significativa na frota de projeto é a de caminhões semi-reboques e que não se dispõem de meios para garantir uma efetiva fiscalização dos limites de carregamento dos eixos desses veículos, adotou-se, por segurança:

N = 1,95 x 106

### 6.3.2 - Definição do índice de suporte de projeto do subleito (ISP)

O índice suporte de projeto (ISP) foi definido no capítulo dos Estudos Geotécnicos, em função das características geomecânicas dos solos amostrados, das investigações geotécnicas do subleito e das condicionantes do projeto. Desta forma foi estabelecido um ISP=6,00%, para rua objeto do projeto.

### 6.3.3 - Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações preconizadas pelo método anteriormente mencionado, com as espessuras calculadas através de curvas de dimensionamento.

a) Revestimento

Para N = 1,95 x 106, a espessura mínima de revestimento betuminoso recomendada é de 5,0 cm.

De conformidade com o acordado nas reuniões de consolidação de conceitos, estabeleceu-se que o revestimento betuminoso será constituído integralmente por concreto betuminoso usinado a quente.

b) Base e Sub-Base

A camada de Base será constituída de materiais granulares, provenientes de jazidas de material pétreo estabilizados granulometricamente, e a camada de sub-base de areia. Estes materiais de construção estão disponíveis nas proximidades da obra.

c) Coeficientes Estruturais

Conforme indicado no método de dimensionamento, foram adotados os coeficientes de equivalência estrutural apresentados no Quadro a seguir.

COEFICIENTES DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL ADOTADOS

| CAMADA | SÍMBOLO | COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Revestimento em CBUQ | KR | 2,0 |
| Base de Brita Graduada | KB | 1,0 |
| Sub-Base de Areia | KSB | 1,0 |
| Reforço do Subleito | KREF | 0,71 |

#### 6.3.3.1 - Cálculo das Espessuras das Camadas

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento sujeito ao tráfego de veículos foi baseado nas formulações preconizadas pelo método Murillo, com as espessuras também verificadas através de curvas de dimensionamento.

A equação para o cálculo da espessura total do pavimento, em termos de base granular, sobre subleito com ISP = t % é o seguinte:

Ht = C1    +    C2 Log. (N)								(1)

onde:

- Ht = espessura estrutural total do pavimento em centímetros;

- C1 e C2 = constante em função do ISC, conforme a tabela seguinte publicada nos anais da IIIª Reunião Técnica da 22ª Reunião Anual de Pavimentação, realizada em Maceió – Alagoas.

| CBR | C1 | C2 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 16,764 | 13,282 |
| 03 | 11,221 | 10,596 |
| 04 | 12,599 | 8,750 |
| 05 | 10,292 | 7,932 |
| 06 | 9,857 | 6,978 |
| 07 | 10,385 | 6,199 |
| 08 | 8,371 | 5,971 |
| 09 | 8,471 | 5,485 |
| 10 | 8,585 | 4,992 |
| 11 | 8,635 | 4,617 |
| 12 | 8,644 | 4,239 |
| 13 | 8,735’ | 3,989 |
| 14 | 8,635 | 3,774 |
| 15 | 8,707 | 3,525 |
| 16 | 9,000 | 3,314 |
| 17 | 9,264 | 3,103 |
| 18 | 9,564 | 2,889 |
| 19 | 9,828 | 2,678 |
| 20 | 10,121 | 2,467 |

- N = Número equivalente de operações do eixo padrão 8,2 t.

A inequação para o cálculo da espessura da camada de base é:

R. kR    +    B . kB    ³    H20								(2)

A inequação para o cálculo da espessura da sub-base é:

R . kR    +    B . kB    +    h20 . kSB    ³    Hn							(3)

A inequação para o cálculo da espessura do reforço do subleito é:

R . kR    +    B . kB    +    h20 . kSB + hn . kREF ³    Ht					(4)

onde:

- R = espessura do revestimento (cm);

- B = espessura da base (cm);

- H20 = espessura estrutural sobre sub-base com ISC = 20;

- h20 = espessura da sub-base (cm);

- Hn = espessura estrutural sobre reforço do subleito com ISC = 6

- hn = espessura do reforço do subleito (cm)

Nestas condições, aplicando-se a formulação acima, determinaram-se as espessuras das camadas do pavimento para cada ISP definido no projeto, ou seja:

Em (1), para ISP = 6%, dispensando-se a utilização de reforço do subleito, obtém-se:

- Ht = H6 = 9,857 + 6,978 log. 1,90x106 = 53,67 ~ 54,00 (adotada)

- H20 = 10,121 + 2,467 log. 1,90x106 = 25,6

Considerando-se a exigência construtiva das camadas granulares em espessuras mínimas recomendáveis pelo processo executivo, adotou-se para as camadas de base e sub-base:

B = 16,00 cm (Base de Brita Graduada)

SB = 28,00 cm (Sub-Base de Areia)

O resultado do dimensionamento está apresentado a seguir:

N = 1,95 x 106

ISP % = 6

Ht = 53,67 cm

R = 5,0 cm

B ³ 15,60 cm, adota-se B = 16,00cm.

HSB > 27,67 cm, adota-se HSB = 28,00 cm.

Estrutura de Pavimento Indicada pelo Método

| ##### Pavimento | Camada | Espessura real (cm) | K |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CBUQ | 5,00 | 2,00 |
|  | Base Granular (Brita Graduada) | 16,00 | 1,00 |
|  | Sub-base (Areia) | 28,00 | 1,00 |
|  | Subleito regularizado com ISC>6% | --- | 0,71 |
|  | TOTAL (cm) | 49,00 |  |

### 6.3.4 - Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, não estão previstas substituições de solos inadequados no segmento de pavimento projetado.

Exceção poderá ocorrer na área compreendida entre as estacas 64,0 a 67,0, numa extensão de 60,0 metros e no final do trecho, próximo a estaca 100,0, numa extensão aproximada de 50,0 metros, na largura da rua. Nestas áreas, foram encontrados solos com CBR<6% que podem exigir substituição por areia, numa espessura da ordem de 30cm.

#### 6.3.4.1 - Drenos Profundos

Foram projetados drenos de tubos furados nos segmentos entre as estacas 0 a 10 e 20 a 52, nos locais onde as sondagens detectaram a presença de lençol freático elevado.

Os drenos serão posicionados a 10 cm do meio-fio, paralelo ao eixo da pista, assentes a 50 cm de profundidade em relação ao greide de pavimentação da pista.

Deverão ser executados conforme detalhe da figura 17 do Caderno de Encargos da SMOV – Volume 2 – Obras Viárias – Dreno Furado.

### 6.3.5 - Seção Típica

A seção típica, incluindo detalhe do pavimento projetado, encontra-se apresentada nos desenhos do projeto e no final deste capítulo.

### 6.3.6 - Fontes de Materiais de Construção

Para a execução das camadas do pavimento indicam-se as seguintes fontes de materiais de construção:

- materiais betuminosos; provenientes da Refinaria Alberto Pasqualine ou Ipiranga Asfaltos em Canoas;

- materiais granulares para base tipo brita graduada, provenientes de instalações de britagem existentes no comércio local;

- areias obtidas em depósitos comerciais da região.

## 6.4 - Notas de Serviço de Pavimentação

Inserem-se no final deste capítulo as notas de serviço de pavimentação.

## 6.5 - Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos às obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

7 – QUADRO DE QUANTIDADES

# 7 – QUADRO DE QUANTIDADES

8 – ORÇAMENTO

# 8 – ORÇAMENTO

9 – ANEXOS

# 9 – ANEXOS