ÍNDICE

###### ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO	04

2 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	08

2.1 - Aspectos Gerais	09

2.2 - Metodologia de cálculo	11

3 - QUADRO DE QUANTIDADES	18

4 – ORÇAMENTO	20

5 – PLANTAS	22

1 - APRESENTAÇÃO

# 1 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é decorrente do Contrato de Tomada de Preços 
n.º 02.081114.01.0.13 realizado entre a Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Consultora Magna Engenharia Ltda., para a “Elaboração de Projetos Geométrico, de Pavimentação e de Drenagem de vias especificadas nos treze (13) lotes integrantes – Região Sul e toda a cidade – Lote 13”.

A Rua C1 (Beco do Adelar), está localizada no bairro da Hípica tendo seu início no pavimento da rua A1 e seu final na estaca 7+16,12 na bifurcação com a rua B2, no pavimento asfáltico existente, com extensão de total de 156,12 m

Os trabalhos foram iniciados em 07/03/02, data do início da contagem de prazo contida na ordem de Início de Serviço no 23/2002.

O projeto completo da referida rua é composto dos seguintes volumes:

- Volume 1 – Relatório dos Projetos Geométrico e de Pavimentação;

- Volume 2 – Plantas dos Projetos Geométrico e de Pavimentação;

- Volume 3 – Relatório e Plantas do Projeto de Drenagem Superficial;

- Volume 4 – Relatório e Plantas do Projeto de Estruturas de Contenção.

O presente volume refere-se ao Relatório e Plantas do Projeto de Estruturas de Contenção – Volume 4 e contém os Estudos, Metodologia de Cálculo de Dimensionamento, além de textos explicativos, planilhas e desenhos inerentes ao projeto, com os elementos e detalhes que permitem a perfeita execução das obras, em obediência aos termos de referência, as Instruções emanadas da Fiscalização e a experiência da Consultora em projetos similares.

Na execução do Projeto a Consultora utilizou a Equipe Técnica a seguir:

- Responsável Técnico

Engº Edgar Hernandes Cândia 			CREA – 4.888/D-RS

- Coordenador do Projeto

Engº Ricardo Luiz Morosini Daudt 			CREA – 55.963/D-RS

- Estudos Topográficos e Projeto Geométrico

Engº Adriano de Carvalho Lizardo 			CREA – 88.173/D-RS

- Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem

Engº Ricardo A. Dal Farra				CREA – 79.819/D-RS

- Projeto de Terraplenagem

Engº Felipe Souza Camargo				CREA – 86.892/D-RS

- Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação

Engº Carlos Moacir Consiglio				CREA – 71.360/D-RS

- Projeto de Estruturas de Contenção

Engº André Hebmuller					CREA – 87.145/D-RS

2 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

# 2 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

## 2.1 - Aspectos Gerais

Ao longo do traçado foram identificados seis ocorrências de pontos que necessitam de estruturas de contenção. Esses segmentos estão identificados em planta e são denominados de muro 1 a muro 6.

Após cotejo técnico-econômico, priorizando-se a minimização dos custos para a implantação das obras, foi definido pela projetista como solução técnica de estabilização a utilização de muros de gravidade em pedra argamassada. Recomenda-se a utilização de pedras de origem granítica.

Para o dimensionamento estrutural foram considerados as alturas máximas possíveis em cada muro, sendo executada a verificação quanto aos fatores de segurança e estabilidade, principalmente aos itens de tombamento, deslizamento e tensões na fundação.

Os parâmetros geotécnicos adotados e coerentes com as investigações geotécnicas disponíveis para o dimensionamento são:

- solo a ser contido:

c' (coesão efetiva) = 0

' (ângulo de atrito) = 30 graus

 (peso específico) = 19 kN/m3

- material da fundação:

c' (coesão efetiva) = 10 kPa

' (ângulo de atrito) = 35 graus

No dimensionamento dos muros de contenção foi considerado o efeito de sobrecarga acidental, devido ao esforços resultantes do tráfego. Admitiu-se um valor de q = 15 kN/m2.

Com relação as fundações dos muros a inspeção de campo constatou que o terreno natural apresenta adequada capacidade de suporte. Aliás, deve-se frisar que em alguns segmentos já existem pequenas estruturas de contenção construídos pelos moradores e que apresentam-se estáveis. Sugere-se que estes muros sejam incorporados ao novos muros projetados.

O quadro a seguir apresenta um resumo da localização dos muros de contenção:

Quadro 1: Muros de contenção da Rua C1 (Beco do Adelar)

| Muro | início / final | lado | extensão (m) | altura de projeto * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| muro 1 | 0+15,40 1+4,80 | esquerdo | 9,40 | 0,90 |
| muro 2 | 1+7,60 1+12,50 | esquerdo | 4,90 | 1,00 |
| muro 3 | 1+19,90 2+13,50 | esquerdo | 13,60 | 0,80 |
| muro 4 | 4+13,90 5+12,00 | esquerdo | 18,10 | 1,00 |
| muro 5 | 5+17,80 7+5,40 | esquerdo | 27,60 | 2,90 |
| muro 6 | 6+2,90 7+6,40 | direito | 23,50 | 1,80 |

* considerando o muro 30 cm enterrado

As seções tipo são apresentadas nos desenhos de projeto. O assentamento da base do muro será precedido pela execução de um lastro de concreto magro. Deverá ser executado um sistema drenante na parte interna e inferior do muro (com utilização de Brita), com deságüe através de barbacãs atravessando a face do muro. Os barbacãs serão tubos de PVC com diâmetro nominal de 50mm, envoltos por geotêxtil (gramatura = 300g/m2) espaçados a cada dois metros.

A interferência dos muros com as estruturas de drenagem provisórias deverão ser ajustadas na obra.

## 2.2 - Metodologia de cálculo

Para demonstrar a metodologia de cálculo utilizada no dimensionamento dos muros de contenção foi elaborado um exemplo considerando a altura máxima de 3,0 m.

- método de Rankine  ka = tg2 (45 - / 2)

para 30º  ka = 0,33

Assim o empuxo ativo para o caso do material sem coesão pode ser determinado pela fórmula:

Ea = ( H2 ka) / 2 , onde substituindo-se temos:

Ea = (19 x 32 x 0,33) / 2 = 28,5 kNm/m;

Ponto de aplicação: H/3 = 3/3 = 1 m

Sobre carga:

Eq = q ka H = 15 x 0,33 x 3 = 15,0 kNm/m

Ponto de aplicação: H/2 = 3/2 = 1,5 m

Er = Ea + Eq = 28,5 + 15 = 43,5 kNm/m

Ponto de aplicação (Xr):

Xr =  [(28,5 x 1) + (15 x 1,5)] / 43,5 = 1,17

Considerando um muro conforme o croqui:

Tomando-se o muro de pedra argamassada (muro = 24 kN/m3) tem-se:

Peso total (Rv) = área x  muro = 4,2 x 24 = 100,8

Ponto de aplicação = 0,82 (calculado segundo equilíbrio de momentos)

Temos:

Fator de Segurança ao tombamento = Mest. / Minst. = (100,8 x 0,82) / (43,5 x 1,17) = 1,61  ok!

Fator de Segurança ao deslizamento = Fest. / Finst. = [(Rv x 0,8tg + (0,5 c x B)] / Er

FSdesl. = [(100,8 x 0,8 tg 35) + (0,5 x 5 x 2,1)] / 43,5 = 1,54  ok!

Tensões na Fundação:

d1 = [(Rv x d) – (Er x Xr)]/Rv

d1 = [(100,8 x 0,82) – (43,50 x 1,17)]/100,8

d1 = 0,31

e= B / 2 – d1

e= 2,1 / 2 – 0,31 = 0,74 > B/6 (resultante fora do terço médio)

Neste caso:

a = 2RV  / 3 x d1

a = 2 x 100,8 / 3 x 0,31 = 216,28

Adotando-se adm = 300 Kn/m²

Verifica-se que:

a < 1,3 adm => OK!

Repetiu-se esta metodologia de cálculo para as demais alturas de projeto buscando sempre obter fatores de segurança da ordem de 1,5 (ver memória de cálculo). Conclui-se, destes forma, que os muros projetados em pedra argamassada serão estáveis.

3 – QUADRO DE QUANTIDADES

4 – ORÇAMENTO

5 – PLANTAS