# MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTUDO ESTATÍSTICO

Foram considerados os valores de ISC dos ensaios da Beck e da Incorp.

# PRIMEIRO TRECHO: ESTACA 175+00 a 207+00

| ESTACAS | I.S.C. |
| --- | --- |
| 176+15 | 8,5 |
| 176+15 | 13,8 |
| 182+00 | 7,0 |
| 188+00 | 10,0 |
| 194+00 | 6,3 |
| 194+00 | 10,0 |
| 199+00 | 18,9 |
| 199+00 | 5,2 |
| 199+00 | 9,8 |
| 204+00 | 3,0 |

X =9,25

 =4,53

ISCmáx/mín=x  (1,29 )/(n)+0,68*

ISCmáx= 9,25+(1,29*4,53)/ (10)+0,68*4,53=14,18%

ISCmín= 9,25-(1,29*4,53)/ (10)-0,68*4,53=4,32%

Pega-se apenas os valores de ISC que estão compreendidos entre 4,32<ISC<14,18%, e faz-se um novo cálculo de x’ e ’.

| ESTACAS | I.S.C. |
| --- | --- |
| 176+15 | 8,5 |
| 176+15 | 13,8 |
| 182+00 | 7,0 |
| 188+00 | 10,0 |
| 194+00 | 6,3 |
| 194+00 | 10,0 |
| 199+00 | 5,2 |
| 199+00 | 9,8 |

X ‘=8,82

’ =2,70

ISg =x’- (1,29 )/(n’)= 8,82-(1,29*2,7)/ (8)=7,6%

SEGUNDO TRECHO: ESTACA 207+00 a 239+00

| ESTACAS | I.S.C. |
| --- | --- |
| 209+00 | 2,0 |
| 215+00 | 4,0 |
| 221+00 | 13,4 |
| 229+00 | 10,0 |
| 235+00 | 18,4 |
| 235+00 | 13,6 |
| 235+00 | 9,3 |
| 235+00 | 10,2 |
| 236+10 | 12,9 |
| 236+10 | 7,2 |
| 236+10 | 10,2 |
| 239+00 | 8,6 |
| 239+00 | 4,2 |
| 239+00 | 1,1 |

X =8,94

 =4,89

ISCmáx/mín=x  (1,29 )/(n)+0,68*

ISCmáx= 8,94+(1,29*4,89)/ (14)+0,68*4,89=13,95%

ISCmín= 8,94-(1,29*4,89)/ (14)-0,68*4,89=3,93%

Pega-se apenas os valores de ISC que estão compreendidos entre 3,93<ISC<13,95%, e faz-se um novo cálculo de x’ e ’.

| ESTACAS | I.S.C. |
| --- | --- |
| 215+00 | 4,0 |
| 221+00 | 13,4 |
| 229+00 | 10,0 |
| 235+00 | 13,6 |
| 235+00 | 9,3 |
| 235+00 | 10,2 |
| 236+10 | 12,9 |
| 236+10 | 7,2 |
| 236+10 | 10,2 |
| 239+00 | 8,6 |
| 239+00 | 4,2 |

X ‘=9,42

’ =3,30

ISg =x’- (1,29 )/(n’)= 9,42-(1,29*3,3)/ (11)=8,1%