ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	03

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	05

3.0	Projeto de Drenagem Pluvial	07

3.1	Metodologia de Dimensionamento	08

3.1.1	Introdução	08

3.1.2	Metodologia de Cálculo	08

3.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	09

3.3	Cálculos Elaborados	09

4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO	23

5.0	PLANTAS	28

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O estudo foi desenvolvido pela Consultora ENGEMIN-Engenharia e Geologia Ltda, em atendimento ao previsto no contrato RG n° 0223317, folha 225 e livro n° 339-D, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, tendo como objeto a elaboração dos projetos geométrico e de drenagem em 10 (dez) ruas na região da Lomba do Pinheiro, que constituem o lote 03 de projeto, com 2,131 km de extensão.

O presente documento contempla o projeto da Rua Berlim, com 475 m de extensão.

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

3.0	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 3.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 3.1	Metodologia de Dimensionamento

### 3.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, uma vez que é perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizada pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo-se as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 3.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 3.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas em escala 1:1000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre) ou 1:2000 (Cadastro do DEP), contendo os arruamentos considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto do IPH, fornecida pelo DEP, em que:

Imáx. = 509,859.TR0,196(td+10)0,72, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  3 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

O dimensionamento da rede pluvial está apresentado em planilhas de cálculo.

## 3.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade. O limite de capacidade de vazão das sarjetas é que determina a colocação das  bocas de lobo e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas apresentadas a seguir de verificação hidráulica das sarjetas.

## 3.3	Cálculos Elaborados

São apresentadas a seguir planilhas de Dimensionamento de Sarjetas e Pluviais, Fotocópias das Bacias de Contribuição em escala 1:1000, Pranchas Cadastrais do DEP e DMAE, em escala 1:2000.

Planilha

4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO

# 4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO

5.0	PLANTAS

# 5.0	PLANTAS