ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	3

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	5

3.0	Projeto de Drenagem Pluvial	7

3.1	Metodologia de Dimensionamento	8

3.1.1	Introdução	8

3.1.2	Metodologia de Cálculo	8

3.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	9

3.3	Cálculos Elaborados	9

4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO	20

5.0	PLANTAS	23

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O estudo foi desenvolvido pela Consultora ENGEMIN-Engenharia e Geologia Ltda, em atendimento ao previsto no contrato RG n° 0223317, folha 225 e livro n° 339-D, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, tendo como objeto a elaboração dos projetos geométrico e de drenagem em 10 (dez) ruas na região da Lomba do Pinheiro, que constituem o lote 03 de projeto, com 2,131 km de extensão.

O presente documento contempla o projeto da  Rua Walt Disney, com 427 m de extensão.

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

3.0	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 3.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 3.1	Metodologia de Dimensionamento

### 3.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, uma vez que é perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizada pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo-se as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 3.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 3.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas em escala 1:1000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre) ou 1:2000 (Cadastro do DEP), contendo os arruamentos considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto do IPH, fornecida pelo DEP, em que:

Imáx. = 509,859.TR0,196(td+10)0,72, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  3 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

O dimensionamento da rede pluvial está apresentado em planilhas de cálculo.

## 3.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas é que determina a colocação das  bocas de lobo e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas apresentadas a seguir de verificação hidráulica das sarjetas.

## 3.3	Cálculos Elaborados

São apresentadas a seguir planilhas de Dimensionamento de Sarjetas e Pluviais, Fotocópias das Bacias de Contribuição em escala 1:1000, Pranchas Cadastrais do DEP e DMAE, em escala 1:2000.

Planilha

4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO

# 4.0	QUANTIDADES E ORÇAMENTO

5.0	PLANTAS

# 5.0	PLANTAS