ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	3

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	5

3.0	CARACTERÍSTICA DA VIA	7

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO	9

4.1	introdução	10

4.2	projeto de terraplenagem	13

4.3	notas de serviço, cálculo de volumes e quadro de coordenadas	14

5.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	18

5.1	introdução	19

5.2	classificação da rua	19

5.2.1	Tráfego e Cálculo do N	19

5.3	índice suporte de projeto	21

5.4	revestimento	21

5.5	base	21

5.6	estrutura do pavimento classificada como classe 2	21

6.0	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	24

6.1	Metodologia de Dimensionamento	25

6.1.1	Introdução	25

6.1.2	Metodologia de Cálculo	25

6.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	26

6.3	Cálculos Elaborados	26

7.0	ORÇAMENTO	33

8.0	PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS	39

9.0	ÍNDICE FOTOGRÁFICO	46

10.0	ESPECIFICAÇÕES	49

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O estudo foi desenvolvido pela Consultora ENGEMIN-Engenharia e Geologia Ltda, em atendimento ao previsto no contrato RG n° 0223317, folha 225 e livro n° 339-D, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, tendo como objeto a elaboração dos projetos geométrico e de drenagem em 10 (dez) ruas na região da Lomba do Pinheiro, que constituem o lote 03 de projeto, com 2,131 km de extensão.

O presente documento contempla o projeto da  Rua Esperança, com 118 m de extensão.

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

3.0	CARACTERÍSTICA DA VIA

# 3.0	CARACTERÍSTICA DA VIA

A Rua Esperança, objeto do presente estudo compreende o seguinte desde a rua Mirabel até o final, com extensão aproximadamente de 120m.

É um logradouro não pavimentado, sem continuidade, e que inicia em final de pavimentação da rua Mirabel, com quem faz esquina.

A rampa ascendente do logradouro não é excessiva. A rua apresenta uma caixa insuficiente para implantar uma largura de 12,5 m requerido pelo PDDU. É possível, com ajustes e pequeno alargamento, a introdução de caixa de 6,5 m com passeios de 2,0, perfazendo 10,5 m de caixa.

A posteação está situada no lado esquerdo do sentido  de crescimento do estaqueamento. A numeração dos imóveis segue a regra seqüencial normal.

São condicionantes da planimetria e altimetria: o final do pavimento da rua Mirabel, as larguras disponíveis e as cotas das  soleiras das construções.

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO

# 4.0	PROJETO GEOMÉTRICO

## 4.1	introdução

O projeto geométrico teve por base os levantamentos planialtimétricos realizados pela equipe de Topografia da Consultora, as plantas de cadastro do DMAE e do DEP, em escala 1:200.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 10 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas);

- Levantamento de seções transversais a cada 20 metros.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, com muro ou edificadas no alinhamento projetado;

- Redução ou até a eliminação de custos com possíveis desapropriações;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos o projeto foi desenvolvido com base nas condições de drenagem, em uma boa visibilidade por parte dos motoristas e uma adequada implantação do gabarito projetado para a seção transversal. Foram levantadas as redes de drenagem existentes, obtendo-se as cotas da tampa e do fundo dos PVs e da chegada das tubulações, excetuando os que se encontravam cavados ou lacrados.

Os desenhos do projeto incorporam, no entender do projetista, os resultados alcançados no processo de escolha de solução e no seu detalhamento.

O projeto fornece todos os elementos necessários à locação da obra, as posições dos marcos de referência, as suas coordenadas, as coordenadas dos pontos notáveis dos eixos projetados, as posições e cotas de RN’s, etc., além das seções transversais gabaritadas de todos os eixos projetados e locados.

Todos os trabalhos efetuados estão implicitamente apresentados nas pranchas do projeto geométrico. Fazem parte do projeto os arquivos eletrônicos dos levantamentos topográficos realizados. Estes arquivos estão contidos no(s) mesmo(s) CD (‘s) que serão encaminhados posteriormente.

A seguir está apresentada uma foto mostrando a localização da RN localizada no início do trecho e que consta da planta anexa.

4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

## 4.2	projeto de terraplenagem

O projeto de terraplenagem, executado em associação com o projeto geométrico, consistiu, no presente caso, em desenhar as seções transversais de terraplenagem e preparar as notas de serviço de terraplenagem e o cálculo de quantidades.

Está apresentado a seguir o gabarito proposto para a rua projetada, com indicação da largura total da via acabada, as larguras da pista e do passeio lateral, juntamente com as inclinações transversais.

A seguir seguem as notas de serviço de terraplenagem juntamente com o cálculo de volumes e o quadro de coordenadas.

## 4.3	notas de serviço, cálculo de volumes e quadro de coordenadas

cálculo de volume

quadro de coordenadas

5.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 5.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO:

O laboratório de solos DPV/EPO apresenta a seguir o relatório de projeto de pavimentação da rua Esperança trecho da rua Mirabel até o fim.

ESTUDOS GEOTÉCNICOS:

Os estudos geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

- Estudo do sub-leito

Foram executados quatro furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 50 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1.00 metro sob o terreno natural, verificado dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostra para realização dos seguintes ensaios:

-granulometria

-índices físicos

-proctor

-cbr

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a classificação segundo o método h.r.b. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento da estrutura do pavimento encontram-se em anexo.

## 5.1	introdução

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o manual de pavimentação do dner/1996, para n além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (classe especial) e com a metodologia contida no termo de referência do epo/smov/pmpa e para vias com n até 106 (classe 1 e classe 2).

## 5.2	classificação da rua

### 5.2.1	Tráfego e Cálculo do N

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais, informações do dmlu e eptc, e a situação da rua no contexto de toda região.

Segundo informações do dmlu a carga e a frequência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

- veículo coletor compactador 15m3 – toco

- peso bruto total= 19t

- tara=  10t

- distribuição por eixo= 70% no traseiro e 30% no dianteiro

A passagem do veículo nas vias se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo para uma vez em cada via, podendo faze-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerado uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19t - 13,3t no eixo traseiro) e da meia carga (14,5t - 10,15t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12t no eixo traseiro.

classe= 2

via= local

quantidade de veículos= lixo 3x por semana (2 vezes na mesma  rua) 1 por dia

outro - caminhão (leve)  2 por dia

Vo= 3

| eixo simples (t) | nº eixos | % | fator equivalência | equivalente operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5 | 4 | 66,68 | 0,1 | 6,70 |
| 8 | 1 | 16,66 | 1,0 | 16,66 |
| 12 | 1 | 16,66 | 9,0 | 149,94 |
| total | 6 | 100,00 |  | 173,30 |

Total N= 4,7x104

N=365.P.Vm.FE.FC.FR

onde:

p= período de projeto de 10 anos

vm= volume médio diário

t= taxa de crescimento de 5% a.a.

Vo= volume médio diário inicial

fe= fator de eixos de veículos fe=2,0

fc= fator de cargas dos veículos fc=1,7

fr= fator climático regional, adotado fr=1,0

n= 4,7x104

Rua com transito local, sem saída, classificada como classe 2.

## 5.3	índice suporte de projeto

O isp foi determinado pela média aritmética dos valores de cbr do sub-leito.

isp= 10,7%

## 5.4	revestimento

O revestimento será de concreto asfáltico usinado à quente, faixa ii.

## 5.5	base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação à densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo proctor modificado.

## 5.6	estrutura do pavimento classificada como classe 2

- revestimento com concreto asfáltico, faixa ii = 4cm

- base de brita graduada = 19cm

6.0	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 6.0	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

## 6.1	Metodologia de Dimensionamento

### 6.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, uma vez que é perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizadas pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo-se as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 6.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 6.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em ha;

- As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas em escala 1:1000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre) ou 1:2000 (Cadastro do DEP), contendo os arruamentos considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto do IPH fornecida pelo DEP em que:

Imáx. = 509,859.TR0,196(td+10)0,72, onde :

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O Tempo de Concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O Tempo de Concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado foi de  3 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n, onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s, a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning;

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde :

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

O dimensionamento da rede pluvial está apresentado em planilhas de cálculo.

## 6.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas é que determina a colocação das  bocas de lobo e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas apresentadas a seguir de verificação hidráulica das sarjetas .

## 6.3	Cálculos Elaborados

São apresentadas a seguir planilhas de Dimensionamento de Sarjetas e Pluviais.

Planilha

7.0	ORÇAMENTO

# 7.0	ORÇAMENTO

A seguir são apresentadas as planilhas com os preços fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) e Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), juntamente com seus quantitativos.

8.0	PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS

# 8.0	PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE DRENAGEM

9.0	ÍNDICE FOTOGRÁFICO

# 9.0	ÍNDICE FOTOGRÁFICO

Esquina com a Mirabel

Proximidade com a Casa nº 54

Proximidade com a Casa nº 74

10.0	ESPECIFICAÇÕES

# 10.0	ESPECIFICAÇÕES

Todas as especificações técnicas deverão ser obedecidas e observadas ao Caderno de Encargo da SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO

SEÇÕES TRANSVERSAIS