PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO  MUNICIPAL  DE  PROJETOS  E  OBRAS

###### PROJETO DE ENGENHARIA

NOVEMBRO/98

REGIÃO:	NOROESTE - 2

RUA:	BECO DA AV. JOÃO WALLIG

TRECHO:	ENTRE A AV. JOÃO WALLIG E A RUA ROQUE CALAGE

# 1. APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO:

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 91.806.844/0001-80, apresenta este volume com todas informações necessárias  à análise pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, da PMPA, das soluções adotadas nos projetos geométrico, pavimento e drenagem superficial do Beco da Av. João Wallig, no trecho compreendido entre a Av. João Wallig e a Rua Roque Calage, conforme convite nº  81037/98.8.

# 2. PLANTA DE SITUAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

sem escala

# 3. ESTUDOS

## 3.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

### 3.1.1. INTRODUÇÃO

Os serviços referentes aos Estudos Topográficos para a elaboração do projeto do Beco da Av. João Wallig, no Município de Porto Alegre / RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre .

Os levantamentos topográficos consistiram basicamente em cadastramento da situação atual das diversas ruas , no fornecimento de dados topográficos necessários a definição das melhorias a serem implantadas e o levantamento planialtimétrico  das vias .

### 3.1.2. OPERAÇÕES REALIZADAS

As operações realizadas objetivando a determinação em escritório  da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de :

- Locação do eixo ;

- Nivelamento e contranivelamento  geométrico;

- Transporte de cotas;

- Levantamento de seções transversais ;

- Amarrações , cadastro; e

- Levantamentos complementares .

### 3.1.3. METODOLOGIA

#### a) Locação:

Nos serviços topográficos foram realizados a locação do eixo das ruas, partindo–se de coordenadas conhecidas .

Após foi feito o estudo de traçado planimétrico e liberado pelo Escritório Municipal de Projetos e Obras.

As diretrizes existentes foram tomadas como base para o traçado das ruas .

A locação do eixo foi efetuado de acordo com os processos clássicos, lançando–se as tangentes com teodolitos  ( aproximação de 20 “ ) para a definição dos pontos de inflexão ( PI’s ) , sendo utilizado o processo das deflexões sobre as tangentes, para locação das curvas .

O eixo foi piqueteado  de 20 em 20 m e em todos os pontos notáveis  (PC, PT, TE, EC, ET,  cruzamento com estradas, ruas , ... ) A  materialização dos pontos locados foi através de pregos cravados em piquetes nos pontos notáveis e piquetes nos demais.

#### Nivelamento:

A medidas de comprimento foram feitas segundo a horizontal , com trenas de precisão.

O nivelamento geométrico dos eixos locados foi realizado em todas as estacas e executando com níveis topográficos com precisão de mais ou menos 2,0 mm por Km. O nivelamento geométrico direto e o contranivelamento dos piquetes de eixo foi procedido utilizando – se nível automático.

As seções transversais foram levantadas ao longo do eixo locado nas estacas inteiras, sendo levantadas com largura aproximada de 2,5 m para cada lado , simétricas e perpendiculares ao eixo.

A referência de nível de partida para o nivelamento da Rua “C” na Vila da Fraternidade foi definida através do transporte da Rn 156 CMPM (altitude 12,909m),  fornecida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

#### c) Comprimentos do Trecho:

O Beco da Av. João Wallig, após locada e liberada pela fiscalização resultou no seguinte comprimento: 110,06 m, com início da locação no eixo da Av. João Wallig e término no eixo da Rua Roque Calage .

## 3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

### 3.2.1. INTRODUÇÃO

Os serviços referentes aos Estudos Geotécnicos  para a elaboração do projeto de pavimento do Beco da Av. João Wallig, no Município de Porto Alegre / RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre .

### 3.2.2. OBJETIVO

Os estudos geotécnicos tem por finalidade proporcionar o conhecimento das características dos materiais constituintes do subleito e permitir uma avaliação quantitativa e qualitativa dos materiais ocorrentes no trecho, com vista à sua utilização na terraplenagem e a determinação do tipo e espessuras da estrutura do pavimento e determinação das espessuras das camadas que o compõem.

### 3.2.3. INVESTIGAÇÃO DO SUBLEITO

Visando determinar as características do subleito foram executados 02 furos de sondagem a pá, picareta, alavanca e trado ao longo da via com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 m sob o terreno natural. Os materiais ocorrentes foram identificados quanto à textura e cor, sendo registrados no Boletim de Sondagem .

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

De cada furo e de cada camada foi recolhida uma amostra para a realização de  Ensaios de Laboratório ( granulometria, índices físicos, proctor, CBR). Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B. (HIGHWAY RESEARCH BOARD) encontram-se na planilha do Quadro Resumo de Ensaios.

.

E   N   T   R   A

### 3.2.4. BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

E   N   T   R   A

### 3.2.5. QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

# 4. PROJETOS

## 4.1. PROJETO GEOMÉTRICO

### 4.1.1. INTRODUÇÃO

O projeto geométrico tem como objetivo principal fornecer subsídio para implantação da rua em estudo, na Região Noroeste. Foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- controle da erosão nas áreas em questão.

- evitar alagamentos.

- melhorar as condições do saneamento no entorno da via.

### 4.1.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE REFERÊNCIA

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré–determinadas. Este projeto foi desenvolvido a partir do levantamento topográfico de campo.

A via pertencente à Região Noroeste apresenta os seguintes gabaritos de pavimentação conforme dados fornecidos pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Beco da Avenida João Wallig:

Não terá trafego de veículos, servindo apenas como passagem de pedestres e terá gabarito de 5m do início até o final da via.

### 4.1.3. PLANIMETRIA

O Projeto Planimétrico, bem como os elementos básicos de referência , foram desenvolvidos em consonância com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Inicialmente, o traçado planimétrico foi baseado no Plano Diretor do município de Porto Alegre, observando-se os alinhamentos por ele fixados e, quando da inexistência de definição do plano diretor procurando-se preservar os alinhamentos prediais existentes, minimizando desapropriações.

Nos pontos em que a  concordância entre os trechos em tangente se fez necessária estes foram efetuados com raios circulares simples com raio mínimo de 30m.

O Projeto Planimétrico da via, desenhado em escalas H=1:500 e V=1:50, contém os seguintes elementos :

- Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20 m;

- Elementos definidores das curvas de concordância, tais como : PC e PI, TE, EC, CE e ET, raios , desenvolvimentos, ângulos centrais , etc.;

- Obras de arte correntes indicando sua localização e dimensão, posição do meio – fio ;

- Levantamento cadastral das redes de serviços públicos, pontos de inflexão dos alinhamentos dos quarteirões, arborização de grande porte e posteação, etc.

### 4.1.4. ALTIMETRIA

O Projeto Altimétrico foi concebido de modo a reduzir, tanto quanto possível,  os custos de terraplenagem e proporcionar uma perfeita drenagem pluvial da área . O greide  apresentado é o de pavimentação , tendo sido projetado em estreita consonância com os greides de terraplenagem.

O lançamento do greide teve o cuidado em relação a inclinação longitudinal mínima para uma boa drenagem superficial,  onde a inclinação longitudinal mínima usada foi de 0,3%.

A definição das inclinações da seção transversal do trecho procurou compatibilizar ao máximo as necessidades do projeto geométrico, de terraplenagem e de drenagem. A definição das declividades dos gabaritos transversais resultantes deste estudo estão descritas no projeto de drenagem superficial.

O Projeto Altimétrico contém :

- Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide de pavimento no eixo da via, em malha quadriculada nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50;

- Percentagem das rampas e seus comprimentos ;

- Comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical  ( “y” );

- Cotas do PIV, PVC E PTV de cada curva vertical ;

- Comprimento da externa ( “e “) e raios mínimos das curvas de concordância verticais ;

- Cotas do greide de pavimentação e do terreno;

- Estaqueamento;

- Representação convencional das obras de arte correntes;

- Interferências com redes subterrâneas de serviço públicos.

## 4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

### 4.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente capítulo expõe, em detalhes, a concepção, o desenvolvimento e os resultados de natureza executivas decorrentes do Projeto de Terraplenagem .

### 4.2.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração do Projeto de Terraplenagem foram considerados os seguintes elementos :

- Levantamento Topográfico de Campo ;

- Sondagens e Ensaios de Subleito ;

- Concepção dos Sistemas de Drenagem Pluvial

- Greides de Pavimentação ;

- Concepção das Seções Tipo de cada rua.

### 4.2.3. CONCEPÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Terraplenagem foi concebido de forma a satisfazer os seguintes critérios básicos :

- Reduzir, tanto quanto possível , os custos de implantação do Projeto , no que diz respeito, principalmente , aos volumes de cortes e aterros, bem como promover , ao máximo, a compensação do movimentos de terra dentro da área  abrangida ;

- Garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como evitar conformações que viessem criar possível bolsões de água pluvial na pista de rolamento;

- Proporcionar a circulação de pedestres ;

- Remoção de parcelas do terreno em que os solos não apresentam condições de suporte ;

- Preservar a soleira das casas.

### 4.2.4. GREIDE DE TERRAPLENAGEM

O greide de terraplenagem da rua foi projetado em estrita consonância com os greides de pavimentação respectivos, tendo sido especialmente considerados os aspectos condicionados pela interseção das ruas projetadas com as existentes .

O projeto foi elaborado de maneira a não apenas enquadrar-se e respeitar as normas de geometria vigente, mas também proporcionar, tanto quanto possível, uma adequada compensação volumétrica das massas escavadas com relação aos maciços a executar.

### 4.2.5. SEÇÕES TRANSVERSAIS DE TERRAPLENAGEM

A seção transversal de terraplenagem foi concebida de modo a compatibilizar–se com a espessura do pavimento da via, bem como possibilitar substancial economia na sua execução, respeitando os gabaritos adotados e garantido a drenagem superficial da área .

As seções transversais do terreno foram desenhadas nas escalas H = 1:100 e V = 1:50, nas quais foram gabaritadas as seções transversais de projeto de acordo com a concepção da seção-tipo, respeitando as cotas de greide especificadas nas pranchas do traçado altimétrico.

A declividade das semi–plataformas é de 2,50% e será apenas um sentido.

As seções transversais–tipo  de terraplenagem da rua estão apresentadas nas plantas do projeto de execução , em função destas serem diferenciadas ao longo dos segmentos das ruas .

A declividade  adotada para os taludes de corte em solo é de 1,0V: 1,0H. No caso de aterro , é de 1,0V : 1,5H.

## 4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

### 4.4.1 INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se ao projeto de pavimentação do Beco da Av. João Wallig, desenvolvido segundo orientações do Escritório Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e à luz de Normas Técnicas  vigentes.

### 4.4.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos  realizados  objetivaram a caracterização dos materiais constituintes do subleito. Para tal foram executados 02 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até a profundidade mínima de 1,00 m em relação ao terreno natural, verificação dos horizontes, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento

- Índices Físicos

- Proctor

- CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com o croqui em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

O subleito em análise é composto de argila arenosa de coloração marrom. Para fins de estimativa  de suporte adotou-se o valor de ISp=8%.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B ( HIGHWAY RESEARCH BOARD ) encontram-se na planilha anexa.

### 4.4.3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

#### a) Generalidades

O presente trecho caracteriza-se por ser uma travessia de pedestres, não existindo neste caso método específico de dimensionamento do Pavimento.

#### b) Índice de Suporte de Projeto

Para avaliação do subleito foi adotado o índice suporte indicado nos estudos geotécnicos: ISp = 8%

#### c) Revestimento

O revestimento adotado será de lajotas de concreto de 49x49cm.

Como trata-se de uma passagem de pedestres, onde não haverá tráfego de veículos, por orientação do Escritório Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre adotou-se como solução de projeto para o Beco da Av. João Wallig a pavimentação com lajotas de concreto com dimensões de 49x49cm.

#### d) Base

A base neste caso constituir-se-á numa camada de concreto magro para assentamento das lajotas, com espessura de 10cm.

#### e) Estrutura do pavimento

- LAJOTA DE CONCRETO TAMANHO 49x49CM	5,0 cm

- CONCRETO MAGRO PARA ASSENTAMENTO	10,0 cm

# 5. NOTA DE SERVIÇO

NOTA DE SERVIÇO:

A seguir, apresentamos os elementos adicionais do Projeto de Pavimentação à analise da Secretaria Municipal de Obras e Viação , da PMPA, das  soluções adotadas no Projeto.

E   N   T   R   A

## 5.1. NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

E   N   T   R   A

## 6.1. RELATÓRIO PLANIMÉTRICO

E   N   T   R   A

## 6.2. RELATÓRIO ALTIMÉTRICO

# 7. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

E   N   T   R   A        O   R   Ç   A   M   E   N   T   O

# 8. ANEXOS