# 3 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

# 3 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

As áreas de interesse do presente estudo foram definidas de acordo com os componentes ambientais que, de alguma forma tenham os seus aspectos alterados pela duplicação e ampliação da Av. Voluntários da Pátria, sendo então denominadas de áreas de influência do empreendimento.

Como Área de Influência Direta (AID) considera-se aquela sujeita aos impactos da implantação e operação do empreendimento, sendo a Área de Influência Indireta (AII) aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos, decorrentes de alterações ocorridas na área de influência direta.

Para o meio físico adota-se como área de influência indireta, a área das sub-bacias hidrográficas denominadas Humaitá e Almirante Tamandaré, onde insere-se o empreendimento em estudo, o que encerra uma superfície aproximada de 19,29 km2. Como área de influência direta considera-se aquela adjacente à Av. Voluntários da Pátria e Av. Padre Leopoldo Brentano (trecho da obra).

Foi definida como área de influência direta para o meio biótico toda a área junto ao trecho a ser ampliado e duplicado. Inclui-se com isso, os canteiros centrais e as calçadas onde a interferência será minimizada, pois algumas obras já se encontram realizadas, necessitando-se apenas de alguns ajustes no projeto, que possibilitará a mínima interferência na vegetação existente. Os locais apresentam-se pouco significativos tanto em dimensões como em variedade botânica, onde se realizou apenas o levantamento qualitativo. Sendo esses locais descritos à seguir:

- Caracterizado pelo início da Avenida Voluntários da Pátria até rua Dona Teodora (Segmento 1).

- Toda a extensão da Avenida Padre Leopoldo Brentano até a rótula com a Avenida A.J. Renner.

No âmbito direto imediato, as maiores interferências serão feitas basicamente no segmento entre a rua Dona Teodora e a Avenida Padre Leopoldo Brentano, onde não existe nenhuma infra-estrutura definida, havendo a necessidade de remoção de inúmeros indivíduos arbóreos que foram levantados quali-quantitativamente.

Para o meio sócio-econômico definiu-se como área de influência indireta àquela adjacente ao traçado da Av. Voluntários da Pátria e da Av. Padre Leopoldo Brentano, onde ocorrerão as obras de infra-estrutura. Para os aspectos de uso e ocupação do solo foi determinada como área de influência àquela que será diretamente afetada pelo empreendimento. Delimitou-se esta área considerando o Projeto Executivo referente a um trecho onde haverá ampliação da Avenida Voluntários da Pátria. A área em questão refere-se à vila Esperança, a partir da rua Adelino Machado (direção centro-bairro), até a avenida Padre Leopoldo Brentano, levando-se em consideração que esta vila será afetada diretamente com a construção do novo trecho da Avenida Voluntários da Pátria.