PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

SMOV

### LOTEAMENTO

###### ESTR. EDGAR PIRES DE CASTRO, 5060 - PORTO ALEGRE – RS

### RELATÓRIO DO PROJETO GEOMÉTRICO

- RELATÓRIOS DO PROJETO GEOMÉTRICO

- NIVELAMENTO DOS EIXOS LOCADOS

- VOLUMES

VOLUME 2/3

# Porto Alegre, Abril de 2006

#### SUMÁRIO

1- LISTAGEM DAS CURVAS HORIZONTAIS

2- LISTAGEM DO ESTAQUEAMENTO

3- LISTAGEM DAS CURVAS VERTICAIS

4- LISTAGEM DO GRADE

5- NIVELAMENTO DOS EIXOS DAS VIAS

6- SEÇÕES TRANSVERSAIS DOS EIXOS DAS VIAS

7- VOLUMES

1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# INTRODUÇÃO

Os estudos topográficos realizados no loteamento da Estrada Edgar Pires de Castro nº 5060, no Bairro Restinga, município de Porto Alegre, objetivaram a obtenção de informações sobre o terreno natural e elementos artificiais existentes, com vistas à elaboração de seu projeto.

Pelo levantamento planimétrico, foram amarrados todos esses elementos visíveis nas vias, bem como em toda a área a ser loteada. O levantamento altimétrico, a seu turno, propiciou a determinação dos respectivos desníveis longitudinais e transversais.

# EQUIPAMENTOS

Os estudos topográficos se processaram com a utilização dos seguintes aparelhos:

  - Estação total marca TOPCON, modelo GTS212.

  - Nível eletrônico TOPCON  DL102.

  - Equipamentos auxiliares.

# METODOLOGIA

O desenvolvimento dos trabalhos compreendeu as seguintes etapas:

## Coleta de dados

Tendo em vista o conhecimento dos detalhes do trabalho em questão, fez-se uma vistoria no local e uma coleta de dados como elementos subsidiários de interesse para os trabalhos em pauta. Apresentam-se a seguir, as informações recolhidas:

SPM-CARTOGRAFIA e SMOV – referências de coordenadas planas e altimétricas a serem obrigatoriamente utilizadas em todos os levantamentos, desenhos de referência e demais dados do loteamento:

Referência Planimétrica

PINO 5006      185.052,829       1.661.531,228

PINO 5007      185.179,231       1.661.286,802

Referência Altimétrica

RN 309           ALTITUDE = 15,152m

DEP – Cadastro das redes pluviais;

DMAE – Cadastro das redes de água e cloacal;

Estas informações coletadas no local propiciaram minimizar os volumes de corte e aterro obedecendo a drenagem do local.

## Transporte de coordenadas

A poligonal de apoio principal partiu dos pinos descritos acima e está listada no volume 1/3 – Levantamento Topografico. Ainda, as coordenadas da poligonal principal estão listadas na prancha 1/6 do Projeto Geométrico.

## Transporte Altimétrico

Transportou-se a cota 15,152m da RN 309, para o loteamento.

## Nivelamento Geométrico dos eixos

Os eixos foram nivelados e contranivelados de 20 em 20 metros ao longo do eixo locado das Vias Projetadas.

## Seções Transversais

Foram niveladas distando de 20,00m, a partir do eixo para cada lado, em seus pontos característicos de mudança de declividade do terreno, sendo nivelada no mínimo até os alinhamentos prediais projetados.

2 – PROJETO GEOMÉTRICO

# INTRODUÇÃO

A partir do levantamento topográfico e da análise de todos os dados fornecidos pelos órgãos municipais, elaborou-se uma definição em planimetria. A etapa seguinte abrangeu a locação do eixo, com seu nivelamento, contranivelamento e após o nivelamento das seções transversais, com os respectivos desenhos. Só então se pôde partir para o estudo altimétrico.

# ELEMENTOS BÁSICOS

Foram projetadas um total de 3 Vias no interior do loteamento, com gabaritos e largura de pista desenhados em planta.

A pista foi projetada com declividade de 2,5% do eixo em direção aos bordos os passeios com inclinação de 2% em direção ao meio-fio, que é máxima transversal para permitir conforto na acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ambulatória, conforme a NBR 9050.

A cota do projeto altimétrico é do eixo do pavimento pronto.

As seções transversais estão sendo apresentadas de acordo com o gabarito da via, representando os pontos característicos do terreno e o greide de pavimentação.

# APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Os dados dos projetos planimétricos, altimétricos e terraplenagem, bem como tudo o que foi citado no relatório, aparecem graficados nas pranchas anexadas.

3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Este projeto foi elaborado concomitantemente com o projeto altimétrico.

O greide de terraplenagem é simplesmente a cota do greide geométrico diminuído da estrutura projetada ou vice-versa.

Seções transversais de terraplenagem foram concebidas também em consonância com as seções transversais da pavimentação e nas escalas de apresentação dos projetos.

As escalas adotadas são:

A planimetria na escala 1:1000.

Na altimetria, o perfil longitudinal nas escalas H. 1:1000 e V. 1:100 e as seções transversais nas escalas H. 1:100 e V. 1:50.

As inclinações dos taludes adotadas no presente projeto são:

- Talude de aterro (v/h) – 1,0/1,5;

- Talude de corte (v/h) – 1,0 /1,0.

- Porto Alegre, Abril de 2006.