PROJETO DE ESGOTO PLUVIAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

# RUA  JOÃO  CAETANO

## ENTRE RUA MIOSOTIS E RUA DOIS LOTEAMENTO PRAÇA PARIS

Agosto de 2001

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESGOTO PLUVIAL

A Rua João Caetano situa-se no Bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

Foi projetada uma rede de esgoto pluvial em quatro trechos distintos da Rua João Caetano:

Trecho 1: Inicia na Rua Miosotis, onde recebe contribuição de uma rede existente com diâmetro 0,30 m, segue pela calçada do lado direito da Rua João Caetano até o PV4, na estaca 6+10, onde encontra uma rede existente de diâmetro 0,50 m. A rede existente entre o PV4 e o PV5 foi aproveitada e projetou-se uma escadaria entre o PV5 e a vala existente. Este trecho possue uma extensão de 166,00 m.

Trecho 2: Inicia no PV6, estaca 10+0, segue pela calçada do lado direito da Rua João Caetano até o PV8, estaca 15+0. Daí em diante, segue o alinhamento projetado da Rua Portolaca até a vala existente. Do PV11 até a vala existente foi projetada uma escadaria devido a grande inclinação do terreno. Este trecho possue uma extensão de 207,0 m.

Trecho 3: Inicia no PV13, estaca 18+0, segue pela calçada do lado direito da Rua João Caetano até o PV15, estaca 21+0. Daí em diante segue o alinhamento projetado da Rua Lobélia até a vala existente. Este trecho possue uma extensão de 250,0 m.

Trecho 4: Na estaca 23+10,00 inicia uma rede projetada com diâmetro 0,30 m, numa extensão de 39,00 m. Esta rede será ligada ao PV existente na esquina da Rua Dois com a Rua João Caetano.

Dados adotados para o cálculo do projeto:

Posto                         : Aeroporto

Run-off                       : 0,60

Tempo de Retorno     : 5 anos

O método utilizado para o dimensionamento da rede foi o Método Racional e as vazões nos coletores a plena seção calculadas pela fórmula de Manning:

2/3      1/2

S x Rh   x    I

Q = ---------------------------

n

Para o dimensionamento da rede foram utilizados os coeficientes de intensidade de chuva do Posto Aeroporto, fornecidos pelo DEP, que são:

Posto Aeroporto

a= 748,342

b= 0,191

c= 10

d= 0,803

A rede pluvial deverá ser executada, com recobrimento mínimo de 0,60m na calçada e 0,90m quando estiver na rua. Trechos com recobrimento inferior a estes deverão ser envelopados.

Envelopar as travessias nos seguintes locais:

- PV7A  -  PV7

- PV13A  -  PV13

A rede projetada nos dois trechos ficou entre um diâmetro mínimo de 0,30 m e um diâmetro máximo de 0,50 m

As planilhas de dimensionamento da rede e os quantitativos estão em anexo.

Porto Alegre, Agosto de 2001