# CAPA

## PROJETO  DE ENGENHARIA

## SETEMBRO/99

REGIÃO: NORTE – 5

RUAS: PROGRESSO

TRECHO: ENTRE RUA AFONSO PAULO FEIJÓ E RUA CINCO

### SUMÁRIO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO		5

2. PLANTA DE SITUAÇÃO		7

3. ESTUDOS		8

3.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		10

3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS		13

3.3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS		17

4. PROJETOS		21

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO		23

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM		31

4.3. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		35

4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		46

5. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		48

ANEXOS

ANEXO A – COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

GEOMÉTRICOS COM O PROJETO DE

DRENAGEM SUPERFICIAL

ANEXO B – PLANTAS

ANEXO C – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO D – CADASTRO

1. APRESENTAÇÃO

1.	APRESENTAÇÃO

A empresa SKILL ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Carlos Von Kozeritz, 1067, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.991031/0001-21, apresenta este volume com todas informações necessárias à análise pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA, das soluções adotadas nos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem Superficial da Rua Progresso (antiga Rua 11) e Aparecida no trecho entre a Rua Afonso Paulo Feijó e a Rua Cinco, conforme Convite nº 02-081-069.99.5.

As Ruas Aparecida e Progresso no trecho entre a Rua Afonso Paulo Feijó e a Rua Cinco, tem um comprimento de 41,64 m e 123,28 m respectivamente, sendo que a rua Aparecida tem pista de 5,50 m e passeios de 1,50 m de largura e a Rua Progresso é um calçadão de 4,00 m de largura.

Ambas terão pavimentação asfáltica em uma área de 707 m2 e beneficiam 28 residências.

2. PLANTA DE SITUAÇÃO

2. 	PLANTA DE SITUAÇÃO

3. ESTUDOS

3.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3.1. 	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3.1.1.	Introdução

Os serviços referentes aos Estudos Topográficos para elaboração do Projeto das Ruas Progresso e Aparecida, no município de Porto Alegre/RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Os levantamentos topográficos consistiram basicamente em cadastramento da situação atual da rua, no fornecimento dos dados topográficos necessários à definição das melhorias a serem implantadas e no levantamento planialtimétrico da via.

3.1.2.	Operações Realizadas

As operações realizadas objetivando a determinação em escritório da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de:

- Transporte de cotas e coordenadas;

- Cadastro;

- Locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento;

- Levantamento de seções transversais;

- Levantamentos complementares.

3.1.3.	Metodologia

- Locação

Nos serviços topográficos foi realizada a locação do eixo das ruas, partindo-se de coordenadas oficiais, sendo os mesmos piqueteados de 20 em 20 metros.

Após foi feito o estudo do traçado planimétrico e liberado pelo Escritório Municipal de Projetos e Obras, sendo que a diretriz existente foi tomada como base para o traçado da rua.

Nivelamento:

As medidas de comprimento foram feitas segundo a horizontal, com distanciômetro. O nivelamento e contranivelamento do eixo locado foi realizado em todas as estacas.

As seções tranversais foram levantadas ao longo do eixo locado nas estacas inteiras, sendo simétricas e perpendiculares ao eixo.

A referência de nível oficial de partida para o nivelamento das Ruas Progresso e Aparecida foi o RN 55 de cota 3,733 m, sendo que para o transporte de coordenadas foi utilizado o pino 32 de coordenadas x=188938,514 e y=1682022,154 e o pino 5390 de coordenadas x=188937,625 e y=1682404,337, fornecidos pela prefeitura Municipal de Porto Alegre.

- Comprimento das Ruas:

A Rua Progresso, após locado e liberado pela fiscalização resultou com um comprimento de 123,28 m, com início da locação no eixo da Rua Cinco e término na Rua Aparecida, sendo que esta rua tem seu início na Rua Afonso Paulo Feijó e término após 41,64 m.

3.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.2. 	ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.2.1. 	Introdução

Os serviços referentes aos Estudos Geotécnicos para elaboração do projeto de pavimentação das Ruas Progresso e Aparecida, no Município de Porto Alegre/RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

3.2.2. 	Objetivo

Os estudos geotécnicos realizados objetivaram a caracterização dos materiais constituintes do subleito. Para tal foram executados 4 (quatro) furos de sondagem a pá e picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até a profundidade mínima de 1,50 m em relação ao terreno natural, verificação dos horizontes e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria;

- Índices físicos;

- Proctor;

- CBR.

Os furos foram realizados no eixo das vias.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem a ocorrência de danos aos usuários.

O resultado dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B. (HIGHWAY RESEARCH BOARD) encontram-se em planilha anexa.

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

3.3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.3. 	ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.1.1.	Introdução

A seguir são apresentados os Estudos Hidrológicos utilizados para o desenvolvimento do projeto de drenagem superficial das Ruas Progresso e Aparecida integrantes da Região Norte do Plano de Investimento de 1999.

3.1.2.	Deflúvio Superficial

Utilizar-se-á, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78 x C x I x A

Onde:

Q = vazão (l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área de contribuição da bacia (ha);

C = coeficiente de escoamento superficial.

3.1.3.	Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência adotado será de 5 anos para a drenagem superficial.

3.1.4.	Tempo de Concentração

Os tempos de concentração das bacias hidrográficas afetadas pelo projeto, serão determinados pela fórmula de KIRPICH, a saber:

tc = 0,01947 x L0,77 / S0,385, onde:

tc = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

S = declividade média do talvegue;

3.1.5.	Intensidade de Chuva

A intensidade pluviométrica será obtida através da fórmula fornecida pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cuja expressão é:

I = a x Trb / (tc + c )d, onde:

I = intensidade pluviométrica (mm);

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (anos);

tc = tempo de concentração (minutos).

Os valores fornecidos pelo DEP para o projeto em questão foram, para o posto Aeroporto:

a = 748,342

b = 0,191

c = 10

d = 0,803

3.3.5.	Coeficiente de Escoamento Superficial

O valor adotado para o projeto foi de 0,60.

3.3.6.	Cadastro

Foram obtidas as plantas cadastrais junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE e CRT).

Nas ruas encontram-se redes de abastecimento de água e de esgoto em toda as suas extensões, não apresentando as mesmas interferência com a rede de drenagem pluvial projetadas.

As plantas em anexo apresentam os cadastros da rua.

4. PROJETOS

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO

4.	PROJETOS

4.1. 	PROJETO GEOMÉTRICO

4.1.1. 	Introdução

O Projeto Geométrico tem como objetivo principal fornecer subsídio para implantação das ruas em estudo, na Região Norte. Foi elaborado da acordo com as normas estabelecidas pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômicas e ambientais tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- melhor controle de erosão nas áreas adjacentes;

- evitar alagamentos;

- melhorar as condições do saneamento no entorno das vias.

4.1.2. 	Elementos Básicos de Referência

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré-determinadas.

As vias pertencem à Região Norte e, em função da distância entre alinhamentos na Rua Progresso, entre a Rua Cinco e a Rua Aparecida ser reduzida, foi projetado um calçadão de 4,00 m de largura, com declividade transversal de 2,0 % para o centro da pista. Já na Rua Aparecida, que faz a ligação da Rua Afonso Paulo Feijó com a Rua Progresso, devido à distância maior entre alinhamentos, foi implantado um gabarito de rua com 5,50 m de pista com declividade transversal de 2,50 % em direção ao meio-fio, e passeios com largura variável.

4.1.3. 	Planimetria

O Projeto Planimétrico das vias, desenhado em escala H=1:500 e V=1:50, contém os seguintes elementos:

- Alinhamento dos eixos locados, estaqueados de 20 em 20 m;

- Levantamento cadastral completo;

- Indicação dos meio-fios projetados e novos alinhamentos prediais.

4.1.4. 	Altimetria

O Projeto Altimétrico foi concebido de modo a reduzir, tanto quanto possível, os custos de terraplenagem e proporcionar uma perfeita drenagem pluvial da área. Os greides apresentados são o de pavimentação, tendo sido projetados em estreita consonância com os greides de terraplenagem.

No lançamento dos greides teve-se o cuidado em relação a inclinação longitudinal mínima usada que foi de 0,30 %.

O Projeto Altimétrico contém:

- Desenho dos perfis longitudinais dos terrenos e os projetos dos greides de pavimento das vias, em malha quadriculada nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50;

- Percentagem das rampas e seus comprimentos;

- Comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical ( “Y”);

- Cotas do PIV, PCV e PTV de cada curva vertical;

- Comprimento da extrema (“e”) e raios das curvas de concordância verticais;

- Cotas dos greides de pavimentação e dos terrenos;

- Estaqueamentos.

RELATÓRIO ALTIMÉTRICO

N.S. PAVIMENTAÇÃO

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.2. 	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.2.1. 	Considerações Gerais

O presente capítulo expõe, em detalhes, a concepção, o desenvolvimento e os resultados de natureza executivas decorrentes do Projeto de Terraplenagem.

4.2.2. 	Elementos Básicos de Referência

Para elaboração do Projeto de Terraplenagem foram considerados os seguintes elementos:

- Levantamento topográfico;

- Sondagem e ensaios do subleito;

- Concepção do sistema de drenagem pluvial;

- Greides de pavimentação;

- Concepção das seções tipos das ruas.

4.2.3. 	Concepção do Projeto

O Projeto de Terraplenagem foi concebido de forma a satisfazer os seguintes critérios básicos:

- Reduzir, tanto quanto possível, os custos de implantação do Projeto, no que diz respeito, principalmente, aos volumes de corte e aterro, bem como promover, ao máximo, a compensação do movimento de terra dentro da área abrangida;

- Garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como evitar conformações que viessem criar possíveis bolsões de água pluvial na pista de rolamento;

- Proporcionar a circulação de pedestres e veículos de passeio, e, eventualmente de caminhões de carga.

- Remoções de parcelas do terreno em que os solos não apresentam condições de suporte;

- Preservar a soleira das casas.

4.2.4. 	Greide de Terraplenagem

O Greide de Terraplenagem das ruas foi projetado em estreita consonância com os greides de pavimentação respectivos, tendo sido especialmente considerado os aspectos condicionados pela interseção das ruas projetadas com as Ruas Afonso Paulo Feijó e Cinco.

4.2.5. 	Seções Transversais de Terraplenagem

A seção transversal de terraplenagem foi concebida de modo a compatibilizar-se com a espessura do pavimento das vias, bem como possibilitar substancial economia na sua execução, respeitando os gabaritos adotados e garantindo a drenagem superficial da área.

As seções transversais do terreno foram desenhadas nas escalas H=1:100 e V=1:50, nas quais foram gabaritadas as seções transversais de projeto de acordo com a concepção da seção-tipo, respeitando as cotas de greide especificadas nas pranchas do traçado altimétrico.

4.2.6. 	Desenvolvimento dos Trabalhos

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado tomando como referência os elementos conceptivos, e as especificações adotadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Através das seções transversais e das cotas de projeto obteve-se o cálculo das áreas de cortes e aterros e após foram calculados os seus respectivos volumes geométricos.

Após isto determinou-se os volumes destinados a bota-foras e os necessários para empréstimos.

4.3. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

4.3.	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

4.3.1. 	Introdução

O Projeto de Drenagem Pluvial visa à definição ao posicionamento e detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais nas Ruas Progresso e Aparecida.

4.3.2. 	Critérios de Projeto

Os critérios adotados no projeto são os seguintes:

- Conduzir pela sarjeta, as águas pluviais;

- Coleta da água da sajeta em bocas de lobo ou caixas com grelhas (no calçadão) e condução por coletores.

- Os condutores irão funcionar com a seção parcialmente cheia;

- Os limites de velocidade estão compreendidos na faixa entre 0,6 e 5,0 m/s;

- O diâmetro mínimo utilizado foi de 0,30 m.

4.3.3.	Áreas de Contribuição

Estas ruas situam-se em região plana, recebendo a contribuição apenas dos lotes que fazem frente para a mesma e da própria pista (vide planta em anexo).

4.3.4. 	Dimensionamento Hidráulico

4.3.4.1. 	Dimensionamento da Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q = A x V

Q = A x 1/n x R2/3 x I1/2

A= seção molhada em m2;

R = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade;

v = velocidade em m/s;

Q = vazão em m3/s.

4.3.4.2. 	Capacidade das Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta também é dada pela fórmula de Manning.

4.3.4.3. 	Órgãos Acessórios

As bocas de lobo serão instaladas nos locais indicados nos projetos e serão do tipo de máxima eficiência.

Os poços de visita serão localizados em função da capacidade das sarjetas, das distâncias para limpeza das canalizações e nos pontos de inflexão e de deflexão, levando-se em conta sempre a otimização econômica. Serão do tipo “A” com dimensões internas de 0,60 x 0,80 m.

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

4.3.5. 	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes Especificações Técnicas, foram elaboradas conforme o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – volume 4 – Esgotos Pluviais – Capítulo “Execução de Obras”.

- 4.3.5.1.		Escavações

- Generalidades

Neste item são abordados os serviços correspondentes à abertura das valas para o assentamento das tubulações de esgoto pluvial, devendo prever o uso de escoramentos, caso for necessário para a estabilidade das paredes laterais.

Os dispositivos contratuais prevalecerão sobre o disposto nesta Especificação.

- Equipamentos

A escolha dos equipamentos para a construção do sistema fica a critério do empreiteiro, ressalvando-se à Fiscalização, a necessidade de ser previamente informada da citada seleção.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, Item 3, do Caderno de Encargos.

Caso se faça necessário o emprego de explosivos nas escavações, serão tomadas pelo Empreiteiro, as medidas de segurança, visando evitar danos a terceiros, ficando ele integralmente responsável por acidentes que vierem a ocorrer.

O empreiteiro contratará pessoal especializado, e legalmente habilitado ao trabalho com explosivos, se for o caso de seu emprego.

- Controle

A Fiscalização exigirá a realização de controle topográfico para manter as cotas de escavação segundo o projeto.

A Fiscalização exigirá o controle do alinhamento das valas segundo indicação em planta baixa do projeto.

Os gabaritos fixados para a largura das valas, deverão ser controlados pela Fiscalização.

- Medição

As escavações serão medidas em metros cúbicos considerando-se a largura da vala, profundidade segundo as cotas de projeto e o comprimento efetivo da escavação.

Nos casos em que seja necessário o uso de escoramentos será acrescentada à largura da vala a espessura do escoramento.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

4.3.5.2.	Aterro, Reaterro e Remoção

- Generalidades

No presente item estão incluídos os serviços de aterro das valas, depois de ter-se assentado as tubulações, e de remoção da terra executada.

b)	Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 6, do Caderno de Encargos.

- Medição

O aterro e remoção serão medidos por metro cúbico de material

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Fornecimento e Assentamento de Tubos

a)	Generalidades

No presente item estão incluídos o fornecimento de materiais e o assentamento das tubulações de drenagem.

- Materiais

Os materiais a serem utilizados são os definidos em projeto.

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 7, do Caderno de Encargos.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 8, do Caderno de Encargos.

- Medição

A medição será pela extensão de tubo assentado, em metros, estando diluído no preço o fornecimento dos materiais.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior

      - Poços de Visita

- Generalidades

Os poços de visita serão construídos de acordo com o posicionamento especificado no Projeto.

- Materiais

Os tijolos utilizados na construção dos poços de visita deverão respeitar as normas vigentes pertinentes e as recomendações das Normas Brasileiras para obras especiais.

Os traços de concreto armado ou simples deverão ser especificados em projeto; quando não forem, serão definidos em função de suas necessidades estruturais, dentro das recomendações da ABNT e aceitos pela Fiscalização.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 10, do Caderno de Encargos.

- Controle

A Fiscalização exigirá a realização de variações topográficas de cotas e alinhamentos.

- Medição

A medição será por unidade de poço efetivamente executado.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual do item Poços de Visita de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Bocas de Lobo

- Generalidades

As bocas de lobo são os dispositivos de captação das águas, que escoam pelas sarjetas das ruas, e as conduzem para as canalizações.

- Materiais

Os materiais a serem empregados na construção das bocas de lobo, em concreto ou alvenaria, deverão atender às prescrições e exigências previstas nas normas da ABNT.

- Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras”, item 11, do Caderno de Encargos.

- Controle

O controle será exercido pela Fiscalização, através de inspeção visual.

À Fiscalização fica resguardado facultar a execução de verificações topográficas de cotas e alinhamento, na ocasião que julgar necessário.

- Medição

As bocas de lobo serão medidas por unidade efetivamente executadas.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

      - Envelopamento

- Generalidades

Todas as redes assentadas sob a pista de rolamento e com cobertura menor de 1,00 m deverão ser envelopadas.

- Execução

O envelopamento será executado em concreto fck > 18 Mpa, considerando o envolvimento do tubo e mais um recobrimento mínimo de 0,20 m.

- Medição

A medição será pelo volume, em metros cúbicos, de rede envelopada, estando diluído no preço o fornecimento, montagem e desmontagem das formas.

- Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

4.4. 	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O método de dimensionamento do pavimento obedeceu os critérios de dimensionamento presentes no “Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis” do DNER (1981), do Engº Murilo Lopes de Souza.

Estrutura do  Pavimento

Rua Progresso (calçadão)

N = 104 e ISp = 16,0 % (média aritmética)

- Revestimento de CBUQ                             5,00 cm

- Base de Brita Graduada                            15,00 cm

Rua Aparecida (rua com tráfego de veículos)

N = 105 e ISp = 11,0 % (média aritmética)

- Revestimento de CBUQ                             5,00 cm

- Base de Brita Graduada                            24,00 cm

Para definição do tipo de revestimento a ser usado nas Ruas Progresso e Aparecida foi considerado o critério técnico, isto é, pelo fato de que todas as ruas do entorno são pavimentadas com CBUQ, foi utilizado também este tipo de revestimento.

5. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXOS

ANEXO A –

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICOS COM O PROJETO

DRENAGEM SUPERFICIAL

ANEXO A - Compatibilização dos Projetos Geométricos com o Projeto de Drenagem Superficial

A finalidade deste relatório é apresentar as orientações que foram observadas para compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem.

A compatibilização foi feita através de inspeções “in loco”, nos levantamentos topográficos realizados pela equipe de campo da Consultora bem como nas plantas cadastrais obtidas junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE, CEEE).

O projeto da rede de drenagem foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, de forma a atender finalidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- conservação de vias, protegendo o pavimento;

- controle de erosão nas áreas urbanas e suburbanas;

- saúde pública;

- rápido escoamento das águas pluviais.

Inicialmente foi realizada uma reunião com técnicos do DEP com o objetivo de buscar orientação quanto aos critérios a adotar para o traçado da rede, obter informações sobre pontos críticos, bem como definir pontos de lançamento.

Na referida reunião já foi definido o posto pluviométrico Aeroporto a ser adotado nos cálculos hidrológicos da rua além do coeficiente de run-off C=0,60.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas adotando-se os seguintes critérios:

- O extravasamento das sarjetas determinará a colocação da primeira boca-de-lobo;

- a distância máxima entre poços de visita não deverá ser superior a 50 m. Na confluência das vias deverão existir poços de visita em ambos os lados da via;

- não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço de visita (PV);

- a mudança do diâmetro implicará na execução de poço de visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

- as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços de visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30 m;

- a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50 m, e na pista de rolamento de 1,00 m;

- a numeração dos poços de visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo n.º 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

- os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,15; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 metros.

De posse de plantas cadastrais, a via foi vistoriada pelos técnicos da Consultora para definir o lay-out da rede e, principalmente, localizar o ponto mais adequado de lançamento (canal ou poço de visita existente), para posterior nivelamento.

As principais orientações para o lay-out, que foram consideradas no projeto geométrico, são:

- Rua Progresso

A via será aberta apenas para trânsito de pedestres com seção tipo de 4,00 m de largura com declividade transversal de 2,0% para o centro da rua, onde as águas serão captadas em grelhas e caixas que ligam-se à rede de drenagem pluvial sendo descarregada em um PV existente na esquina da Rua Afonso Paulo Feijó com Aparecida.

Na Rua Aparecida teremos circulação de veículos com declividade transversal de 2,50 % e a captação das águas se dará em bocas de lobo na esquina com a Rua Afonso Paulo Feijó ligando ao pv existente anteriormente citado.

### ANEXO B – PLANTAS

ANEXO C – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### ANEXO D – CADASTRO