apresentação

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Relatório de Estudos Geológicos referente à Elaboração de Projeto Executivo da Av. A. J. Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital nº 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 11/09/00

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 22/09/00

- Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

- Número do Contrato: 017150

- Prazo de Execução: 120 dias

- Valor do contrato: R$ 87.900,00

ÍNDICE

índice

INTRODUÇÃO	 5

1. Geologia	 5

2. geomorfologia.................................................................................................................. 6

2.1 processos dinâmico.........................................................................................................7

INTRODUÇÃO

Esse relatório apresenta uma descrição sucinta da geologia e da geomorfologia na área de implantação do empreendimento, bem como os possíveis impactos mais relevantes sobre o meio ambiente envolvido.

A geologia e a geomorfologia condicionam as características e a problemática de uma estrada, ao longo de todo o seu curso, e foram descritas com base no Atlas Ambiental de Porto Alegre, em escala original 1:100.000 (1998).

A localização do empreendimento em meio urbano, densamente ocupado e com profundas alterações em suas condições naturais, conduz a geração de impactos somente na área onde serão executadas as obras de abertura e alargamento da Avenida A.J.Renner.

- GEOLOGIA

A maior parte da área em estudo e especialmente os locais onde será executada a obra, é composta por sedimentos quaternários. São depósitos de planície e canal fluvial do rio Gravataí, pertencentes à Unidade Geológica denominada de Sistema laguna-barreira IV, originados durante a última transgressão marinha ocorrida na região de Porto Alegre, à 5 mil anos. A Ilustração 2.1 apresenta o mapa geológico da área do empreendimento.

Esta unidade geológica é composta por areias grossas a conglomeráticas, amareladas, intercaladas com corpos tabulares síltico-argilosos. Fazem parte desses depósitos camadas arenosas, de granulometria variada, lavadas ou argilosas, com freqüentes níveis dispersos de pedregulhos e intercalações argilosas, por vezes bastante desenvolvidas, onde há ocorrência de lentículas de depósitos pedregulhosos ou sílticos. Também podem ocorrer argilas contendo matéria orgânica, de cor preta a cinza escuro e consistência mole.

Os solos formados são classificados como uma associação de aluvial e glei húmico, com substrato de deposição fluvial. Os solos denominados de Glei húmico são solos que apresentam horizontes A e C. O horizonte A é rico em matéria orgânica, e o horizonte C apresenta hidromorfismo. Normalmente apresentam uma coloração cinzenta escura, devido à redução do ferro. São característicos de áreas mal drenadas, onde o lençol freático fica praticamente na superfície na maior parte do ano.

Os terrenos onde serão executadas as obras não possuem importantes limitações de ordem geológica, já que não apresentam estruturas como fraturas ou falhas, apenas devendo-se considerar que solos hidromórficos podem apresentar recalques quando da expulsão da água devido à sobrecarga.

- GEOMORFOLOGIA

As formas de relevo desenvolvidas na área de estudo estão diretamente relacionadas com as ocorrências geológicas dominantes na região.

O relevo da área é plano e compõe os modelados de acumulação denominados Terras Baixas, sendo formado pelos terraços e planícies fluviais do rio Gravataí, situado à norte. A altitude não ultrapassa 10 metros. A Ilustração 3.1 apresenta a geomorfologia da área do empreendimento.

  - PROCESSOS DINÂMICOS

A suscetibilidade à erosão de determinado terreno é definida não somente pelas características físico-químicas do solo, mas também por aspectos externos ao mesmo, tais como declividade, existência e tipo de encosta, cobertura existente, etc.

No caso do empreendimento em estudo, o problema da erosão não é importante ao longo do trecho, pois o relevo é plano, com baixas declividades, sempre inferiores a 10%. Deve-se considerar situações de erosão no caso de chuvas intensas durante a exposição de solos, no período de execução da terraplenagem.

Essas áreas planas são sujeitas a inundações pois situam-se nas zonas de várzeas do rio Gravataí, podendo, consequentemente, apresentar problemas de entupimento de tubulações por sedimentos e lixo.

As áreas mais sujeitas a inundações são justamente aquelas que mais sofrem com o problema de assoreamento, especialmente pela diminuição da seção útil dos canais de drenagem. Essas áreas também estão sujeitas a alagamentos no caso de chuvas intensas, também devido ao problema da rede de drenagem urbana da área.

A maior parte das escavações a serem realizadas ao longo do empreendimento deverão atingir baixas profundidades, sendo pequeno o volume de material removido. Os materiais de empréstimo a serem empregados são saibro, solos argilosos, areia e brita, procedentes de áreas já licenciadas e situadas na região metropolitana. As áreas de bota-fora serão selecionadas em locais próximos, ressaltando-se que o próprio bairro Farrapos e até o Navegantes possuem uma série de áreas alagadiças que encontram-se em processo de aterramento. O material proveniente das escavações também poderá ser utilizado em obras da prefeitura do município.