apresentação

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Relatório de Estudos Geotécnicos referente à Elaboração de Projeto Executivo da  Av. A J Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital nº 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 11/09/00

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 22/09/00

- Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

- Número do Contrato: 017150

- Prazo de Execução: 120 dias

- Valor do contrato: R$ 87.900,00

ÍNDICE

índice

1. INTRODUÇÃO	 6

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS	 8

3. BOLETIM DE SONDAGEM	 14

4. QUADRO RESUMO DE ENSAIOS	 27

5. PLANILHAS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DO SUBLEITO	 32

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O Relatório Geotécnico elaborado a partir das sondagens e ensaios das amostras coletadas, serve para fornecer elementos para a execução do Projeto de Pavimentação, bem como auxiliar no Projeto de Terraplenagem.

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

2.1. OBJETIVOS

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos visando caracterizar o subleito e constaram das seguintes etapas:

- Sondagens alternadas nos bordos externos e eixo de cada pista (direita e esquerda);

- Determinação das características dos materiais do subleito;

- Análise estatística e determinação do índice de suporte de projeto.

2.2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Foi programada a investigação do subleito, considerando que será projetado um greide colante pelo projeto geométrico.

Realizou-se uma campanha de sondagens e coleta de amostras para realização de ensaios.

As sondagens foram executadas segundo as determinações estabelecidas.

O croqui com a localização dos furos de sondagens executados está apresentado no final deste relatório.

Todas as amostras coletadas, com exceção daquelas cuja profundidade não ultrapasse a 30cm, foram submetidas aos ensaios de granulometria, limite de liquidez e índice de plasticidade.

Foi determinado o Índice Suporte Califórnia e grau de compactação no esforço do Proctor Normal, procurando-se uma disciplina geral, nas amostras obtidas pelas sondagens executadas.

Procedidas as sondagens e os ensaios correspondentes, foram relacionados os valores identificadores das qualidades físicas e mecânicas de cada solo. Com esses dados foi estabelecido sua classificação segundo os critérios do Highway Research Board.

Foram agrupados todos os valores dos resultados dos ensaios dos solos em forma seqüencial, conforme sua localização ao longo do trecho.

O estudo estatístico foi desenvolvido para o universo restritos dos pertencentes a cada tipo de grupo ou subgrupo de solo, classificados segundo o H.R.B.

O estudo estatístico consta da determinação dos seguintes parâmetros:

- Valor médio dos elementos: x;

- Valor do desvio padrão: ;

- Número de elementos: n.

Estabelecidos os valores pertencentes a cada conjunto de um mesmo tipo de solo são calculados os valores máximos e mínimos do ISC, segundo a fórmula:

ISCmáx/mín=x±1,29σn±0,68σ

Na qual 1,29 corresponde ao índice estabelecido por Stüdent, relativo à distribuição percentual, igual ao grau de liberação de 90%, para um universo para 120 elementos.

Os elementos do conjunto situado entre os extremos máximos e mínimos são agrupados e calculada a sua média (x’) e desvio padrão (’).

Baseados nestes parâmetros é calculado o índice suporte para o grupo ou subgrupo de solo (ISg), agrupados segundo características de cada material, conforme à fórmula:

ISg=x'−1,29σ'n'

##### 2.3. SERVIÇOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Com as amostras obtidas nas sondagens realizadas no subleito, exceto aquelas cuja profundidade não ultrapasse a 30cm, realizaram-se ensaios tecnológicos para determinar as características dos solos. Os resultados são apresentados na seqüência nas planilhas Quadro Resumo de Ensaios.

Na Planilha citada constam os valores obtidos para cada amostra, tais como:

- Granulometria;

- Índice de plasticidade;

- Limite de liquidez;

- Umidade ótima e densidade do Proctor Normal;

- Densidade do corpo de prova testado para a determinação do Índice Suporte Califórnia e valor obtido para o mesmo;

- Classificação do solo, segundo a H.R.B.

O exame dos resultados dos ensaios e os conseqüentes valores dos parâmetros obtidos da análise estatística, permitem as considerações a seguir enunciadas.

Os solos ocorrentes são heterogêneos e localizam-se  aleatoriamente  ao longo de todo o trecho.

Os materiais do subleito são, basicamente, solos do tipo argilo-arenosos enquadrando-se principalmente no subgrupos A7-5 (39%), A-6 (18%) e A7-6 (7%) e correspondem a 64% do universo de amostras coletadas. Os solos de areia-siltosas correspondem a 25%. Outros tipos de solos, com menor freqüência, ocorrem em 11%.das amostras estudadas.

Não foram encontrados solos moles e compressíveis ao longo de todo o subleito deste trecho.

2.4. ANÁLISE ESTÁTÍSTICA DO SUBLEITO E DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO

Realizaram-se os estudos estatísticos dos ensaios de amostras coletadas ao longo do subleito, obtendo-se o quadro – Síntese dos Resultados dos Ensaios com todos os solos coletados ao longo do trecho, diferenciáveis por grupo e subgrupo e apresentado a seguir:

## SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

| GRUPO |  | A1-B (1 AM) | A2-4 (26 AM) | A2-6 (12 AM) | A-6 (19 AM) | A7-5 (42 AM) | A7-6 (8 AM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  |  | 1 | 26 | 12 | 19 | 42 | 8 |  |  |  |
| % Passando Peneira 200 |  |  | 10 | 19 | 28 | 51 | 74 | 57 |  |  |  |
| LL |  | - | - | 28 | 33 | 57 | 46 |  |  |  |
| IP |  | - | - | 12 | 15 | 20 | 17 |  |  |  |
| Densidade Máxima |  |  | 948 | 1931 | 1894 | 1810 | 1738 | 1780 |  |  |  |
| Umidade Ótima |  | 6 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 |  |  |  |
| ISC | Média | - | 15,5 | 9,6 | 8,1 | 7,1 | - |  |  |  |
|  | Desvio Padrão | - | 6,03 | 3,12 | 3,67 | 3,05 | - |  |  |  |
|  | Nº de Ensaios | 1 | 16 | 10 | 15 | 28 | 8 |  |  |  |
| ISC Máximo |  | - | 21 | 13 | 12 | 10 | - |  |  |  |
| ISC Mínimo |  | - | 10 | 6 | 5 | 4 | - |  |  |  |
| ISC Grupo |  | 7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |

Observa-se que os valores maiores ou menores dos ensaios de ISC e dos tipos de solos, identificados por grupo e subgrupo, ao longo do trecho em estudo, situam-se intercalados. Não há segmentos uniformes e contínuos com um único tipo de solo ou com valores similares.

Da análise estatística dos resultados dos ensaios tem-se:

- 11% das amostras ensaiadas apresentando IS < 6%;

- 32% das amostras ensaiadas apresentando IS = 6%;

- 17% das amostras ensaiadas apresentando IS = 7%;

- 1% das amostras ensaiadas apresentando IS = 8%;

- 9% das amostras ensaiadas apresentando IS = 9%;

- 7% das amostras ensaiadas apresentando IS entre 10 e 14%;

- 15% das amostras ensaiadas apresentando IS = 15%;

- 8% das amostras ensaiadas apresentando IS > 15%.

Dentro destas circunstâncias optou-se por adotar o Índice de suporte de projeto final a 6% que abrange o maior universo das amostras e que deixa apenas 11% dos segmentos do trecho com possibilidade de necessidade de substituição do material inadequado. Nota-se que se fossemos adotar o valor de 7% ficaríamos com substituição em mais de 43% do trecho, o que deixa bem caracterizado esta escolha do ISp = 6%.

###### 2.5. LOCAIS COM ISC INFERIOR AO DO PROJETO

Os segmentos deste trecho onde poderá haver necessidade de remoções de materiais estão relacionados no quadro a seguir:

PROVÁVEIS LOCAIS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM

| REB Pista/Lado | LOCALIZAÇÃO km a km | EXTENSÃO (m) | PROFUNDIDADE DE (m) A (m) | EXPANSÃO | ISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 E/LE RS 2 D/LE RS 3 D/LE RS 4 D/LE RS 5 E/LE RS 6 D/LD RS 7 D/LE RS 8 D/LE RS 9 D/E RS 10 E/E RS 11 D/LE RS 12 D/LD | 0+280 ao 0+360 0+720 ao 0+800 0+960 ao 1+040 1+200 ao 1+240 1+240 ao 1+320 1+760 ao 1+840 1+920 ao 2+000 1+920 ao 2+000 2+080 ao 2+160 2+120 ao 2+200 2+160 ao 2+240 2+280 ao 2+360 | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 0,60 a 1,50 0,50 a 1,00 1,35 a 1,50 1,25 a 1,50 1,00 a 1,50 1,00 a 1,50 1,00 a 1,20 1,20 a 1,50 0,90 a 1,50 0,25 a 1,25 0,10 a 1,50 0,10 a 1,50 | 0,93 0,00 0,44 0,84 0,69 0,46 0,54 0,90 0,86 0,70 0,83 0,33 | 3 3 5 4 3 4 5 3 4 3 3 5 |

3. BOLETIM DE SONDAGEM

3. BOLETIM DE SONDAGEM

A seguir são apresentados os boletins de sondagem a trado executadas no trecho.

# 4. Quadro Resumo dE Ensaios

# 4. Quadro Resumo dE Ensaios

Na seqüência, apresentamos o Quadro Resumo de Ensaios.

# 5. Planilhas de Análise Estatística do Subleito

# 5. Planilhas de Análise Estatística do Subleito

# São apresentadas a seguir as planilhas de análise estatística divididas por grupo de solos e da seguinte forma:

- Na ordem crescente de numeração da classificação HRB e dentro do mesmo tipo de solo, quando possui mais de 9 elementos, primeiramente a planilha com todas as amostras deste tipo de solo, posteriormente, na ordem, a planilha com valores que se enquadram entre a faixa mínima e máxima de ISC, a planilha com os valores superiores ao máximo e a planilha com os valores inferiores ao mínimo.